Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

### Specyfikacja

Nazwa przedmiotu zamówienia: trenażer strzelecki.

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość planowana | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT% | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | trenażer strzelecki | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przeznaczenie wyrobu:

Trenażer przeznaczony jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią oraz odbywania bezpiecznego treningu strzeleckiego przy wykorzystaniu własnej broni palnej lub specjalnych replik. Urządzenie musi mieć możliwość prowadzenia zajęć (treningów) 
z taktyki. Trenażer musi wykorzystywać najnowocześniejsze techniki komputerowe i systemy laserowe.

- Parametry techniczne:

- Pulpit sterowniczy: moduł projekcyjno – detekcyjny:

- posiada obudowę, która zapewnia odporność na uderzenia oraz moduł antywstrząsowy;

- stanowi komputer centralny o parametrach minimum 8 rdzeni, 16 GB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności 512 GB, karta graficzna minimum RADEON 780M lub lepsza, modem/router do bezprzewodowego łączenia się z komputerem;

- wyposażony jest w głośnik o mocy minimum 10W;

- posiada projektor multimedialny o rozdzielczości Full HD 1920x1080 oraz jasności minimum 4000 lumenów z laserowym źródłem światła oraz współczynnikiem projekcji nie większym niż 0,9;

- wyposażony jest w kamerę detekcyjną o szybkości minimum 100fps przy rozdzielczości FHD z filtrem IR;

- posiada urządzenie sterujące wraz z oprogramowaniem umożliwiające bezprzewodowe sterowanie trenażerem.

- Emitery laserowe:

- działają w niewidocznym paśmie IR oraz posiadać laser klasy 1;

- posiadają możliwość montażu do szyny RIS/Picatinny;

- wyposażone są w wbudowany akumulator z możliwością ładowania przez złączę USB;

- są w pełni konfigurowalne i umożliwiają użytkownikowi ingerencję w czas trwania świecenia wiązki lasera, długość przerwy między kolejnymi impulsami, zmianę poziomu detektora wyzwolenia impulsu;

- posiadają możliwość mechanicznej korekty położenia głowicy lasera oraz są przystosowane do pracy z bronią palną oraz replikami.

- Komputer typu laptop do konfiguracji strzelnicy o parametrach:

- procesor 64 bit., minimum 6 rdzeniowy, 8GB pamięci RAM lub większej, dysk SSD minimum 256 GB, Windows 11;

- zbudowany w technologii „rugged” spełniający normy IP65 oraz MIL-STD-810H.

- Repliki karabinków (broni długiej) oraz repliki pistoletów (broni krótkiej):

- repliki ASG karabinów i pistoletów z napędem elektrycznym muszą mieć swoje odpowiedniki w broni palnej oraz muszą być w użytkowaniu w Wojsku Polskim (5,56 mm kbs Beryl, 5,56 mm MSBS GROT, 9 mm VIS-100,), wyglądem muszą być zbliżone do swoich palnych odpowiedników;

- każda replika musi być wyposażona w 3 baterie litowo-polimerowe o pojemności 1000 mAh;

- do ładowania baterii należy dostarczyć 6 dwutorowych lub 12 jednoportowych programowalnych ładowarek mikroprocesorowych umożliwiających ładowanie baterii 
w trybie balansowania.

- Drukarka laserowa monochromatyczna.

- Mobilny ekran ramowy w proporcji 16:10 o szerokości minimum 400 cm.

Trenażer musi posiadać:

- oprogramowanie umożliwiające jednoczesne aktywowanie sześciu lub więcej torów/osi strzeleckich i przeprowadzenie strzelań (zajęć) dla 6 ćwiczących;

- dzielony obraz proporcjonalnie do ilości aktywowanych torów/osi;

- wizualizacje pól tarczowych w oparciu o istniejące strzelnice/pasy ćwiczeń/poligony 
a wyświetlany obraz stanowi filmy nagrane w realnych warunkach;

- oprogramowanie umożliwiające zmianę warunków pogodowych oraz pory dnia i nocy;

- tarcze strzeleckie wykorzystywane w szkoleniu zgodnie z Programem Strzelań z Broni Strzeleckiej DU-7.0.8 (tarcze wojskowe od T1 do T4 oraz tarcza 23p);

- możliwość strzelania w reżimie czasowym.

- W skład ukompletowania trenażera wchodzi:

- 12 emiterów  laserowych,

- 6 sztuk replik broni krótkiej,

- 6 sztuk replik broni długiej,

- 6 sztuk pasów nośnych z płynną regulacją długości,

- 18 sztuk baterii do broni długiej,

- 18 sztuk baterii do broni krótkiej,

- skrzynie transportowe do trenażera,

- dowód urządzenia na każdy zestaw karabinka,

- instrukcja (w języku polskim) obsługi i eksploatacji na każdy karabinek.

Dodatkowo trenażer powinien posiadać:

- 12 sztuk pasów biodrowych z klamrą typu kobra, czterema ładownicami do magazynków broni długiej oraz 2 ładownicami do broni krótkiej, workiem zrzutowym oraz mocowaniem typu molle,

- 6 taktycznych lub uniwersalnych kabur plastikowych do pistoletów (broni krótkiej).

- Wymagania w zakresie jakości wyrobu:

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w PN-EN-ISO-9001:2015.

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

Na urządzenie Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Na repliki broni Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

Wymaga się uruchomienie trenażera w siedzibie użytkownika wraz z wdrożeniem 
i przeszkoleniem co najmniej 5 osób. Szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane 
z obsługą oraz jego eksploatacją związaną z wykorzystaniem funkcji urządzenia. Szkolenie powinno być realizowane w  języku polskim w siedzibie użytkownika. Gwarancja będzie obejmować wszystkie zespoły urządzenia oraz jego wyposażenie. Gwarancja będzie obejmować wszystkie elementy składowe sprzętu, zarówno wyprodukowane i naprawiane przez Wykonawcę, jak również nabyte oraz naprawiane przez kooperantów. Wsparcie serwisowe do 48 h. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania. Wsparcie oprogramowania do 10 lat od dostawy. Maksymalny czas, w jakim uszkodzone urządzenie będzie naprawione w ramach gwarancji, wynosi:

- w przypadku wykonawcy krajowego do 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacji,

- w przypadku wykonawcy zagranicznego do 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacji.

Serwisowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta wynikającymi z warunków gwarancji. Wszelkie koszty serwisowania, przeglądów i inne w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę. Pozostałe niezbędne do prawidłowej pracy elementy wyposażenia uzgodnione przez Wykonawcę

z Zamawiającym.

Zakładane warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową.

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: wskazana Jednostka Wojskowa wyszczególniona 
w załączniku do umowy.

Forma i termin płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury

Uwagi:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym. W terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym Wykonawca dokona, poprzez swojego przedstawiciela, stosownych wpisów 
w dokumentacji eksploatacyjnej opracowanej przez Wykonawcę (dowód urządzenia), obowiązującej w terminie dostawy, dla stosownych punktów i pozycji tej dokumentacji.

Miejscem podpisania umowy jest siedziba 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w miejscowości Wrocław, a datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Komendanta.