RI.7011.2.1.2026.DK

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania inwestycyjnego pn:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
„Przebudowa drogi w miejscowości Świdno”

Krasocin
 kwiecień 2026

# SPIS TREŚCI:

- Wstęp:

  - Przedmiot dokumentacji projektowej;

  - Lokalizacja zadania.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

  - Stan istniejący;

  - Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej;

  - Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania wraz z charakterystycznymi parametrami określającymi wielkość obiektu;

  - Propozycję rozwiązań projektowych do rozważenia przez Wykonawcę opracowania projektowego;

  - Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje;

  - Wymagania materiałowe;

- Terminy wykonania zamówienia.

- Nadzór autorski.

- Płatności.

- Wstęp.

Przedmiot dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Świdno”. Droga dla której będzie opracowywana dokumentacja projektowa nie stanowi drogi publicznej.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, warunków korzystania oraz odwodnienia  przedmiotowej drogi.

W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację:

- niezbędną dla uzyskania stosownych zgód, uzgodnień, oraz stosownego zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub zezwolenia na realizację inwestycji,

- niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót oraz 
na etapie wykonywania tych robót

Lokalizacja zadania:

- Na mapce pogladowej schematycznie zaznaczono lokalizację zadania.

- lokalizacja drogi

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- 2.1.	Stan istniejący

Droga dla której będzie opracowywana dokumentacja projektowa stanowi drogę wewnętrzną (działki nr ewidencyjny 4459, 4458/2 i 4458/3 obręb Świdno) łączącą się z drogą powiatową nr 1909T i przebiega przez teren użytków rolnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniem o szerokości zmiennej od 2,50 m do 4,50 m, pobocza gruntowe o niejednorodnej szerokości. Brak jest odwodnienia. Na odcinku drogi przewidzianym do opracowania dokumentacji znajdują się zjazdy do nieruchomości.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć energetyczna.

- 2.2.	Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w wyniku których uzyska się produkt spełniający obowiązujące przepisy prawa, a realizacja projektu w terenie spowoduje powstanie prawidłowo funkcjonującego obiektu liniowego.

- Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba wynikająca z zastosowanych rozwiązań należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W zakres zamówienia wchodzi zorganizowanie  spotkania z mieszkańcami, przedstawicielem Rady Gminy z terenu Świdna i sołtysem miejscowości Świdno (min. jednokrotnie) w celu przedstawienia planowanych rozwiązań projektowych i uzyskaniem pisemnej zgody na wskazane rozwiązania.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie uzyskanie zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,

- Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia, warunki itp.) - jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zgłoszeniem, pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji,

- Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych przedmiotem zamówienia,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownego zezwoleniu na realizację inwestycji,

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień 
    i opinii do Gminy Krasocin, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
   odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
   wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),

- Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji 
   na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie 
   tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego  wg potrzeb wynikających z realizacji robót.

Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekt budowlany – 3 egz.

- projekt wykonawczy – 3 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.

- projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją – 3 egz.

- przedmiar robót – 2 egz.

- kosztorys ofertowy – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls,  .pdf, i doc,

- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową)

- projekt budowlany – format .doc, .pdf, .dwg;

- projekt wykonawczy – format .doc, .pdf, .dwg;

- projekt stałej organizacji ruchu – format .doc, .pdf,

- przedmiar robót – format .ath, .pdf;

- kosztorys ofertowy – format .ath, .pdf;

- szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

- 2.3. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania wraz z charakterystycznymi 
        parametrami określającymi wielkość obiektu.

- Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1909T do wjazdu na działkę nr ewidencyjny 4453.

- Należy zaprojektować:

- - przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr ew. 4459, 4458/2 i 4458/3 obręb Świdno o długości ok. 320 mb, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1909T do wjazdu na działkę nr ew. 4453 obręb Świdno,

- - odwodnienie jezdni,

- - przebudowę infrastruktury technicznej w przypadku powstania kolizji, na podstawie uzgodnień z 
  gestorami sieci,

- - budowę kanału technologicznego jeżeli będzie dotyczyć.

- 2.4. Propozycję rozwiązań projektowych do rozważenia przez Wykonawcę opracowania 
       projektowego.

- Należy przewidzieć przebudowę drogi polegającą na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonaniu dwuwarstowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy tłuczniowych i oznakowania pionowego. Ze względu na dostępność terenu działek drogowych szerokość nawierzchni z betonu asfaltowego przyjąć 3,00 m. Konstrukcję nawierzchni projektować dla ruchu lekkiego.

- Należy zaprojektować budowę odwodnienia drogi na długości projektowanego odcinka. Wykonawca opracowania projektowego przedstawi do akceptacji Zamawiającemu  możliwe sposoby odprowadzania wód opadowych z drogi.

- W przypadku konieczności budowy kanału technologicznego w ciągu budowanego chodnika należy go zlokalizować w poboczu drogi.

- Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, linia elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna itp.) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z właścicielem kolizyjnej sieci.

- 2.5. Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonania map do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną. Wykonawca uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami poszczególnych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

- 2.6. Wymagania materiałowe.

- Zastosowane w projekcie materiały związane z realizacją przedsięwzięcia na podstawie opracowanej dokumentacji muszą spełniać warunki techniczne opisane w polskich normach, przenoszących normy europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji  Zamawiającym  w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych i proponowanych materiałów.

- Terminy wykonania zamówienia.

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie – dwanaście miesięcy od podpisania umowy

Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy 
i uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Nadzór autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektów zamiennych,

- wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.

- Płatności.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie dwóch faktur. Faktura częściowa w roku 2026 w wysokości do 15 000,00 zł brutto po opracowaniu map do celów projektowych i złożeniu operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, opracowaniu koncepcji projektowej, opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności. Faktura końcowa w roku 2027 po opracowaniu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.