Opis przedmiotu zamówienia

Projekt pn:

„Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania

Przebudowa budynku Hotelowego nr 2

na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Kwiecień 2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania przebudowy budynku Hotelowego nr 2 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Program funkcjonalno-użytkowy dotyczy kompleksowej przebudowy i wyposażenia budynku.

Adres obiektu: 42-200 Częstochowa, ul.Sabinowska 62/64

Program należy opracować zgodnie z rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-użytkowy jako kompletne opracowanie posłuży do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”

Część opisowa

Zadanie obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowej przebudowy budynku Hotelowego znajdującego się na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul.Sabinowskiej 62/64.

Powstały program funkcjonalno – użytkowy stanowić będzie podstawę do sporządzenia ofert na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie prac budowlanych na podstawie powstałej dokumentacji.

W zakresie zadania należy opracować kompletny opis wymagań i oczekiwań Zamawiającego stawiany przedmiotowej inwestycji.

Przed rozpoczęciem prac:

- należy wykonać inwentaryzację obiektu

- przygotować koncepcję (wizualizacje) wewnętrzne i zewnętrzne obiektu wraz z wyposażeniem

Zastrzega się, iż zakres opracowania dotyczący zagospodarowania terenu rozszerza się o bezpośrednio przyłącza mediów do budynku.

Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu:

-	kubatura budynku – 4252,8 m3

-	powierzchnia użytkowa – 791,6 m2

Budynek Hotelowy to budynek wolnostojący, dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony w kształcie prostokąta. Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropodach kryty papą. Klatka schodowa żelbetowa. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, odgromową, telefoniczną, centralnego ogrzewania zasilanej z kotłowni znajdującej się w oddzielnym budynku. Okres budowy lata 60 dwudziestego wieku.

Rzuty budynku

Rzut 1 Parteru

Rzut 2 Piętro

Wymagania

W obiekcie planuje się wykonanie nowej:

- instalacji wodociągowej,

- sanitarnej wewnętrznej oraz zewnętrznej w zakresie przyłącza budynku oraz wymiany odcinka wzdłuż elewacji północnej  budynku

- centralnego ogrzewania ( wraz z wykonaniem nowego węzła ciepłowniczego)

- ciepłej wody użytkowej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektrycznej (gniazd i oświetleniowej),

- niskoprądowych (monitoringu, internetowych – LAN, WiFi, telewizyjnej)

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne)

- docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu

- obróbki blacharskie i orynnowanie

- kanalizację deszczową zbierającą wody opadowe z budynku wraz z przebudową odcinków  zewnętrznych do najbliższych studni rewizyjnych znajdujących się w drodze przylegającej do budynku

- izolacji przeciw wilgociowej fundamentów i posadzek

- zagęszczenie obecnie zasypanych piwnic wraz z wymianą wszystkich instalacji pod budynkiem

- wykonanie nowych posadzek , tynków i sufitów wraz z okładzinami

- umeblowanie budynku

- oznakowanie ewakuacyjne

Pokoje, łącznie z pełnymi węzłami sanitarnymi należy przebudować (w tym dostosować jeden z pokoi do użytkowania dla osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się,  pozostałe pomieszczenia na obu kondygnacjach jak również klatka schodowa winna zostać poddana renowacji oraz nowej stylizacji. Budynek zostanie wyposażony w nowy, zmodernizowany węzeł ciepłowniczy. Zaproponowane materiały będą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Prace z tworzeniem PFU winny przewidywać odtworzenie zagospodarowania terenu wokół budynku.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego jest wizyta na terenie inwestora w miejscu przewidzianym do realizacji zadania (wykonanie inwentaryzacji obiektu), zapoznanie się z jego specyfiką i zakresem prac.

- Wykonawca maksymalnie w ciągu 40 dni winien przedstawić w formie elektronicznej wizualizacje wewnętrzne oraz zewnętrzne obiektu wraz z wyposażeniem w 3 wariantach

W ciągu dwóch dni przedstawiciele szkoły z pośród 3-ech przedstawionych wariantów wybiorą wariant do realizacji w ramach umowy.

Całkowity czas realizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego określa się na 3 miesiące od podpisania umowy.

Integralnym elementem programu funkcjonalno-użytkowego jest dokumentacja kosztorysowa - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie ath.

W trackie tworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego oferent winien jest stawiać się w siedzibie zamawiającej na naradach koordynacyjnych w celu przedstawiania zaawansowania prac, uzgodnień w celu prawidłowości realizacji umowy – zamawiająca planuje jedną naradę tygodniowo lub przyjazd na każde wezwanie przedstawicieli szkoły.

W trakcie tworzenia dokumentacji technicznej projektowej  oraz wykonawstwa robót budowalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu na podstawie PFU, oferent (wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego) winien jest prowadzić nadzór nad zgodnością prowadzenia prac z przedstawionymi założeniami. W tym celu winien być obecny na budowie minimum raz na dwa tygodnie lub na każde wezwanie zamawiającej.