1. Opis linii technologicznej
Linia produkcyjna została zbudowana w oparciu o autorskie rozwiązania firmy Vortex i składa się z dwóch suszarni obrotowych typu Rotary, maszyny formującej oraz zespołu noży tnących produkcji Nienkamper Maschinenbau.
Całość współpracuje z urządzeniem pakietującym (Packer) produkcji Vortex, odpowiedzialnym za formowanie pakietów dachówek, które następnie przekazywane są do konfekcjonowania w paczkarce firmy ING Kurt Schade.

2. Opis problemu technologicznego
Proces cięcia masy na formach nie przebiega z wymaganą precyzją. Cięcie nie jest realizowane centralnie w szczelinie pomiędzy formami, co skutkuje odchyłką rzędu ±1,5 mm (tzw. efekt „pływania” punktu cięcia).

Na załączniku nr 1 przedstawiono widok form przed maszyną formującą – widoczna jest szczelina pomiędzy formami, która stanowi docelowe miejsce cięcia. Zasada działania oraz budowa zespołu zostały przedstawione na rysunku nr 3.

Aktualnie wyzwalanie elektrozaworów jednostki tnącej odbywa się na podstawie sygnału z czujnika współpracującego z znacznikiem detekcyjnym (tzw. flagą czujnika), zlokalizowanego za zespołem noży tnących.

3. Zakres oczekiwanego rozwiązania
Oczekujemy opracowania i wykonania modernizacji zespołu noży tnących w sposób zapewniający istotne zwiększenie precyzji cięcia, w szczególności eliminację obecnej odchyłki pozycjonowania.

Zakres prac powinien obejmować w szczególności:

- analizę obecnego układu sterowania i detekcji,

- dobór oraz wdrożenie rozwiązania zapewniającego stabilną synchronizację cięcia względem położenia form,

- ewentualną modyfikację układu detekcji (np. zmiana lokalizacji czujnika, zastosowanie dodatkowych elementów pomiarowych),

- dostosowanie układu sterowania (czasowego lub drogowego) w celu eliminacji błędów dynamicznych.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji technicznych lub dokumentacji proszę o kontakt.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

W celu szczegółowego rozpoznania problemu konieczna jest wizyta na zakładzie.