Zał. Nr …….... do umowy Nr.......... /FIN/6WOG/2026/INFR

Data ………...………… 2026 r.

PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU KOLCZATEK DROGOWYCH
 URUCHAMIANYCH CIĘGŁEM PRZEZ SZLABAN

wykonany w ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Nazwa …………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………..

Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr........... /FIN/6WOG/2026/INFR z dnia ................... 2026 r.        									                 (wykonano/ nie wykonano)

|  | 1) odkręcenie osłon, oczyszczenie kolczatki oraz kanału z błota, piasku i liści ....................................................... 2) sprawdzenie drożności odpływu wody z komory kolczatki, oczyszczenie i udrożnienie odpływu ..................... 3) sprawdzenie pełnego otwierania i zamykania się kolczatki wraz z ruchem ramienia szlabanu ………….............. 4) sprawdzenie luzów cięgła przenoszącego siłę napędową z szlabanu na kolczatkę, regulacja ............................ |
| --- | --- |
|  | 5) sprawdzenie, regulacja (wymiana) oraz smarowanie elementów ruchomych kolczatki .................................... 6) oczyszczenie przewodów grzewczych z brudu oraz sprawdzenie stanu technicznego zasilania kablowej instalacji grzewczej ............................................................................................................................................. 7) sprawdzenie wizualne prawidłowości przewodów grzewczych kolczatki ........................................................... 8) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach szlabanu, wymiana rozładowanych baterii …………….....…… 9) sprawdzenie elementów automatyki sterowania szlabanów i kolczatek …………………………………….………………. 10) sprawdzenie stanu technicznego oraz pomiar rezystancji elementów grzewczych kolczatek w zakresie bezpiecznego ich użytkowania …………………………………………………………………………………………………….……………….. 11) wykonanie niezbędnych regulacji i smarowania elementów ruchomych kolczatek …………………………..………… |
|  | 12) sprawdzenie synchronizacji ruchu ramienia szlabanu wraz z ruchem kolczatki. .............................................. 13) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów i instalacji zasilającej co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy. ………......................………………… 14) Zakręcenie osłon kolczatki oraz sprawdzenie właściwego jej działania (wysuwania, zamykania) .................... 15. ............................................................................................................................................................................ |

Uwagi: (stwierdzone usterki i niesprawności )…………….......……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

…………………………………………………                                                               …………………………………………………
czytelny podpis Użytkownika                                                                           czytelny podpis Serwisanta

………………………………………………….
                                                              czytelny podpis Kierownika SOI