Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą i montażem pętli indukcyjnej do punktu obsługi pacjenta -  2 sztuki

| L.p. | Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Zakup wraz z dostawą i montażem pętli indukcyjnej do punktu obsługi pacjenta – 2 szt. | Nazwa i typ oferowanego przedmiotu: ………………………………………..................................... Producent: ……………………………………………… |  |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
|  | - Zestaw zawierający: wzmacniacz, mikrofon, uchwyt, zasilacz, i naklejkę z piktogramem. |  |  |
|  | - Umożliwienie spełnienie normy PN EN 60118-4:2015. |  |  |
|  | - Możliwość regulacji siły sygnału. |  |  |
|  | - Możliwość regulacji tonów wysokich i niskich. |  |  |
|  | - 3 wejścia sygnału w tym liniowe i mikrofonowe. |  |  |
|  | - Dostępne dwa wyjścia sygnału pętli do wygodnego montażu maty lub przewodu pętli. |  |  |
|  | - Mikrofon pojemnościowy dookólny naklejany na szybę/ścianę lub stacjonarny tzw. pulpitowy stawiany na biurko z przewodem o długości min 3 m z wtykiem jack 3,5 mm lub XLR w kolorze grafitowym lub czarnym. |  |  |
|  | - Mata z przewodem pętli indukcyjnej lub przewód pętli indukcyjnej . |  |  |
|  | - Zasilacz. |  |  |
|  | - Wzmacniacz. |  |  |
|  | - Zakres temperatury pracy urządzenia od -10 ° C do +50 ° C. |  |  |
|  | - Uchwyt ścienny przeznaczony do montażu wzmacniacza. |  |  |
|  | - Montaż i kalibracja pętli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
|  | - Dokumentacja pomiarowa wykonana z użyciem certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Protokół pomiarów zawiera wszystkie niezbędne parametry określone normą, wraz z numerami indywidualnymi urządzeń pomiarowych, za pomocą których dokonano pomiarów. |  |  |
|  | - Oznakowanie miejsca instalacji piktogramem zgodnie z normą 60118-4:2015-06 . |  |  |
|  | - 2 lata gwarancji na sprzęt od producenta. |  |  |
|  | - Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w drugiej połowie 2025r. |  |  |
|  | - Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry określone w Standardzie Dostępności dla AOS. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę „Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE” wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w/w opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.