INWENTARYZACJA ORAZ OPIS ZAŁOŻEŃ TECHNICZNYCH

REMONT CZĘŚCIOWY OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY BUDYNKU NR 10 i 11 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO w KOSZALINIE.

KODY CPV:

- CPV-45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

- CPV-45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

- CPV-45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

- CPV-45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

- CPV-90500000-2 – Wywóz gruzu i odpadów

ZAKRES ROBÓT:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia

- Wyrównanie warstwy ziemi urodzajnej na pasie 1 mb od istniejącego ogrodzenia

- Wykonanie otworów na słupki z zapasem 15 cm z każdej strony od zewnętrznej strony istniejącego ogrodzenia

- Wykonanie wykopu liniowego pod ogrodzenie

- Pionowanie słupków i zalanie betonem otworów 15 cm poniżej poziomu gruntu

- Wykonanie warstwy chudego betonu poniżej prefabrykowanej podmurówki

- Ustawienie na warstwie chudego betonu łącznika podmurówki

- Montaż prefabrykowanej podmurówki (deska betonowa wys. 30cmm. i dł. 250

- Zasypanie gruntem prefabrykowanych elementów podmurówki	do wysokości gruntu

- Mocowanie paneli ogrodzeniowych	 do słupa za pomocą gotowych elementów, zmocowanych za pomocą śrub zrywanych

- Montaż odkosów oraz drutu ostrzowego

- Montaż zasieku spiralnego ostrzowego o śr. 450mm.

WYKONALI

Technik SOI SADOWSKI PIOTR

Technik SOI kpr. KATARZYNA BLEJCH

PARAMETRY OGRODZENIA PANELOWEGO

Panel: pręty zgrzewane z drutu stalowego śr. min. 3mm( bez osłony) i o oczkach nie większych niż 50 mm w podstawie i 200mm w wysokości. Dolna krawędź panelu w odległości nie większej niż 50mm od podmurówki. Panel wysokości 203cm ; panel wzmocniony poprzez co najmniej trzy wygięcia (przetłoczenia). RAL 6005. Panel mocować do słupka za pomocą łączników systemowych maksymalna odległość panelu od słupka 50mm.

Uwaga:

Segmenty panelowe winny być łączone ze słupkami poprzez spawanie lub elementami mocującymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż –np. (śruby zrywane).

Słupki ogrodzenia: profil stalowy 40x60x3mm ocynkowany i powlekany kolor RAL 6005, co 10-ty słupek należy zastosować podpory słupów oraz na załamaniach.  Słup zabetonowany lub 
w fundamencie na głębokość przemarzania.

Podmurówka ( prefabrykowana systemowa): betonowa wys. 30cm gr. min. 5,5cm zabetonowana w gruncie na gł20cm, posadowiona na podkładzie z chudego betonu C10/15.

Fundament słupa betonowy lub prefabrykowany

Odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram, furtek, nie powinna być większa niż 50mm, odległość dolnych krawędzi bram i furtek od podłoża nie może być większa niż 50mm.

Zabezpieczenie dodatkowe

Odkosy - wysięgniki: wykonane z kątowników, profil zamkniętych lub teowników, o min. wymiarze 30x30x3mm o długości zapewniającej osiągniecie wys. ogrodzenia min. 2,40m.

Wysięgniki skierowane pod katem 45st w obu kierunkach. Wysięgnik przystosowany do montażu nitek z drutu kolczastego w odstępach nie większych niż 15cm.

Zasiek przestrzenny Concertina: zasiek z drutu ostrzowego ocynkowany śr. 430mm pięciozłączkowy - do ogrodzenia, mocowany pomiędzy odkosami na drutach kolczastych lub ostrzowych co 15cm.

Nitki z drutu kolczastego lub ostrzowego: wzdłuż ogrodzenia na całym obwodzie, pomiędzy wysięgnikami zamontować nitki z drutu kolczastego lub ostrzowego w odstępach nie większych niż 15cm, począwszy od górnej krawędzi wysięgnika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGODZENIA

ZAKRES PRAC

A-A