# Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Strona Zamawiająca: 		Gmina Dopiewo

Adres siedziby: 	ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie

REGON: 			631258738

NIP:				7773133416

Telefon:			61 8148 331

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku C Urzędu Gminy Dopiewo znajdującego się przy ulicy Leśnej 2a w Dopiewie (działka o numerze ewidencyjnym 533/25).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nową kompletną pionową izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku wraz z ułożeniem warstwy wykończeniowej – tynk (rozwiązanie systemowe). Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia istniejącej izolacji termicznej oraz jej utylizację.

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261320-3 - Kładzenie rynien

- Zakres prac:

- Teren prac i budynek należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu,

- Demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z przesunięciem wpustu (przy uwzględnieniu nowej grubości elewacji), [zdjęcie nr 1]

- Dopasowanie długości istniejących rynien względem nowej grubości elewacji,

- Usunięcie roślin z elewacji, [zdjęcie nr 2]

- Demontaż i zabezpieczenie nieczynnych instalacji - rurki (odcięcie w płaszczyźnie muru i zaślepienie),

- Demontaż fragmentu podbitki drewnianej w celu uzyskania ciągłości izolacji termicznej tzn. należy połączyć nową izolację z istniejąca izolacją połaciową, [zdjęcie nr 3]

- Demontaż fragmentu warstw pokrycia dachowego w zakresie pozwalającym na wykonanie nowej izolacji termicznej, [zdjęcie nr 4]

- Demontaż wszystkich instalacji i wyposażenia z elewacji oraz ponowny montaż przy uwzględnieniu nowych grubości przegród,

- Demontaż i ponowny montaż obróbek zlokalizowanych na styku części niższej z częścią wyższą, [zdjęcie nr 4]

- Uwzględnić ewentualny demontaż opaski i podestów,

- Demontaż istniejącej pionowej izolacji termicznej o grubości ~10,0 cm ze wszystkich ścian elewacyjnych budynku (do poziomu istniejącej opaski) wraz z parapetami,

- Ustawienie kontenerów na odpady,

- Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórek,

- Wykonanie nowych kompletnych elewacji wraz z osadzeniem nowych parapetów,

- Oczyszczenie i pomalowanie podbitki drewnianej,

- Malowanie kominów,

- Montaż wycieraczki i odbojów,

- Montaż zdemontowanych instalacji i wyposażenia elewacji,

- Wymagania techniczne:

- Wykonanie elewacji w technologii BSO

Dobór jednego systemu technologii zapewniającego spełnienie poniższych parametrów:

- Podłoże winno być oczyszczone, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, Miejsca szczególnie nierówne oraz braki należy uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej,

- Przygotowane podłoże należy zagruntować,

- Warstwę izolacji termicznej należy wykonać ze Styropian grafitowy o grubości 20,0 cm, λ=0,031 [W/m2K], Styropian mocować za pomocą zaprawy klejowej. Po stwardnieniu kleju należy przystąpić do osadzenia kołków kotwiących w postaci łączników mechanicznych Ø10 w ilości 4,0 sztuki na 1,0 m2, które należy zabezpieczyć zatyczkami termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu grafitowego, stosować listwy startowe aluminiowe. W celu umożliwienia otwierania drzwi, lokalnie dopuszcza się zmniejszenie grubości docieplenia [zdjęcie nr 8],

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze 160,0 g/m2 o oczkach 4,0 x 4,0 mm, narożniki aluminiowe z siatką, ‘’wtapiana do kleju’’, zakład minimum 10,0 cm,

- Dodatkowe paski siatki należy naklejać (pod kątem 45o) we wszystkich narożnikach okiennych i drzwiowych i temu podobnych miejscach,

- Wierzchnią warstwę elewacji wykonać z Tynku silikonowego barwionego w masie (kolor i granulacja do ustalenia przed rozpoczęciem prac). Odporny na warunki atmosferyczne , hydrofobowy, paroprzepuszczalny, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni,

- Docieplenie obwodowe otworów okiennych styropianem grubości 2,0 cm o pozostałych parametrach jak wyżej,

- W celu uzyskania ciągłości izolacji termicznej należy połączyć nową izolację z istniejąca izolacją połaciową,

- Stosować rusztowania wraz z siatką ochronną,

- Dopuszczalne odchylenia:

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: Nie więcej niż 3,0 mm i w licznie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2,0 m,

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: Na całej wysokości kondygnacji – 10,0 mm, na całej wysokości budynku 30,0 mm

- Niedopuszczalne wady:

- Wykwity w postaci nalotu,

- Trwałe ślady zacieków,

- Spękania i uszkodzenia mechaniczne,

- Niejednorodny kolor i przebarwienia

- Pozostałe prace

- Wymienić drzwiczki w szafce elektrycznej sztuk 1,0, [zdjęcie nr 5]

- Montaż nowych parapetów pcv wraz z zaślepkami. Parapet wystawić 5,0 cm poza ścianę tak żeby kapinos pod parapetem mógł spełniać swoją funkcję, w kierunkach bocznych należy wpuścić po 5,0 cm na każdą stronę. Pochylenie parapetu 5,0 %.

- Podbitka drewniana: Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu, oraz zeskrobanie złuszczonej powłoki. Przygotowane podłoże należy zagruntować a następnie pomalować dwukrotnie impregnatem ochronno-dekoracyjnym (impregnuje, wzmacnia, chroni i dekoruje) w zakresie wszystkich elementów drewnianych,

- Przed głównym wejściem do budynku należy zamontować wycieraczkę systemową aluminiową o wymiarach 90,0 x 60,0 cm z wkładem czyszczącym gumowym, antypoślizgowa (klasa R13). Wycieraczkę należy zamontować na równo z górą podłoża (w sposób niwelujący ryzyko potknięcia), Lokalnie należy obniżyć kostkę w sposób pozwalający prawidłowy montaż wycieraczki.

- Zamontować odboje, które zabezpieczą elewację przed uderzeniem drzwiami,

- Przemalować istniejące kominy (przed wykonaniem powłoki należy oczyścić

i zagruntować podłoże, kolor jak dla nowej elewacji, do ustalenia przed rozpoczęciem prac), [zdjęcie nr 6],

- Montaż obróbek zdemontowanych (jeżeli nie uległy uszkodzeniu przy demontażu) na ścianach szczytowych na styku elewacja zadaszenie, [zdjęcie nr 7],

- Warunki realizacji

Podczas realizacji prac należy uwzględnić, że obiekt będzie funkcjonował, w związku z powyższym należy realizować przedmiot umowy przy uwzględnieniu odpowiedniego zabezpieczenia, oraz w sposób zapewniający bezpieczne działanie obiektu. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo oznakowanie znakiem budowlanym B.

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę.

- Zdjęcia

Zdjęcie nr 1                                                                  Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku C Urzędu Gminy Dopiewo znajdującego się przy ulicy Leśnej 2a w Dopiewie (działka o numerze ewidencyjnym 533/25). W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nową kompletną pionową izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku wraz z ułożeniem warstwy wykończeniowej – tynk (rozwiązanie systemowe). Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia istniejącej izolacji termicznej oraz jej utylizację.

Zakres prac podstawowych:

- Demontaż istniejącej pionowej izolacji termicznej o grubości ~10,0 cm ze wszystkich ścian elewacyjnych budynku (do poziomu istniejącej opaski) wraz z parapetami.

- Demontaż fragmentu podbitki drewnianej w celu uzyskania ciągłości izolacji termicznej tzn. należy połączyć nową izolację z istniejąca izolacją połaciową.

- Demontaż fragmentu warstw pokrycia dachowego w zakresie pozwalającym na wykonanie nowej izolacji termicznej.

- Demontaż i ponowny montaż obróbek zlokalizowanych na styku części niższej z częścią wyższą.

- Demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z przesunięciem wpustu (przy uwzględnieniu nowej grubości elewacji) wraz z dopasowaniem długości istniejących rynien do nowej elewacji.

- Demontaż wszystkich instalacji i wyposażenia z elewacji oraz ponowny montaż przy uwzględnieniu nowych grubości przegród.

- Usunięcie roślin z elewacji.

- Wykonanie nowych kompletnych elewacji wraz z osadzeniem nowych parapetów.

- Oczyszczenie i pomalowanie podbitki drewnianej.

- Malowanie kominów.

- Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórek.