PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :     termomodernizacja budynku C Urzędu Gminy Dopiewo

ADRES INWESTYCJI   :     ulica Leśna 2a w Dopiewie (działka o numerze ewidencyjnym 533/25).

INWESTOR                  :     Gmina Dopiewo

ADRES INWESTORA   :     ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie

BRANŻA                       :     budowlana

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261320-3 - Kładzenie rynien

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:                                        zł

Podatek VAT :                                                                                                   zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                                                        zł

Słownie:

Data opracowania: 27.02.2026 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr | Opis robót | Jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze i demontażowo-odtworzeniowe: Teren prac i budynek należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu, Ustawienie kontenerów na odpady, Demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z przesunięciem wpustu (przy uwzględnieniu nowej grubości elewacji), Dopasowanie długości istniejących rynien względem nowej grubości elewacji, Usunięcie roślin z elewacji, Demontaż i zabezpieczenie nieczynnych instalacji - rurki (odcięcie w płaszczyźnie muru i zaślepienie), Demontaż fragmentu podbitki drewnianej w celu uzyskania ciągłości izolacji termicznej tzn. połączyć nową izolację z istniejąca izolacją połaciową, Demontaż fragmentu warstw pokrycia dachowego w zakresie pozwalającym na wykonanie nowej izolacji termicznej, Demontaż wszystkich instalacji i wyposażenia z elewacji oraz ponowny montaż przy uwzględnieniu nowych grubości elewacji Demontaż oraz ponowny montaż obróbek zlokalizowanych na styku części niższej z częścią wyższą, Demontaż i odtworzenie opaski i podestów, Transport materiałów dla całego zadania inwestycyjnego Wywiezienie i utylizacja materiału dla całego zadania, Rusztowania i sprzęt dla całego zadania inwestycyjnego | komplet | 1,0 |
| 2 | Demontaż istniejącej izolacji termicznej oraz parapetów wraz z wywiezieniem i utylizacją | m3 | 21,60 |
| 3 | Wykonane kompletnej elewacji w technologii BSO, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie podłoża, zagruntowanie, montaż aluminiowych listew startowych, przyklejenie płyt ze styropianu grafitowego o grubości 20,0 cm o λ=0,031 [W/m2K], kołkowanie łącznikami mechanicznymi Ø10 w ilości 4,0 sztuki na 1,0 m2, które należy zabezpieczyć zatyczkami termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu grafitowego, Siatka z włókna szklanego o gramaturze 160,0 g/m2 o oczkach 4,0 x 4,0 mm, narożniki aluminiowe z siatką, wtapiana do kleju, osadzenie parapetów PCV wraz z zaślepkami, Docieplenie obwodowe otworów okiennych styropianem grubości 2,0 cm o pozostałych parametrach jak wyżej, Wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie, montaż odbojów przy drzwiach, wymiana drzwiczek w szafce elektrycznej, | m2 | 216,0 |
| 4 | Podbitka drewniana: Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu, oraz zeskrobanie złuszczonej powłoki. Przygotowane podłoże należy zagruntować a następnie pomalować dwukrotnie impregnatem ochronno-dekoracyjnym (impregnuje, wzmacnia, chroni i dekoruje) w zakresie wszystkich elementów drewnianych, | komplet | 1,0 |
| 5 | Zakup transport i montaż wycieraczki systemowej aluminiową o wymiarach 90,0 x 60,0 cm z wkładem czyszczącym gumowym, antypoślizgowa (klasa R13). Wycieraczkę należy zamontować na równo z górą podłoża (w sposób niwelujący ryzyko potknięcia), Lokalnie należy obniżyć kostkę/wylewkę w sposób pozwalający prawidłowy montaż wycieraczki. | komplet | 1,0 |
| 6 | Przemalowanie dwukrotne istniejących kominów wraz z oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża | szt | 4,0 |