Załącznik nr 1

do umowy nr:…..……………………………..

z dnia:……………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

”Remont i modernizacja 4 balkonów w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”

Nazwa Zamawiającego: 	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Adres Zamawiającego: 45-066 Opole, ul. Władysława Reymonta 8

- Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja 4 balkonów znajdujących się na końcu budynku A Klinicznego Centrum. Prace dotyczą balkonów na kondygnacjach od 1 do 4 (parter oraz piętra 1 do 3). Prace można wykonywać korzystając z rusztowania. W trakcie prac należy zachować wszelkie środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP dla robót prowadzonych na wysokości.

- Zakres prac:

  - Demontaż starych okien balkonowych i ich utylizacja – 4 szt.

  - Montaż 4 nowych okien balkonowych bezprogowych, trzyszybowych PCV, z nawiewnikami, bezpiecznymi szybami, w kolorze białym, szerokość drzwi 90 cm, o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,9 W/m2K,

  - Poprawki malarskie i przywrócenie stanu pierwotnego po stronie wewnętrznej (oddziału),

  - Naprawa i wyrównanie posadzek betonowych (np. wykończenie żywicą typu SIKA Balkony Premium – kolor do ustalenia z Zamawiającym) z ewentualnym dostosowaniem istniejącego odwodnienia,

  - Likwidacja barier architektonicznych w postaci progów oraz różnic poziomów pomiędzy oddziałami a balkonami,

  - Naprawa uszkodzonych tynków typu baranek 1,5 mm,

  - Wymiana obróbek blacharskich – blacha ocynkowana dr. 0,5 mm, 56 cm w rozwinięciu,

  - Demontaż starych balustrad i ich utylizacja,

  - Demontaż starych krat zabezpieczających na pierwszej kondygnacji (parter) i ich utylizacja,

  - Montaż nowych balustrad stalowych z rury kwadratowej ocynkowanej i malowanej proszkowo z pochwytem z rury okrągłej nierdzewnej, wysokość 1,10 m,

  - Montaż nowych krat zabezpieczających stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na pierwszej kondygnacji.

- Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać oględzin budynku celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia aby uwzględnić wszystkie niezbędne prace.

- Wszystkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia, szacunkowe obmiary maja charakter jedynie poglądowy.

- Wszystkie prace musza być wykonane z uwzględnieniem:

  - Przepisów BHP i ppoż.

  - Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,

  - warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym warunkami technicznymi jakim mają odpowiadać budynki służby zdrowia,

  - Prawem budowlanym,

  - zasadami i wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej,

  - sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na obszarze prowadzenia prac, w szczególności pod względem ppoż.

- Wykonawca zagospodaruje obszar prowadzenia prac na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku w miejscach wykonywania prac oraz w przejściach i korytarzach prowadzących do niego. Wymagane jest zabezpieczenie funkcjonujących oddziałów pod względem niekorzystnych warunków jakie występują przy prowadzeniu prac budowlanych (pylenie, hałas itp.) np. poprzez instalacje kurtyn odgradzających.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób, który będzie umożliwiał prawidłowe funkcjonowanie całego obiektu oraz korzystanie z niego przez użytkowników oraz Zamawiającego w okresie wykonywania prac. Z uwagi na specyfikę obiektu, konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz fakt przebywania w budynku osób w godzinach funkcjonowania obiektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, obowiązujących norm, sztuki budowlanej, organizacji i realizacji umowy bez zakłóceń oraz należytego oznakowania miejsca wykonywania prac oraz zabezpieczenia miejsca prac przed osobami trzecimi w trakcie i po zakończeniu prac każdego dnia, przez cały okres trwania prac. Wykonawca zobowiązany jest nie zakłócać funkcjonowania Szpitala w czasie codziennej pracy. Wykonawca ma zakaz wykonywania głośnych prac budowlanych najbardziej uciążliwych np. przekuwanie ścian w godzinach od 17:00 do 9:00. Ponadto prace te będą przerywane na wniosek Zamawiającego w trakcie przeprowadzania operacji. Zgłoszenia dotyczące prac „głośnych” Wykonawca powinien podawać z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

- Wykonawca pokrywa koszty wykonania i rozbiórki zabezpieczeń obszaru prowadzenia prac.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż. wśród wszystkich uczestników procesu wykonawczego, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich w wyniku prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zmian materiałowych, standardu wykonania prac oraz innych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawierania umowy.

- Wizualizacja:

Zdjęcie przedstawia balkony, które będą podlegać rewitalizacji