SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie wraz z dodatkowym wyposażeniem (baterie - 8 szt., aparatura sterująca – 1 szt.  akumulator dodatkowy do aparatury sterującej – 2 szt., lądowisko do drona – 1 szt. oraz z ochroną serwisową min. 36 miesięcy). Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego bezzałogowego statku powietrznego (dron) do siedziby Zamawiającego o minimalnych parametrach wskazanych w opisie zamówienia.

- Bezzałogowy statek powietrzny – 1 sztuka

Klasa C2 (EU)

Klasa ochrony: minimum IP55

Kamera: termowizyjna (ekwiwalentna ogniskowej: minimum 50mm, rozdzielczość: minimum 640x512, szybkość odświeżania: minimum 30 fps, dokładność pomiaru: ±2°C lub ±2%), szerokokątna (ekwiwalentna ogniskowej: minimum 24 mm, DFOV: minimum 82°, matryca: CMOS 48 MP 1/1,3”, rozdzielczość wideo: minimum 4K/30 kl.),

ZOOM (matryca: CMOS 1/2” lub równoważna o rozdzielczości minimum 48 MP, zoom optyczny: minimum 16x, rozdzielczość zdjęć: minimum 8K, rozdzielczość wideo: minimum 4K/30 kl.) i dalmierzem laserowym (zasięg: minimum 3m – 1200m, dokładność: ±(0,2m+D×0,15%))

Wymiary (bez śmigieł) – nie mniejsze niż 377,7x416,2x212,5mm (dł. x szer. x wys.)

GNSS: minimum GPS+Galileo+BeiDou
Dokładność pozycjonowania RTK (RTK FIX) – minimum 1 cm+1 ppm (poziomo), minimum 1,5 cm+1 ppm (pionowo)

Temperatura pracy – od -20 stopni Celsjusza do 50 stopni Celsjusza

Dokładność zawisu (bezwietrznie lub delikatny wiatr) – nie mniejsza niż: pionowo: ±0,1 m (włączony system optyczny); ±0,5 m (z GPS); ±0,1 m (RTK); poziomo: ±0,3 m (włączony system optyczny); ±1,5 m (z GPS); ±0,1 m (RTK)
Stabilizacja kamery – minimum 3-osiowy gimbal, zintegrowany z całym systemem sensorów

Minimalna zawartość zestawu z dronem: aparatura sterująca, hub ładowania, adapter ładowania 240W + przewód zasilania, zewnętrzny moduł łączności komórkowej LTE dla BSP, 1x kabel USB-C do USB-C, 1x kabel USB-A do USB-C, osłona gimbala, 3x zapasowe śmigła, 1x zestaw śrubokręt + śrubki, 1x walizka transportowa wraz z szelkami, karta pamięci min. 64GB

- Bateria-akumulator do bezzałogowego statku powietrznego – 8 sztuk

Pojemność – minimum 6700 mAh

Napięcie - minimum 22 V

Typ ogniwa – LiPo 6S lub równoważne

Energia – minimum 140 Wh

Ilość cykli – minimum 350 cykli

Skład chemiczny ogniwa – LiNiMnCoO2 lub równoważny

Bateria kompatybilna z zaoferowanym bezzałogowym statkiem powietrznym

- Dodatkowa aparatura sterująca – 1 sztuka

Ekran – dotykowy LCD o przekątnej minimum 7,0 cala, rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli i wysokiej jasności minimum 1200 cd/m2
Wbudowany akumulator – typ: Li-ion (minimum 6500 mAh @ 7,2 V), ładowany za pomocą stacji ładowania lub ładowarki USB-C
Możliwość dołożenia akumulatora zewnętrznego dodatkowego
Czas pracy – minimum 3h na akumulatorze wbudowanym 
Aparatura kompatybilna z zaoferowanym bezzałogowym statkiem powietrznym

- Akumulator dodatkowy do aparatury sterującej – 2 sztuki

Kompatybilne z aparaturą sterującą wymienioną w pkt 3.

- Lądowisko do drona – 1 sztuka

Dwustronne, wodoodporne
Materiał – PU + silikon lub równoważny
Rozmiar po rozłożeniu – minimum 110 x 100 cm
Rozmiar po złożeniu – minimum 28 x 20,5 cm
W zestawie – minimum lądowisko, futerał, kołek stabilizujący x6

- Gwarancja / ochrona serwisowa

Gwarancja / ochrona serwisowa na okres minimum 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych.