OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Zadanie do zrealizowania | Cena jednostkowa zł brutto | Wartość całkowita zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ul. Łowiecka 24, Wrocław System antenowy strefy trakingowej EDACS wraz z dodatkowym osprzętem (zakres prac zgodnie z wytycznymi OPZ) | Do uzupełnienia | Do uzupełnienia |
| Łącznie |  |  | Do uzupełnienia |

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest całkowity demontaż systemu antenowego strefy trankingowej EDACS Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz
z dodatkowym osprzętem, znajdującego się na kominie H=180m, na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Demontaż systemu antenowego strefy trankingowej EDACS składającego się z:

- Nadajnik radiowy (0m. n.p.t.).

  - Kontroler strefy z pełnym wyposażeniem,

  - Moduł podwójny do transmisji 2xRS 232 DNEC 2601,

  - Urządzenie stacjonarne strefy EDACS,

- System anten (na szczycie komina).

4 x anteny nadawcze,

4 x anteny odbiorcze,

- Instalacja antenowa (galeria 4 H=180m. n.p.t. i na szczycie komina).

  - Dzielnik nadawczy,

  - Dzielnik odbiorczy,

  - Szafa wzmacniacza Top Tower,

    - Ochronnik,

    - Przełącznik,

    - Wzmacniacz końcowy mocy,

    - Filtr,

  - 8 x fidery  LDF4-50 łączące anteny z dzielnikami,

  - 1 x fider LDF4-50 łączący dzielnik odbiorczy z Szafą wzmacniacza Top Tower,

  - 1 x fider LDF4-50 łączący Szafę wzmacniacza Top Tower
z ogranicznikiem przepieć,

  - 1 x fider LDF4-50 łączący dzielnik nadawczy z ogranicznikiem przepięć,

  - 2 x fider LDF5-50 łączący ograniczniki przepięć na wysokości 180m. n.p.t. z instalacją na poziomie 0m. n.p.t.

- Demontaż radiolinii (pod 4 galerią H=180m. n.p.t.).

- Antena LR 0,6m. wraz z fiderem znajdująca się na kominie.

- Antena LR 0,6m. wraz z fiderem znajdująca się na maszcie, na budynku KWP we Wrocławiu

- Demontaż uziemienia instalacji odgromowej od pręta odgromowego komina.

- Demontaż dodatkowego osprzętu

- Agregat:

  - Silnik S4S-Z263SD

  - Prądnica ECO 32-3S/4

  - Pulpit sterujący DSE 732D

  - Akumulator 12V

- Klimatyzacja,

- 4 x szafy z pomieszczeń technicznych.

- Wszelkie otwory techniczne po zdemontowanym sprzęcie służące np. do odprowadzenia spalin, instalacji klimatyzacji, czy przepust na fidery antenowe, zostaną zasklepione przez Wykonawcę zgodnie ze sztuką budowlana.

- Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie potrzebne zgody i uprawnienia związane z wejściem i prowadzeniem robót na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przy ul. Łowieckiej 24.

- Miejsce prowadzenia robót, zostanie zabezpieczone przez Wykonawcę zgodnie
z wymaganiami obowiązującymi na terenie elektrociepłowni.

- Zamawiający zezwala na pocięcie fiderów celem łatwiejszego ich demontażu.

- Zdemontowany sprzęt zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wrocławia.

- Po demontażu systemu, pomieszczenia oraz teren, zostaną uprzątnięte przez Wykonawcę.

- Termin wykonania przedmiotu umowy : max. do dnia 31.10.2026 r.