ZAPYTANIE OFERTOWE

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na dostawę kontenerów mieszkalnych (socjalnych) przestrzennych -nieskładanych z wyposażeniem , zgodnie  z załącznikiem nr 1, w terminie do dnia 29.04.2026 r. za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne  ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę  Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy 
o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, 
a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załącznik 1 na 16 str.

# – formularz ofertowy

Załącznik nr 1

# …………................................................

# /nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

FORMULARZ  OFERTOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 207 kpl. | Powyżej 207 kpl. |
| 1. | Kontener mieszkalny (socjalny) przestrzenny -nieskładany z wyposażeniem |  |  |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przeznaczenie Kontener mieszkalny (socjalny) przestrzenny (nieskładany) przeznaczony jest na wyposażenie jednostek wojskowych, jako okresowe (tymczasowe) pomieszczenie zapewniające bytowanie w warunkach niestacjonarnych w przypadku braku dostępu do infrastruktury stałej. Przeznaczony do funkcjonowania samodzielnie lub jako element kontenerowych obiektów modułowych. - Wymagania ogólno - techniczne. - Opis ogólny. - Konstrukcja kontenera musi umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. - Kontener musi być przystosowany do ustawienia w wyrównanym terenie nieutwardzonym o podłożu piaszczystym lub trawiastym (tzn. posiadać śrubowy mechanizm umożliwiający stabilne wypoziomowanie). - Kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w następujących warunkach klimatycznych: - w zakresie temperatur od – 20 ºC do + 40 ºC; - w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu lub gradu); - przy prędkości wiatru do 20 m/sek. - Kontener musi posiadać potwierdzenie spełnienia wymogów opisanych w pkt. 1.3. w formie oświadczenia producenta zawierającą kalkulacje i wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowaną technologie i użyte materiały. - W przypadku budowy obiektów kontenerowych wielokondygnacyjnych, konstrukcja kontenera musi umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) do górnej kondygnacji na zewnątrz kontenera. - Kontener musi posiadać instalację uziemiającą, przewód i bagnet do uziemienia w warunkach polowych (z przewidzianym miejscem na przechowywanie bagnetu). - Kontener musi być przystosowany do transportu samochodowego, oraz posiadać możliwość przeładunku przy użyciu podnośnika widłowego. - Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)”. - Konstrukcja kontenera musi być oparta na materiałach niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń mieszkalnych. - Konstrukcja kontenera - rama nośna podłogi i stropodachu połączone ze sobą trwale słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. - Długość i szerokość kontenera powinny odpowiadać kontenerowi 20 stopowemu typu 1CC określonymi w polskiej normie PN-ISO668:2018-05 i muszą wynosić nominalnie: - długość - 6058 mm, - szerokość - 2438 mm, - wysokość zewnętrzna – max 2910 mm, - wysokość wewnętrzna – min. 2500 mm. - Kontener musi mieć możliwość łączenia w większe pomieszczenia dłuższymi ścianami. - Kontener musi spełniać wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06. - Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów podczas transportu jak i połączenia w grupy kontenerów (obiekty kontenerowe) w konfiguracji pionowej i poziomej. - Kontener musi być przystosowany do bezpiecznego przemieszczania przy pomocy wózków widłowych, kieszeń w ramie kontenera do przemieszczania przy pomocy wózków widłowych powinna mieć wymiary zgodne z normą PN-ISO 1496- 1:2018-06 (115 x 355 mm i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm). - Kontener należy wyposażyć w klimatyzator (okienny, typu split lub monoblok) oraz urządzenie grzewcze (grzejnik elektryczny) zapewniające utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera (min. +20oC), niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3. - Klimatyzator okienny umieszczony w trzecim dodatkowym oknie, klimatyzator typu monoblok lub split umieszczone w miejscu nie stwarzającym zagrożenia i nie utrudniającym użytkowania kontenera. Jednostka zewnętrzna typu split umieszczona pod oknem. - Kontener, oprócz grzejnika elektrycznego musi być przystosowany do ogrzewania ciepłym powietrzem z zewnętrznego urządzenia grzewczego przewodem elastycznym o średnicy 200 mm. - Kontener musi posiadać przepust kablowy umożliwiający wejście przewodami teleinformatycznymi z wtyczkami o następujących cechach: - średnica przepustu: 120-130 mm, - umiejscowienie: 300-350 mm nad poziomem podłogi kontenera na obu ścianach szczytowych po jednym przepuście – na przekątnej kontenera, - brzegi przepustu kablowego powinny być zabezpieczone (np. dławnicami kablowymi) aby uniemożliwić uszkodzenie izolacji kabla, a w momencie dostawy zaślepione z zewnątrz i wewnątrz w sposób umożliwiający łatwe usunięcie zaślepienia, - dopuszcza się wykonanie przepustu o średnicy otworu w ścianie 120-125 mm bez zabezpieczenia brzegów i wówczas średnicy wewnętrznej 110 mm z zabezpieczeniem brzegów. - Kontener musi posiadać możliwość łączenia w zestawy poziome – również tworzenie większych pomieszczeń oraz stanowiących krotność jednego kontenera piętrowanie (do dwóch kondygnacji). - Opis techniczny kontenera. 2.1. Konstrukcja; Konstrukcja stalowa oparta na ramie kontenera 20 stopowego o wymiarach zewnętrznych 6058x 2438x2910 mm (dopuszcza się tolerancje określone dla kontenerów 20’ serii ICC w normie PN-ISO 668: 2018-05), z kształtowników giętych na zimno, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biały RAL 9010. Powłoka antykorozyjna spełniająca warunki 5 letniej trwałości oraz gwarancji producenta. Wysokość wewnętrzna kontenera min. 2500 mm.. 2.2. Ściany; Ściany zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych – ocieplane, o współczynniku przenikalności cieplnej do 0,2 W/m2K, malowane na kolor biały RAL 9010: - warstwa zewnętrzna – blacha stalowa o odpowiedniej grubości (zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji), obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką ochronną malarską, profilowana; - wypełnienie – rdzeń konstrukcyjno – izolacyjny z materiałów lekkich. - warstwa wewnętrzna – blacha stalowa o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji, obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową w kolorze białym RAL 9010, profilowanie gładkie.. 2.3. Dach; Stropodach wykonany w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy dachu malowaną na kolor biały RAL 9010. Dach musi być wyposażony w system odprowadzania wody deszczowej (niedopuszczalne jest rozwiązanie zakładające przelewanie się wody deszczowej z dachu bezpośrednio po ścianach kontenera a rozwiązanie nie może ograniczać możliwości zestawiania kontenerów ze sobą oraz ich piętrowania). - warstwa zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej lub przetłaczanej; - wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,15 W/m2K oraz klasę odporności pożarowej jak dla budynków mieszkalnych; - warstwa wewnętrzna (sufit obiektu) wg. rozwiązania konstrukcyjnego producenta – kolor biały RAL 9010. W konstrukcji technologicznej stropodachu winny być umieszczone otwory do mocowania końcówek haka lub lin odciągowych dźwigu. Umieszczenie tych otworów nie może ograniczać możliwości spiętrzenia kontenerów. Konstrukcja dachu musi umożliwiać łączenie (spiętrzanie) kontenerów oraz posiadać elementy umożliwiające mostkowanie uziemienia pomiędzy kontenerami. Dopuszczalne obciążenie stropodachu - min. 100 kg/m2.. 2.4. Podłoga; Wykonana w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy, izolowana, pokryta materiałem antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowanie blachy antypoślizgowej), o odporności na poślizg ≥0,3 wg EN13893 lub R9 wg DIN51130: - warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,5 mm, profilowanej, lakierowanej; - wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,30 W/m2K (z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi); - warstwa wewnętrzna wg. rozwiązania konstrukcyjnego producenta. Podłoga izolowana, pokryta materiałem antypoślizgowym, nienasiąkliwym, zmywalnym, wykonanym z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń mieszkalnych. Dopuszczalne obciążenie użytkowe podłogi – min. 200 kg/m2.. 2.5. Okna; Kontener powinien posiadać 2 oddzielne okna o powierzchni min. 0,95 m2 każde, umiejscowione na krótszej ścianie przeciwległej do ściany zawierającej drzwi wejściowe, oraz dodatkowe okno przystosowane do montażu klimatyzatora umiejscowione na krótkim boku kontenera, na którym umiejscowiono drzwi kontenera – okno zlokalizowane na panelu obok drzwi. Okna muszą byś wyposażone w moskitiery. Wymagana minimalna powierzchnia okna ma być mierzona po zewnętrznym obrysie okna z roletą. Okna z co najmniej wewnętrzną szybą bezpieczną wykonane z profili PCV w kolorze kontenera, przeszklone szybą zespoloną (Uo = 0,9 W/m2K – współczynnik okna).. - okno uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi zewnętrznymi w kolorze kontenera. - okno – przystosowane pod montaż klimatyzatora. W przypadku zastosowania klimatyzatora typu split dodatkowe trzecie okno pod montaż klimatyzatora nie jest wymagane.; 2 szt. 1 szt.. 2.6. Drzwi; Drzwi stalowe z samozamykaczem, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane (wewnątrzwarstwowe), malowane na kolor jak ściany kontenera. Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi nie wyższy niż 1,3 W/m2K, wyposażone w trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów (min 3 zawiasy), po dwa różne zamki z wkładkami patentowymi, szyld z klamką, po 3 klucze do każdego zamka.; 1 szt.. 2.7. Instalacje: 1) wentylacyjna; - grawitacyjna: (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne otwierane przepustnicami.. 2) elektryczna i grzewcza; Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napięcia musi zapewniać odbiorcom dostawę energii w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny, o napięciu znamionowym 400/230 V, w układzie TN-S, w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urządzeń przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska IP-44. Podłączenie instalacji odbiorczej (gniazda wejścia, wyjścia) do zewnętrznej zasilającej sieci kablowej niskiego napięcia (ze względu na łatwość łączenia) zrealizować poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe, umieszczone na zewnątrz w taki sposób, aby nie wystawało poza obrys ścian kontenera i po podłączeniu była możliwość jego osłony (zamknięcia). Instalacja elektryczna winna być wykonana w taki sposób, aby zapewniała: - właściwe natężenie światła dla tego typu pomieszczeń (min. 2 punkty świetlne – typu LED); - oświetlenie awaryjne (akumulatorowe, ładowane z instalacji kontenera, LED o strumieniu świetlnym min. 400 lm). Wymagany jest min. jednogodzinny czas podtrzymywania oświetlenia awaryjnego; - zasilanie klimatyzatora o mocy min. 2,5 KW; - zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy 2,0 kW; - zasilanie instalacji gniazd wtykowych zabezpieczonych bezpiecznikami o wielkości nie większej niż 10 A dla każdego gniazda (min. 6x gniazda podwójne, w tym dwa umiejscowione na wysokości od 400-600 mm, w odległości 500-1000 mm od rogu ściany, na której zamontowano okna tj. na ścianach dłuższych kontenera); - wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera. Instalacja elektryczna musi posiadać: - rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów; - wyłącznik różnicowo prądowy; - instalację uziemiającą.. 3) elektryczna i grzewcza; - rozdzielnia; 1 szt.. - oświetlenie min. 40 W typu LED; min. 2 szt.. - Wyłącznik świecznikowy; 1 szt.. - gniazdo podwójne; 6 szt.. - gniazdo wtykowe 3-fazowe (63 A) (wejście, wyjście); 2 szt.. - grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 200C) pod oknem;; 1 szt.. - klimatyzator – moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW, zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V (50 Hz), z możliwością regulacji wydajności. Klimatyzator typu split lub monoblok powinien być zamontowany, napełniony środkiem chłodniczym i gotowy do użytkowania.; 1 szt.. - kabel z gniazdem i wtyczką (63 A) do łączenia kontenerów ustawionych obok siebie dłuższymi bokami.; 1 szt.. 2.8. wyposażenie; - Skrzynia (pojemnik) - zawierająca wyposażenie dla 1 szt. kontenera: klimatyzator, grzejnik, kabel z gniazdem i wtyczką (63 A) do łączenia kontenerów ustawionych obok siebie dłuższymi bokami, stopy regulowane, itp. Konstrukcja skrzyni musi umożliwiać transport pionowy i poziomy przy zastosowaniu wózka widłowego lub paletowego. Wymiary podstawy skrzyni (pojemnika) nie większe niż 1200 mm x 1000 mm). *Uwaga: w przypadku zamontowania w kontenerze, wyposażenie nie będzie występowało w skrzyni. - Gaśnica GP2. - Materac piankowy w twardości H5 o grubości 100 mm, długości 2000 mm, szerokości 800 mm (pianka poliuretanowa oraz lateksowa) z pokrowcem. - Sprzęt kwaterunkowy: - cztery łóżka składane (po 2 piętrowane), o konstrukcji samonośnej, mocowane do jednej ściany bocznej (długiej) oraz podłogi kontenera, umiejscowione bliżej ściany z oknem (krótkiej), wyposażone w pasy spinające materac piankowy z pokrowcem wraz z pościelą, przystosowane do użytkowania z materacem wzór MON/717 i karimatą wzór MON/730 (załącznik nr 1). Dopuszcza się odstępstwa od podanego opisu technicznego łóżek pod warunkiem zachowania przystosowania ich do użytkowania z ww. wzorem materaca oraz karimaty; - stół składany, mocowany do ściany o wymiarach: 1200 mm x 600 mm; - cztery krzesła WP2-28 (załącznik nr 2); - szafy i szafki: - dwie szafy ubraniowe WP2-34 (załącznik nr 3) z półkami oraz drążkiem przewidziane dla czterech osób wyposażone w sześć ruchomych półek, przymocowane do ścian kontenera; - dwie szafki na rzeczy osobiste – po jednej na 2 osoby zamykane na klucz, o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm. Posiadające dwie szuflady w części środkowej o wysokości od 150-170 mm. Pod i nad szufladami szafki o takiej samej wysokości z jedną stałą półką.; 1 kpl. 1 kpl. 4 kpl.. - Inne wymagania. - Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy z materiałów nowych nie używanych i nie starszych niż wyprodukowane w roku poprzednim. - Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). - Materiały użyte do produkcji kontenera oraz wyposażenie kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca musi dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz. 725). - Okres gwarancyjny na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane lub zamontowane musi wynosić minimum 24 miesiące. Trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych musi wynosić minimum 5 lat. - W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. - Wyposażenie każdego kontenera: - Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) musi zawierać: - opis budowy; - wykaz czynności obsługowych i konserwacyjnych wykonywanych w czasie przeglądów technicznych oraz wykaz potrzebnych części zamiennych i materiałów technicznych; - schemat instalacji elektrycznej; - wykaz ukompletowania podstawowego; - atesty, metryki urządzeń w nim zamontowanych; - zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki; - opis łączenia kontenerów w zestawy poziome i pionowe; - dopuszczalną ilość warstw w przypadku piętrowania kontenerów; - katalog części zamiennych – może stanowić części instrukcji obsługi. - Stożki stabilizacyjne – 4 szt. tzw. „Stacking cones” wykorzystywane w czasie transportu i przechowywania kontenerów. - Wyposażenie i elementy umożliwiające łączenie kontenerów w poziome i pionowe moduły - zestawy w ilości 1 kpl. zabezpieczający połączenie 2 kontenerów. - W każdym kontenerze ma być zamontowana za pomocą uchwytów do ściany – 1 gaśnica GP2, o której mowa w punkcie 2.8.2). - Skrzynia (pojemnik), o którym mowa w : II. Wymagania ogólno-techniczne; 2. Opis techniczny kontenera 2.8.1) skrzynia (pojemnik). - Cztery materace piankowe w twardości H5 o grubości 100 mm, długości 2000 mm, szerokości 800 mm (pianka poliuretanowa oraz lateksowa) z pokrowcem. - Wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, o którym mowa w II. Wymagania ogólno-techniczne w punkcie 2.8.4): - cztery łóżka składane (po 2 piętrowane), o konstrukcji samonośnej, mocowane do jednej ściany bocznej (długiej) oraz podłogi kontenera, umiejscowione bliżej ściany z oknem (krótkiej), wyposażone w pasy spinające materac piankowy z pokrowcem wraz z pościelą, przystosowane do użytkowania z materacem wzór MON/717 i karimatą wzór MON/730 (załącznik nr 1). Dopuszcza się odstępstwa od podanego opisu technicznego łóżek pod warunkiem zachowania przystosowania ich do użytkowania z ww. wzorem materaca oraz karimaty; - stół składany, mocowany do ściany o wymiarach: 1200 mm x 600 mm; - cztery krzesła WP2-28 (załącznik nr 2); - szafy i szafki: - dwie szafy ubraniowe WP2-34 (załącznik nr 3) z półkami oraz drążkiem przewidziane dla czterech osób wyposażone w sześć ruchomych półek, przymocowane do ścian kontenera; - dwie szafki na rzeczy osobiste – po jednej na 2 osoby zamykane na klucz, o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm. Posiadające dwie szuflady w części środkowej o wysokości od 150-170 mm. Pod i nad szufladami szafki o takiej samej wysokości z jedną stałą półką. - Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Kontener musi posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce znamionowej z naniesionym oznakowaniem, umieszczonym w widocznym miejscu, trwale przymocowanej do kontenera. - Tabliczka przytwierdzona wewnątrz kontenera na elemencie nośnym w pobliżu drzwi wejściowych. Dopuszcza się zamontowanie tabliczki na płytach sufitowych lub w innym miejscu na wewnętrznej powierzchni ścian kontenera. Ponadto numery identyfikacyjne kontenera muszą być naniesione w sposób trwały poza tabliczką znamionową w sposób umożliwiający ich odczytanie po zestawieniu ich w obiekt kontenerowy na następujących elementach, w co najmniej dwóch miejscach: - słupy, stężenia, zastrzały; - elementy/panele ścian, dachu, podłogi; - klimatyzator (tylko w jednym miejscu); - grzejniki (tylko w jednym miejscu). - Numery mogą być naniesione na dwóch wybranych miejscach spośród wyżej wymienionych. - Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji, możliwość wielokrotnego użycia, okres eksploatacji nie krótszy niż 15 lat. Ponadto, muszą być odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania czystości przy użyciu standardowych środków. - Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenerów mieszkalnych realizowane w miejscu dostawy kontenerów. Miejsce dostawy dla 207 kpl.: - Dla 24 kpl.- m. Orzysz; - Dla 23 kpl.- m. Nisko; - Dla 50 kpl.- m. Nowy Dwór Mazowiecki - Dla 60 kpl.- m. Inowrocław; - Dla 40 kpl.- m. Chełmno. - Dla 10 kpl.- m. Dęblin; Miejsca dostawy dla ilości opcjonalnych (powyżej 207 kpl.): - Dla 40 kpl.- m. Trzepowo Nowe - Dla 25 kpl.- m. Dęblin - Dla 140- m. Lipa - Dla 11 kpl.- m. Wałcz - Dla 30 kpl.- m. Tarnowskie Góry - Dla 9 kpl.- Grudziądz - Dla 10 kpl.- m. Kielce - Dla 6 kpl.- m. Zgierz - Dla 35- m. Radom - Dla 4 kpl.- m. Bydgoszcz - Dla 40 kpl.- m. Osowiec Załącznik nr 1 Łóżko składane z blatem roboczym OPIS TECHNICZNY: - wymiary całkowite łóżka rozłożonego: 2270x900x2270 mm (dł. x szer. x wys.), - wymiary całkowite łóżka złożonego: 2270x240/815x2270 mm (dł. x szer. x wys.), - konstrukcja: wykonana z profili zamkniętych, oczyszczana strumieniowo-ściernie wg PN EN ISO 8501-1, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona, - waga: 60 kg, - mocowanie łóżka: do podłogi i ścian kontenera, - stelaż łóżka: listwy sprężynujące, - materac: 2000x800x80-100 mm, - wyposażenie dodatkowe: blat roboczy 1600x600 wykonany z płyty meblowej. Wysokość robocza blatu około 1 m. Załącznik nr 2 Indeks WP; Nazwa wg indeksu WP; Wariant. WP2-34; Szafa odzieżowa metalowa; Podstawowy. Kolor: Indeks JIM. 1: 7195PL1133851; 2:; 3:. Informacje uzupełniające. - Szafa malowana w kolorze szarym RAL 7035. - Wieńce górne i dolne wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1.0 mm pozostałe elementy również z blachy stalowej o gr. 0,8 mm. - Od góry półka na drobne przedmioty. Pod półką drążek z sześcioma haczykami na odzież. - Drzwi wyposażone z zamek z możliwością zamykania kłódką. - Na drzwiczkach od góry i dołu otwory wentylacyjne.. Załącznik nr 3 Indeks WP; Nazwa wg indeksu WP; Wariant. WP2-28; Krzesło biurowe na metalowej podstawie – twarde; Podstawowy. Kolor: Indeks JIM. Kolor 1:; Kolor 2:; Kolor 3:. Informacje uzupełniające. - Krzesło przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy. - Różnice w stosunku do zaprezentowanego wzoru wynikającego z wykonania krzesła przez różnych producentów nie może wpłynąć na JIM.. |

Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji dostawy w dniach /miesiącach ………………………od dnia zawarcia umowy.

...............................                             ...................................................................

(miejscowość, data )                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)