- Wstęp

Niniejszy operat wodnoprawny na przeprowadzenie rurociągu wodociągowego pod dnem potoku Ferdel w km 0,00+32,72 stanowiącym prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka opracowano na zlecenie Gminy Lipinki 38-305 Lipinki 53.

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów wynika z Art. 389 Ustawy Prawo Wodne.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w oparciu o:

- Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478),

- Dane otrzymane od Projektanta sieci.

- Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego

Nazwa: Gmina Lipinki

Siedziba: Lipinki

Adres: 38-305 Lipinki 53

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem zamierzonego korzystania z wód jest przekroczenie potoku Ferdel w km 0,00+32,72, który stanowi prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka, projektowanym przyłączem wodociągowym PE ø160x14,6 mm w rurze ochronnej PE ø250x14,8 mm. Projektowane przejście pod dnem potoku przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej (zał. nr 1) oraz na profilu sieci wodociągowej (zał. nr 2), a także schematycznie na zał. nr 3.

- Cel i rodzaj planowanych do wykonania robót

Celem planowanych do wykonania robót jest realizacja sieci wodociągowej do której podpięci zostaną mieszkańcy miejscowości Rozdziele. Wykonanie sieci wodociągowej przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, bezwykopowo. Przyłącz sieci wodociągowej wykonany zostanie z rur PE ø160x14,6 mm. Przekroczenie cieku powierzchniowego Ferdel wykonane zostanie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE ø250x14,8 mm.

- Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

W związku z tym, że planowana inwestycja polegać będzie na przekroczeniu cieku powierzchniowego rurociągiem nie będą stosowane żadne urządzenia pomiarowe ani znaki żeglugowe.

- Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Wykonanie sieci wodociągowej przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem przewiertu sterowanego pod dnem potoku Ferdel w km 0,00+32,72, w związku z czym zasięg przedmiotowej inwestycji będzie ograniczony do działki w obrębie, której położony jest potok, tj. działki nr ew. 186.

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zasięg przedmiotowej inwestycji będzie ograniczony do fragmentu działki w obrębie, której położony jest potok Ferdel, tj. działki nr ew. 186 w miejscowości Rozdziele.

Właścicielem ww. działki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z/s ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

- Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy Prawo Wodne  oraz warunków, które zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

- Opis i lokalizacja urządzenia wodnego

Sieć wodociągowa przebiegać będzie pod dnem potoku Ferdel w km 0,00+32,72, który położony jest w obrębie działki nr ew. 186. Działka nr ew. 186 położona jest w miejscowości Rozdziele (obręb 0005 Rozdziele).

Poniższe współrzędne w układzie PL-ETRF2000 określają granice północną i południową potoku Ferdel pod którym zostanie wykonana sieć wodociągowa. Granice potoku ograniczone są przez ww. działkę.

Granica północna:

X: 5 501 246,01; Y: 7 521 208,10

Granica południowa:

X: 5 501 236,47; Y: 7 521 208,10

Przyłącz sieci wodociągowej wykonany zostanie z rur PE ø160x14,6 mm. Przekroczenie cieku powierzchniowego wykonane zostanie przewiertem sterowanym, bezwykopowo w rurach ochronnych PE ø250x14,8 mm. Rura ochronna umieszczona zostanie na głębokości 
H=1,90 – 2,00 m licząc od dna potoku do górnej krawędzi rury ochronnej. Całkowita długość przewiertu wyniesie 15,0 m, natomiast długość rury ochronnej 15,50 m.

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Przyłącz sieci wodociągowej przebiegał będzie pod dnem potoku Ferdel, który jest prawobrzeżnym dopływem potoku Libuszanka, który z kolei stanowi prawobrzeżny dopływ Rzeki Ropa. Potok Ferdel położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych Libuszanka (RW2000072182769), której powierzchnia zlewni wynosi 60,73 km2, a długość 28,47 km. Typ JCWP to Potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym. Charakterystyka JCWP:

- status: silnie zmieniona część wód

- stan/potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny

- wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy; fitobentos

- stan chemiczny: brak danych

- wskaźniki determinujące stan chemiczny: nie dotyczy

- stan ogólny: zły stan wód

- Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Omawiany obszar położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Libuszanka (RW2000072182769), której powierzchnia zlewni wynosi 60,73 km2, a długość 28,47 km. Typ JCWP to Potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym. Charakterystyka JCWP:

- status: silnie zmieniona część wód

- stan/potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny

- wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy; fitobentos

- stan chemiczny: brak danych

- wskaźniki determinujące stan chemiczny: nie dotyczy

- stan ogólny: zły stan wód

Cele środowiskowe dla JCWP to: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Wykonanie przejścia siecią wodociągową pod dnem potoku Ferdel nie będzie miało wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych, gdyż przejście to zostanie wykonane przewiertem sterowanym, a więc metodą, która nie ingeruje w koryto cieku. Dodatkowo przejście pod dnem zabezpieczone zostanie rurą ochronną.

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 poz. 1615), obszar na którym znajduje się planowana inwestycja położony jest w obrębie następujących klas zagrożenia suszą:

- III klasy zagrożenia suszą atmosferyczną (silne zagrożenie),

- I klasy zagrożenia suszą rolniczą (słabe zagrożenie),

- III klasy zagrożenia suszą hydrologiczną (silne zagrożenie),

- II klasy zagrożenia suszą hydrogeologiczną (zagrożenie umiarkowane),

- II klasy łącznego zagrożenia suszą (zagrożenie umiarkowane).

Uchwałą nr XXII/175/2020 z dnia 8 grudnia 2020 Rada Gminy Lipinki, zmienionej Uchwałą nr XLIV/350/2022 wyznaczyła aglomerację Lipinki o równoważnej liczbie mieszkańców 4 291 z oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Lipinki, Wójtowa, Rozdziele, Pagorzyna i Kryg. Na terenie aglomeracji długość sieci kanalizacyjnej wynosi 103,6 km w tym 96,9 km sieci grawitacyjnej i 6,7 km sieci ciśnieniowej. Oczyszczalnia ścieków Wójtowa:

- przepustowość średnia 290 m3 /d,

- przepustowość maksymalna 350 m3/d,

- projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni 2 500 RLM,

- obciążenie 2 837 RLM,

- oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lipinki:

- przepustowość średnia 95 m3/d,

- projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni 750 RLM,

- obciążenie 1 593 RLM,

- oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna

Wg mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego miejsce, w którym planuje się przejście siecią wodociągową pod dnem potoku Ferdel nie jest objęte zagrożeniem ani ryzykiem powodziowym.

- Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Wykonanie planowanej inwestycji z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, bezwykopowo, z zastosowaniem rury ochronnej, nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych ani podziemnych. Metoda przewiertu sterowanego jest metodą małoinwazyjną, roboty te nie spowodują zmiany biegu cieku powierzchniowego ani nie zaburzą przepływu wód. Podczas prowadzenia robót nie będą stosowane żadne substancje, które mogłyby pogorszyć stan wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego też nie przewiduje się wpływu planowanych robót na stan wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

- Wielkość przepływu nienaruszalnego

W związku z tym, że planowane roboty będą polegać na wykonaniu przewiertu sterowanego pod dnem potoku, a tym samym nie dojdzie do naruszenia przepływu, nie ma konieczności jego obliczania.

- Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch sieci wodociągowej nastąpi po realizacji całego projektowanego odcinka i wykonaniu przyłączy zgodnie z projektem budowlanym. Realizacja projektowanej sieci nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem potoku Ferdel oraz pozwolenia na budowę. Na przejściu pod korytem cieku wodnego awaria jest mało prawdopodobna gdyż przewód sieci wodociągowej będzie w jednym kawałku, bez połączeń, dodatkowo zabezpieczony zostanie rurą osłonową.

- Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336), formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

W zasięgu oddziaływania zamierzonych robót nie występują formy ochrony przyrody.

W odległości ok. 23,0 m od miejsca planowanego przejścia siecią wodociągową pod dnem potoku Ferdel przebiega granica Obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami. Realizacja sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z uwagi na małą inwazyjność robót nie będzie miała negatywnego wpływu na Obszar Natura 2000.

- Wnioski końcowe

- wnioskuje się o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem sieci wodociągowej pod dnem potoku Ferdel,

- operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach.