GEOPROJEKT mgr inż. MIŁOSZ DYDA GEOTECHNIKA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, HYDROGEOLOGIA 503 379 935

OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE PRZEJŚCIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ POD DNEM POTOKU BEZ NAZWY W KM 1,00+370,00 W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI

Użytkownik: Gmina Lipinki 38-305 Lipinki 53

Opracował:

Zagórzany, 25.03.2024 r.

Spis treści

1.	Wstęp	1

2.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	1

3.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	1

4.	Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych	1

5.	Rodzaj urządzeń pomiarowych	1

6.	Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	2

7.	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	2

8.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich	2

9.	Opis i lokalizacja urządzenia wodnego	2

10.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	3

11.	Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	3

12.	Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	4

13.	Wielkość przepływu nienaruszalnego	5

14.	Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania	5

15.	Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	5

16.	Wnioski końcowe	6

Spis załączników:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1: 500

- Przekrój poprzeczny cieku powierzchniowego skala 1: 100/100

- Schemat przekroczenia cieku (widok z góry) skala 1:100

# Wstęp

Niniejszy operat wodnoprawny na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00 stanowiącego lewobrzeżny dopływ potoku Lipianka, który z kolei stanowi prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka, opracowano na zlecenie Gminy Lipinki 38-305 Lipinki 53.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w oparciu o:

- Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478).

- Informacje uzyskane od Projektanta sieci

# Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Nazwa: Gmina Lipinki

Siedziba: Lipinki

Adres: 38-305 Lipinki 53

# Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Zamierzonym korzystaniem z wód jest przejście siecią wodociągową pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00 stanowiącego lewobrzeżny dopływ potoku Lipianka, który z kolei stanowi prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka.

# Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Nie przewiduje się wykonywania urządzeń wodnych.

# Rodzaj urządzeń pomiarowych

Nie przewiduje się wykonania urządzeń pomiarowych. Przejście pod dnem potoku bez nazwy wykonane zostanie bezwykopowo, przewiertem sterowanym w związku z czym nie dojdzie do naruszenia koryta cieku.

# Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Sieć wodociągową planuje się wykonać z rury PE ø160x14,6 mm. Przejście pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00 wykonane zostanie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE ø250x14,8 mm. Zasięg oddziaływania należy ograniczyć do fragmentu działki nr ew. 2435, która stanowi ciek powierzchniowy.

# Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zasięg zamierzonego korzystania z wód obejmuje fragment działki nr 2435, położonej w miejscowości Lipinki, której właścicielem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

# Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinien wykonać roboty związane z przekroczeniem cieku powierzchniowego zgodnie z decyzją udzielająca pozwolenia wodnoprawnego, decyzją udzielającą pozwolenia na budowę oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, co pozwoli na prawidłowe wykonanie i użytkowanie sieci wodociągowej.

# Opis i lokalizacja urządzenia wodnego

Przekroczenie cieku bez nazwy w km 1,00+370,00 wykonane zostanie pod jego dnem, bezwykopowo, przewiertem sterowanym. Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rury 
PE ø160x14,6 mm. Rura wodociągowa PE ø160x14,6 mm przeprowadzona zostanie pod dnem cieku w rurze osłonowej PE ø250x14,8 mm.

Przekroczenie cieku bez nazwy obejmuje fragment działki nr ew. 2435 (obręb 0003 Lipinki).

Poniższe współrzędne w układzie PL-ETRF2000 opisują granice zachodnią i wschodnią koryta cieku, pod którym zostanie wykonany przewiert sterowany.

Granica zachodnia:

X: 5 502 330,8548; 7 521 987,0791

Granica wschodnia:

X: 5 502 329,5853; Y: 7 521 992,6689

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Planowana inwestycja polegająca na przekroczeniu pod dnem cieku bez nazwy w km 1,00+370,00 stanowiącego lewobrzeżny dopływ potoku Lipianka, który z kolei stanowi prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka, siecią wodociągową PE ø160x14,6 mm w rurze osłonowej PE ø250x14,8 mm, położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Libuszanka (RW2000072182769). Rzeczywista długość JCWP wynosi 28,47 km, a powierzchnia zlewni 60,73 km2. Charakterystyka JCWP:

- status: silnie zmieniona cześć wód

- stan potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny

- stan chemiczny: brak danych

- stan ogólny: zły stan wód.

# Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Omawiany obszar położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Libuszanka (RW2000072182769). Rzeczywista długość JCWP wynosi 28,47 km, a powierzchnia zlewni 60,73 km2. Charakterystyka JCWP:

- status: silnie zmieniona cześć wód

- stan potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny

- stan chemiczny: brak danych

- stan ogólny: zły stan wód

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona

Cele środowiskowe dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych) oraz dobry stan chemiczny.

JCWP Libuszanka nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Omawiany obszar położony jest w następujących strefach zagrożenia suszą:

- atmosferyczną: klasa III – silne zagrożenie

- rolniczą: klasa I – słabe zagrożenie

- hydrologiczną: klasa III – silne zagrożenie

- hydrogeologiczną: klasa II – umiarkowane zagrożenie

- łączne zagrożenie: klasa II – umiarkowane zagrożenie

Na omawianym obszarze nie przewiduje się działań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Uchwałą numer XXII/175/2020 Rada Gminy Lipinki wyznaczyła aglomerację Lipinki o równoważnej liczbie mieszkańców 4 456 z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki. W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Lipinki, Wójtowa, Rozdziele, Pagorzyna i Kryg. Długość istniejącej sieć kanalizacyjnej wynosi 103,6 km w tym 96,9 km grawitacyjnej. Istniejące oczyszczalnie ścieków są oczyszczalniami mechaniczno – biologicznymi. Wg załącznika mapowego do ww. Uchwały, obszar na którym planuje się realizację sieci wodociągowej położony jest poza granicami aglomeracji.

Wg Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego obszar, na którym położona jest planowana inwestycja nie jest zagrożony powodzią.

# Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Planowanym do wykonania przedsięwzięciem jest realizacja sieci wodociągowej pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00 stanowiącym lewobrzeżny dopływ potoku Lipianka, który z kolei stanowi prawobrzeżny dopływ potoku Libuszanka. Wodociąg wykonany zostanie z rury PE ø160x14,6 mm i przeprowadzony zostanie pod dnem potoku metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE ø250x14,8 mm.

Podczas realizacji inwestycji do środowiska gruntowo wodnego nie będą wprowadzane żadne substancje, inwestycja wykonana zostanie bezwykopowo, stąd też nie przewiduje się, żadnego wpływu na wody powierzchniowe oraz na wody podziemne.

Cele środowiskowe dla JCWP Libuszanka, w obrębie której przebiegać będzie planowana inwestycja to dobry potencjał ekologiczny (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych) oraz dobry stan chemiczny. Realizacja inwestycji metodą przewiertu sterowanego nie ingeruje w koryto cieku, stąd też nie występuje wpływ na cele środowiskowego określone dla JCWP Libuszanka.

# Wielkość przepływu nienaruszalnego

W związku z faktem, że planowana inwestycja wykonana zostanie metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, nie dochodzi do naruszenia koryta cieku, co sprawia, że nie ma konieczności wykonywania obliczeń przepływu nienaruszalnego.

# Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch sieci wodociągowej rozpoczęty zostanie po zrealizowaniu całego projektowanego przyłącza wodociągowego w miejscowości Lipinki, którego zakres przedstawiony będzie w projekcie budowlanym.

Podczas realizacji odcinka sieci wodociągowej przebiegającej pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00 nie przewiduje się żadnych awarii. Sieć wodociągowa PE ø160x14,6 mm wykonana zostanie w rurze ochronnej PE ø250x14,8 mm, które będą w jednym kawałku, bez połączeń.

# Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują obszary chronione.

# Wnioski końcowe

- wnioskuje się o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową wykonana z rury PE ø160x14,6 mm  pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00,

- przejście pod dnem potoku bez nazwy wykonane zostanie w rurze ochronnej 
PE ø250x14,8 mm,

- przejście pod dnem potoku bez nazwy wykonane zostanie bezwykopowo, przewiertem sterowanym,

- operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach.