Załącznik nr 1

do umowy ZKB-II.272……..2026

Program funkcjonalno-użytkowy

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji teletechnicznej w rejonie ul. Lutyckiej

Adres inwestycji: ulica Lutycka, Koszalińska

Inwestor: Miasto Poznań, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

- Część opisowa.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuję budowę kanalizacji teletechnicznej na dwóch odcinkach:

- od skrzyżowania uic. Lutycka/Strzeszyńska do ul. Lutycka 95A

- od skrzyżowania ulic Lutycka/Hezjoda  do skrzyżowania ulic Literacka/Koszalińska.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie w kanalizacji budowanej i istniejącej kabli światłowodowych – przede wszystkim ułożenie micro kabla światłowodowego 96J od studni przy szafie transmisyjnej obok sterownika ZDM Rondo Obornickie do szafy teletechnicznej WZKiB ul. Literacka/Koszalińska.

- Szczegółowy zakres prac.

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzgodnienie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac budowlanych,

- wybudowanie dwóch odcinków kanalizacji teletechnicznej o profilu 3x40 + micro pakiet 7x12/8, (zał.1) ok.900mb, (zał.2) ok. 750 mb.

- uzgodnienie warunków zabudowy z inwestorem i gwarantem infrastruktury wybudowanej  w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu”  w zakresie ingerującym z infrastrukturą wybudowaną w ramach ww. inwestycji.

- wykonanie nawiązań od istniejących studni kablowych ZDM (zał.1, zał.2)

- wciągnięcie w nowo wybudowaną oraz istniejącą kanalizację micro kabla 96J (ok. 3000 mb + zapasy): od studni sterownika ZDM Rondo Obornickie do szafy teletechnicznej WZKiB ul. Literacka/Koszalińska:

- jeden koniec kabla zakończyć mufą kablową (umożliwiającą wprowadzenie minimum 6 kabli optycznych i zapewniającej warunki do przyszłego wykonania min. 190 spawów) przy szafie teletechnicznej WZKiB ul. Literacka/Koszalińska i wyprowadzić do szafy przyłącze 48J zakończone przełącznicą światłowodową rack z adapterami LC/PC dx, w mufie wyspawać 48J, pozostałe włókna kabla 96J pozostawić w mufie podszafkowej do przyszłego wykorzystania,

- drugi koniec kabla zakończyć mufą kablową (umożliwiającą wprowadzenie minimum 6 kabli optycznych i zapewniającej warunki do przyszłego wykonania min. 190 spawów) w studni przy szafie sterownika ZDM Rondo Obornickie, od mufy do szafy transmisyjnej wprowadzić kabel 48J, pełen profil tego kabla zakończyć przełącznicą światłowodową rack z adapterami LC/PC dx, w mufie wyspawać 48 włókien.

- przy skrzyżowaniu ulicy Lutyckiej i Strzeszyńskiej zaprojektować mufę kablową umożliwiająca powiązanie istniejącego kabla 36J i projektowanego 96J w kanalizacji ZDM. W projektowanej mufie, przy istniejącym zapasie na kablu 36J nastąpi połączenie obu kabli. Szacowana ilość spawów: 24. Mufa powinna zapewniać możliwość wykonania w przyszłości do 144 spawów i wprowadzenie do wnętrza minimum 8 kabli.

- w ulicy Lutyckiej (w rejonie skrzyżowania z ulicy Szczawnicką) zaprojektować mufę kablową i wspawać 24 włókna z istniejącego kabla 96J OKT-435A (zał. 4)

Rozpływ włókien podamy na etapie realizacji zadania.

- wykonanie pomiarów światłowodowych, oraz szczelności kanalizacji teletechnicznej.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- aktualizacja powykonawcza wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej

Wszystkie uzgodnienia z gestorami sieci teletechnicznej są po stronie wykonawcy.

Uzgodnienia, projektowanie oraz realizacja prac musi być wykonane zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej ver. 2.3 z dnia  23 kwietnia 2025 r. stanowiącymi załącznik do umowy.

- Zestawienie ważniejszych elementów infrastruktury podlegającej zabudowie w ramach PFU

| L.p. | Nazwa | Ilość | jm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja o profilu 3x40 + micro pakiet 7x12/8, | ~1650 | m |
| 2 | Mikro kabel OTK 96J | ~3000 | m |
| 3 | Kable światłowodowe OTK 48J i OTK 36J | ~300 | m |
| 4 | Złącze optyczne(mufa) | 3 | Szt. |
| 5 | ODF RACK 19" z adapterami LC/PC | 2 | Szt. |

- Część informacyjna.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

Przy projektowaniu należy stosować zalecenia i wytyczne zawarte w normach zakładowych TP S.A. i Dialogu S.A. oraz instrukcjach opracowanych przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności.

Wszystkie opracowane dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami, w szczególności normą PN-EN 50132-7:2012, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami BHP oraz pozostałymi przepisami prawa.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie opracowane przez Jednostkę Projektową dokumenty w ramach udzielonego zamówienia stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i podlegać prawnej ochronie przewidzianej dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową na zasadach określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednostka Projektowa zobowiązana jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane informacje oraz dokumenty jako stanowiące tajemnicę służbową i nie będzie ich udostępniała podmiotom, które nie realizują przedmiotu zamówienia oraz, że pozyskane w trakcie realizacji zamówienia informacje i dane nie będą wykorzystywane dla realizacji umów zawartych z innymi podmiotami, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ich udostępnianie oraz zapoznawanie z nimi kogokolwiek bez pisemnego pozwolenia.

Mapy do celów projektowych zapewnia Wykonawca.