Załącznik Nr 1 do Wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup usługi telefonii stacjonarnej oraz telefonii VoIP dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Filiach w Bielsku-Białej i w Częstochowie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej oraz telefonii VoIP na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Filiach w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Zamawiający (Abonent) wymaga aby usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi telefonii VoIP były realizowane 
przez jednego Wykonawcę (Operatora) we wszystkich trzech lokalizacjach, tj. w siedzibie głównej WUP w Katowicach przy ul. Sokolskiej 29, w Filii WUP w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz Filii WUP w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22.

Okres świadczenia usługi: od 12 czerwca 2026 r. przez okres 12 miesięcy

Umowa zawarta zostanie w terminie umożliwiającym Wykonawcy przeprowadzenie niezbędnych prac wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie świadczenia usługi telekomunikacyjnej musi rozpocząć się w dniu 12.06.2026 r., zapewniając tym samym ciągłość wykonywania połączeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności usług telefonicznych i transmisji faksu na rzecz Abonenta w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

  - Świadczenia usług w oparciu o dedykowane kanały transmisyjne VLAN zestawione w sieci Wykonawcy. Nie dopuszcza się transmisji głosu przez Internet lub tunele zestawione w Internecie.

  - Świadczenia usług Centrali Wirtualnej a w szczególności:

    - Zbudowanie jednolitego planu numeracji skróconej 4 cyfrowej

    - Możliwość budowania grup numerów

    - Możliwość kolejkowania połączeń przychodzących

  - Świadczenia usług z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci i infrastruktury Zamawiającego,

  - Przeniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do własnej sieci numerów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora oraz aktywacją numerów abonenckich we własnej sieci, a także związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonywania tego procesu oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń,

  - Zachowania całego zakresu numeracji miejskiej i aktualnie działających numerów telefonicznych,

  - Zapewnienia taryfikacji połączeń telefonicznych z dokładnością do 1 sekundy począwszy od pierwszej sekundy połączenia, bez określenia taryfikacji ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia, bez opłat za niezrealizowane połączenia oraz bez naliczania stawki wstępnej za rozpoczęcie połączenia,

  - Zapewnienia bezpłatnych połączeń wewnętrznych pomiędzy wszystkimi lokalizacjami WUP, tj. siedzibą główną urzędu w Katowicach, Filią w Bielsku-Białej oraz Filią w Częstochowie,

  - Blokady połączeń na numery 700-709 oraz inne numery z naliczaniem w taryfach specjalnych (z możliwością blokowania i odblokowania na życzenie Zamawiającego),

  - Uruchomienia i udostępnienia w zależności od potrzeb Zamawiającego usługi:

a) CLIP – Calling Line Identification Presentation (prezentacja numeru dzwoniącego, z wyłączeniem numerów zastrzeżonych zgodnie z art. 171 ustawy Prawo telekomunikacyjne),

b) CLIR – Calling Line Identification Restriction (blokada prezentacji numeru dzwoniącego),

c) COLP – Connected Line Identification Presentation (prezentacja numeru, z którym nawiązane jest połączenie wymagane w obrębie sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy),

d) COLR – Connected Line Identification Restriction (blokada prezentacji numeru, z którym nawiązane jest połączenie),

  - Zapewnienia bezpłatnych wykazów zrealizowanych połączeń – billingi,

  - Zapewnienia dostępności usług na poziomie 99,5 % w skali roku,

  - Przyjmowania zgłoszeń o awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

  - Usunięcia zgłoszonej awarii w czasie do 9 godzin,

  - Zapewnienia bezpłatnej, całodobowej możliwości obsługi klienta.

  - Zapewnienia opiekuna do współpracy z Zamawiającym w zakresie umowy.

  - Udostępnienia na zasadach dzierżawy odpowiednich urządzeń w tym aparatów VoIP i bram VoIP. Specyfikacja wymaganych urządzeń znajduje się w załączniku nr 1,

  - Udostępnienia w ramach świadczonej usługi systemu zapowiedzi słownych (IVR), a także udostępni oprogramowanie do zarządzania siecią telefoniczną na poziomie aparatów i centrali poprzez panel WWW,

  - umożliwienia nagrywania prowadzonych rozmów i ich przechowywania przez okres do 3 miesięcy 
z możliwością pobierania przez Zamawiającego plików z nagranymi rozmowami w formacie umożliwiającym ich odtwarzanie w darmowej aplikacji, obejmujących maksymalnie 40 linii.

  - Zapewnienia bezpłatnego nagrania powitalnego.

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmować:

  - Połączenia do krajowych sieci stacjonarnych,

  - Połączenia do krajowych sieci komórkowych,

  - Połączenia międzynarodowe,

  - Zapewnienie usługi faksu wirtualnego,

  - Połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów, teleinformatyczne, itp.),

  - Połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających skrócone numery: 112, 999, 998, 997, 994, 993, 992, 991, 986, 985, 984,

  - Automatyczne serwisy informacyjne,

  - Infolinię 0-800 do 0-809

  - Linie informacyjne,

  - Linie informatyczne 191XX, 193XX, 195XX.

- Rozliczenia

  - Wszystkie opłaty zostaną zawarte w opłatach abonamentowych

  - Wykonawca zapewni rozliczenie połączeń w postaci pakietu minut zakładając ilość minut na połączenia krajowe w ilości 5000 minut/miesiąc oraz na połączenia międzynarodowe w ilości 300 minut/miesiąc.

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych podzielone będzie na:

  - Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku siedziby głównej WUP w Katowicach przy ul. Sokolskiej 29,

  - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w budynku Filii WUP w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22,

  - Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku Filii WUP w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22,

  - Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku Filii WUP w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.

- Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku siedziby głównej WUP w Katowicach przy ul. Sokolskiej 29

  - Usługa telefonii VoIP będzie realizowana w oparciu o aparaty VoIP i centralę wirtualną Wykonawcy,

  - Wykonawca dostarczy zamawiającemu 119 bezprzewodowych aparatów VoIP (stacja bazowa  plus słuchawka) wspierających protokół SIP oraz dodatkowo 43 słuchawki, które można sparować 
z oferowanymi aparatami VoIP. Aparaty będą własnością Operatora,

  - Aparaty VoIP zostaną skomunikowane z centralą wirtualną za pomocą dedykowanego kanału transmisyjnego VLAN zrealizowanego w technice światłowodowej,

  - Operator uruchomi usługi w oparciu o własną sieć światłowodową,

  - Liczba numerów do przeniesienia – 117. Zamawiający przekaże wykaz numerów koniecznych 
do przeniesienia po wyłonieniu Wykonawcy,

- Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku Filii WUP w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22

  - Usługa telefonii VoIP będzie realizowana w oparciu o aparaty VoIP i centralę wirtualną Wykonawcy,

  - Wykonawca dostarczy zamawiającemu 4 bezprzewodowych aparatów VoIP (stacja bazowa plus słuchawka) wspierających protokół SIP oraz dodatkowo 4 słuchawki, które można sparować 
z oferowanymi aparatami VoIP. Aparaty będą własnością Operatora,

  - Aparaty VoIP zostaną skomunikowane z centralą wirtualną za pomocą dedykowanego kanału transmisyjnego zrealizowanego w technice światłowodowej,

  - Operator uruchomi usługi w oparciu o własną sieć światłowodową,

  - Liczba numerów do przeniesienia – 4. Zamawiający przekaże wykaz numerów koniecznych do przeniesienia po wyłonieniu Wykonawcy.

  - Wykonawca dostarczy i uruchomi bramę VoIP wyposażoną w min. 16 portów FXS.

- Świadczenie usług telefonii VoIP w budynku Filii WUP w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40

  - Usługa telefonii VoIP będzie realizowana w oparciu o aparaty VoIP i centralę wirtualną Wykonawcy,

  - Wykonawca dostarczy zamawiającemu 3 aparaty VoIP, wspierających protokół SIP, aparaty będą własnością Operatora,

  - Aparaty VoIP zostaną skomunikowane z centralą wirtualną za pomocą dedykowanego kanału transmisyjnego VLAN zrealizowanego w technice światłowodowej,

  - Operator uruchomi usługi w oparciu o własną sieć światłowodową,

  - Liczba numerów do przeniesienia – 3. Zamawiający przekaże wykaz numerów koniecznych do przeniesienia po wyłonieniu Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1. Specyfikacja urządzeń VoIP

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja urządzeń VoIP

## Minimalne Wymagania Techniczne dla Telefonu IP - Typ 1 : 4 sztuki

| Cecha | Wymaganie Minimalne |
| --- | --- |
| Ilość kont SIP | 16 kont SIP |
| Ekran | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 7 cali |
| Porty Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Zasilanie | Obsługa technologii Power over Ethernet (PoE) w standardzie IEEE 802.3af lub wyższym |
| Łączność bezprzewodowa | Wbudowany moduł Bluetooth |
| Wbudowany moduł Wi-Fi | Dwuzakresowy (2.4 GHz i 5 GHz) lub obsługa łączności Wi-Fi przez opcjonalny adapter USB |
| Port USB | 1 x port USB 2.0 typu A |
| Audio HD | Obsługa głosu HD Audio (słuchawka i tryb głośnomówiący) |
| Wsparcie dla zestawów słuchawkowych | Złącze dedykowane (RJ9) oraz obsługa zestawów słuchawkowych bezprzewodowych Bluetooth |
| Montaż | Możliwość ustawienia na biurku lub montażu ściennego (opcjonalnie) |

### Minimalne wymagania Funkcjonalne i Protokolarne:

- Protokoły SIP: Obsługa SIP w wersji v1 i v2.

- Kodeki Audio: Obsługa szerokopasmowych kodeków, w tym Opus lub G.722.

- Funkcja Głośnomówiąca: Pełny dupleks z Akustyczną Eliminacją Echa (AEC).

- QoS: Wsparcie dla QoS (Quality of Service), np. 802.1p/Q (VLAN).

- Bezpieczeństwo: Obsługa SRTP dla głosu i TLS (Transport Layer Security) lub wyższy standard dla sygnalizacji.

- Konferencje: Obsługa wielostronnych konferencji lokalnych (co najmniej 3-stronnych).

- Klawisze programowalne: Możliwość konfiguracji klawiszy DSS/Soft Keys.

- Książka telefoniczna: Pojemność co najmniej 1000 wpisów.

## Minimalne Wymagania Techniczne dla Telefonu IP - Typ 2 : 6 sztuki

| Cecha | Wymaganie Minimalne |
| --- | --- |
| Typ telefonu | Telefon IP, biurowy, z ekranem dotykowym |
| Ekran | 4,3 cala, kolorowy LCD, rozdzielczość 480x272 px |
| Liczba kont SIP | 12 kont SIP |
| Porty Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps |
| Zasilanie | PoE (Power over Ethernet) |
| Obsługiwane kodeki | Wsparcie dla szerokopasmowych kodeków audio, w tym G.722, a także standardowych kodeków (np. G.729). |
| Złącza USB | 1 x USB 2.0 |
| Głośnik / Mikrofon | Wbudowany głośnik HD, mikrofon HD |
| Zgodność z protokołami | SIP, RTP, RTCP, VLAN, 802.1x |
| Rozmowy konferencyjne | Tak, 3-stronne połączenie |
| kompatybilny moduł rozszerzający (sekretarski) | TAK, z możliwością zaprogramowania minimum 20 linii |

## Minimalne Wymagania Techniczne dla Telefonu IP - Typ 3 : 109 sztuk + dodatkowych 43 sztuk kompatybilnych słuchawek

Wymagania dla Stacji Bazowej:

| Cecha | Wymaganie Minimalne |
| --- | --- |
| Obsługa słuchawek | Minimum 4 słuchawek na bazę. |
| Jednoczesne rozmowy | Minimum 4 jednoczesnych połączeń. |
| Zasięg DECT | Minimum 50 m wewnątrz, 300 m na zewnątrz (w optymalnych warunkach). |
| Protokoły | Obsługa protokołu SIP (Session Initiation Protocol). |
| Kodeki | Obsługa co najmniej G.722, G.726, G.729, iLBC. |
| Interfejs sieciowy | 1 x port Ethernet PoE (Power over Ethernet) 10/100 Mb/s. |
| Książka adresowa | Pamięć na co najmniej 1000 wpisów (lokalna książka). |
| Bezpieczeństwo | Obsługa protokołów TLS i SRTP. |
| Konfiguracja | Obsługa automatycznej (zero-touch) konfiguracji (np. PnP, TR-069). |

Wymagania dla Słuchawki:

| Cecha | Wymaganie Minimalne |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD (min. 1,8 cala) z podświetleniem. |
| Czas rozmów/czuwania | Minimum 30 godzin rozmów / 400 godzin czuwania. |
| Ładowanie | Standardowy port ładowania Micro USB lub USB-C (oprócz stacji ładującej). |
| Jakość dźwięku | Obsługa dźwięku HD Voice (szerokopasmowy). |
| Złącze zestawu | Gniazdo Jack 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego. |
| Klawiatura | Podświetlana, odporna na zabrudzenia. |
| Alarmy | Obsługa alarmu wibracyjnego. |