OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

DOSTAWA I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY SŁONECZNA 53 W GORZOWIE WLKP.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z dostawą i wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej  stalowej profilowanej w nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Słoneczna 53 w Gorzowie Wlkp. będącej w zarządzaniu ADM 5 ul. Gwiaździstej 4 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Rodzaj roboty: robota budowalna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana istniejącej stolarki drzwiowej stalowej do klatki wejściowej na nową stalową OTWIERANĄ NA ZEWNĄTRZ w nieruchomości przy ulicy Słoneczna 53 w Gorzowie Wlkp. Zamawiający

- Stolarka drzwiowa stalowa profilowana typu „Wiśniowski” lub równoważna w kolorze RAL8017 - brąz,

- Jednoskrzydłowa OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ z pionową szybką 2xVSG przy klamce,

- 3 zawiasy,

- Gałko-klamka, wkładka na klucz,

- Samozamykacz

- Ościeżnica w kolorze drzwi.

- Stopka podporowa

- Uszczelka szczotkowa

- Odbojnik zamocowany na zewnątrz w posadzce

- Próg

- Elektrozaczep oraz przełożenie wkładki do starego klucza

Stolarka drzwiowa winna być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami.

Przed przystąpieniem do zamówienia materiałów Wykonawca winien dokonać obmiarów „w naturze” celem poprawności zamówienia.

- Zakres robót obejmuje:

- Dokładny obmiar drzwi na miejscu przez Wykonawcę,

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (demontaż starych drzwi, wykucie ościeży),

- Przygotowania stabilnego podłoża,

- Montaż nowej ościeżnicy, montaż drzwi wraz z szyldami,

- Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą drzwi (m.in. zabezpieczenie pomieszczenia, naprawa uszkodzeń tynków w tym mozaikowego, naprawa posadzki, powłok malarskich, wywóz drzwi z demontażu, wywóz gruzu i utylizacja, sprzątanie po robotach).

II. Dodatkowe wymagania zamawiającego:

1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym Prawem budowlanym.

2. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.

3. W przypadku prowadzenia prac w obiekcie użyteczności publicznej prace montażowe należy prowadzić w uzgodnionych godzinach. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.

5. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.

- termin wykonania prac:	- do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

- okres gwarancji:		- 24 miesiące

- warunki płatności:        	- do 30 dni od daty otrzymania faktury

- sposób rozliczenia robót:  - ryczałt