Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będą roboty ziemne oraz utwardzenie terenu na działce nr 77/4 przy ul Kolejowej w Kotowicach, Gmina Siechnice. Zaplanowane prace obejmują:

- Wytyczenie terenu – określenie poziomów i spadków, ustalenie docelowej wysokości nawierzchni w stosunku do wjazdu na działkę.

- Ściągnięcie humusu, trawy oraz zagospodarowanie nadmiaru na pozostałej części działki – wskazanym przez Zamawiającego.

- Usunięcie korzeni ściętych drzew i ich utylizacja.

- Wy korytowanie gruntu pod planowaną podbudowę na głębokość 30 cm – ok 1200 m2 w tym wjazd o wymiarach 42 x 6 m =252 m2 oraz teren o wymiarach ok 50 x 20 m =1000 m2.

- Oczyszczenie i wyrównanie dna koryta (usunięcie kamieni, korzeni).

- Warstwa nośna dolna: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm o grubości 20 cm – zagęszczana mechanicznie zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Warstwa wierzchnia: kliniec frakcja 0 – 31 mm na grubość 10 cm – zagęszczana mechanicznie zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Montaż obrzeży betonowych 6x20x100 koloru szarego na podbudowie z betonu suchego o klasie B15o długości 85 mb.

- Wykonanie pozostałych robót towarzyszących wyżej wymienionym pracą.

- Pozostawienie porządku na działce po zakończonych pracach.

Poniżej mapa z przybliżonym opisem sytuacyjnym.

W okresie prowadzenia prac należy teren budowy właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Podczas prowadzenia robót ziemnych teren powinien zostać odgrodzony. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom oraz osobom nie zatrudnionym przy pracach ziemnych wpadnięcie do wykopu. Składowanie materiałów budowlanych tylko w skazanych przez Inwestora miejscach.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE, będącym Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem prac zostanie protokolarnie Wykonawcy przekazany teren budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsca wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 15.04.2021 r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz. 1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Rozliczenie przedmiotu prac nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną dokumentacje powykonawczą odbiorową opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura-dokumentacja powykonawcza” – stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Spis załączników

1. Wzór Zatwierdzenia Materiałowego

2. Dokumentacja powykonawcza – procedura