# Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych

ADRES INWESTYCJI:	         Dalików, ul. Łęczycka, działka nr ewid. 57 obręb Dalików, gmina Dalików

NAZWA INWESTORA:         POWIAT PODDĘBICKI

ADRES INWESTORA:	99-200 Poddębice

ul. Łęczycka 16

DATA OPRACOWANIA:	2026-04-21

Wyniesione przejście dla pieszych

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 1.1 | 45111300-1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 6 0802-04 z.o.2.7. 9902-03 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych gr. 10 cm mechanicznie | m2 | (2,0 + 4,0 + 2,0) * 6 = 48,000 |
| 2 d.1.1 | KNR-W 5- 10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych na głębokość 5 cm mechanicznie | m | 6,00 + 6,00 = 12,000 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | poz.1 * 0,10 = 4,8 |
| 1.2 | 45233000-9 | PODBUDOWA |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 48,000 |
| 5 d.1.2 | KNR 2-31 0111-03 z.o.2.13. 9902-03 | Podbudowa betonowa C8/10 dowieziona z wytwórni - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm jezdnia | m2 | 48,000 |
| 1.3 |  | WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH |  |  |
| 6 d.1.3 | KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03 analogia | Opornik betonowy zatopiony+0cm o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm Obramowanie przejścia | m | 28,000 |
| 7 d.1.3 | Kalkulacja własna | Wbudowanie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 g. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem wyniesione przejście dla pieszych – kostka betonowa materiał Zamawiającego | m2 | 44,48 |
| 1.4 | 45233100-0 | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |  |  |
| 8 d.1.4 | KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 63 mm | szt. | 4,000 |
| 9 d.1.4 | KSNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa typu II znaki B-33 – 2 szt., D-6 – 2 szt. na tle fluorescencyjnym, T-27 – 2 szt. A-11a – 2 szt., T-1 „20 m” – 2 szt., | szt. | 10,000 |
| 10 d.1.4 | KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) P-10, P-4, P-25 | m2 | 23,04 |
| 10 d.1.5 | Kalkulacja własna | Montaż najezdniowych punktowych elementów odblaskowych - w obudowie żeliwnej, solar, LED | szt. | 10,00 |