Zespół Szkolno – Przedszkolny

im. Jana Brzechwy

Bukowska 13,  62 – 070 Dopiewo

tel.  618-148-356                 spdop.edupage.org               e-mail: sekretariat@zspdopiewo.pl

Szanowni Państwo

Zapraszamy do  złożenie oferty cenowej na realizację  remontu części 1 dachu w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie przy ul. Bukowskiej 13 po  przeprowadzonej wizji lokalnej.

Zakres prac do wykonania

- Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na obróbki ocynkowane

- Wymiana rynien na ocynkowane z pasami nadrynnowymi oraz sztucerami - bez rur spustowych

- Wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badania sprawności

- Oczyszczenie, Gruntowanie, Położenie jednej warstwy papy gr. 5,2mm - papa aktywna termicznie firmy Bauder - Materiały Systemowe

- Wymiana kominków wentylacji kanalizacji, przejść instalacji elektrycznej, teletechnicznej, klimatyzacyjnej na przejścia systemowe z kołnierzami z papy oraz kominki wentylacyjne np. firmy Wirplast

- Remont kominów murowanych oraz murków ogniowych

- wymiana obróbek blacharskich na blachę ocynkowaną

-  napraw struktury tynku, nałożenie siatki z klejem elewacyjnym x 2

- malowanie farbą elewacyjną x 2

- przygrzanie papy termozgrzewalnej na capach kominów gr 5,2 mm                                                                    - papa  aktywna termicznie firmy Bauder

- Wymiana wyłazów dachowych:

- montaż wyłazu dachowego typu - Okno wyłazowe FAKRO DRC-C  P2, 2-szyby, kopuła zabezpieczająca

- montaż drabiny stalowej malowanej proszkowo wysokości 3m - mocowana do ściany

- wykonanie podkonstrukcji

- Utylizacja materiałów z rozbiórki

- Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące