ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia pn.:

„Modernizacja placu zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturotece w Cegłowie”

1. Zamawiający

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie
ul. Józefa Piłsudskiego 22
05-319 Cegłów

NIP: 8221471469
tel.: 25 757 01 81
e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest poza stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie o wartości poniżej progu ustawowego.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  - regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego,

  - zasadą konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców.

- Postępowanie ma charakter otwarty.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja placu zabaw przy siedzibie Zamawiającego.

3.2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

- demontaż i utylizację starych płyt;

- oczyszczenie podbudowy betonowej;

- uzupełnienie ubytków istniejącej podbudowy betonowej;

- zabezpieczenie powierzchniowe impregnacja hydrofobowa istniejącej podbudowy;

- wykonanie obrzeża betonowego 6x25x100 na podsypce piaskowo-cementowej (łączna długość 79 mb);

- ręczne ułożenie - bezspoinowo - maty elastycznej z granulatu sbr połączonego systemem poliuretanowym -  grubość tożsama z obecną - zależna od  wysokości zabawek (zapewnienie HIC) i profilu podbudowy;

- ręczne ułożenie - bezspoinowo - warstwy użytkowej z granulatu epdm gr. ok. 1 cm - kolor czerwony (84m2 plus zabezpieczenie obrzeża) oraz zielony (260m2 plus zabezpieczenie obrzeża)

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

3.3 Wymagania techniczne

- materiały fabrycznie nowe, wolne od wad,

- materiały odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm,

- montaż zgodny z instrukcjami producenta,

- zapewnienie stref bezpieczeństwa dla urządzeń.

3.4 Wymagania dodatkowe

- wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót,

- wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami,

- wymagane jest przekazanie dokumentacji powykonawczej.

4. Termin realizacji

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: do 3 miesięcy od zawarcia umowy nie później niż 31 sierpnia 2026.

5. Warunki udziału w postępowaniu

5.1 Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie lub modernizacji placu zabaw lub terenu rekreacyjnego o wartości min. 80 000 zł brutto.

5.2 Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.

6. Podstawy wykluczenia

Z postępowania wyklucza się wykonawców:

- powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

- którzy złożyli nieprawdziwe informacje,

- którzy nie wykazali spełniania warunków udziału.

7. Wykaz wymaganych dokumentów

- formularz ofertowy,

- wykaz wykonanych robót,

- referencje lub inne dowody należytego wykonania,

- oświadczenie o braku powiązań.

8. Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Cena oferty musi być ceną ryczałtową brutto.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

9. Kryteria oceny ofert

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Minimalna gwarancja: 36 miesięcy.

10. Termin i sposób składania ofert

- termin składania ofert: ……………

- forma:

  - elektroniczna (e-mail), lub

11. Sposób oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Możliwe jest wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

- Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji.

12. Informacje o wyborze oferty

Informacja o wyborze zostanie przekazana wszystkim wykonawcom oraz opublikowana na stronie internetowej.

13. Warunki umowy

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- termin realizacji,

- kary umowne (np. za opóźnienie),

- gwarancja jakości,

- możliwość ograniczenia zakresu prac, rozlicznie za prace wykonane na podstawie cen  formularza ofertowego za wielkość prac faktycznie wykonane.

14. Postanowienia końcowe

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

15. Załączniki

- Formularz ofertowy

- PZT

- Grubości nawierzchni

- SST nawierzchni

- Projekt umowy

- Wzór wykazu robót