Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Narzędzia warsztatowe

- Zszywacz tapicerski 4-14 mm

Zszywacz tapicerski 4-14 mm, posiada metalowy korpus. Posiada regulacje siły wbijania. Zszywacz na zszywki typu J.

- Szczotka druciana ręczna 5 rzędowa

Szczotka druciana 5-rzędowa 300 (+/- 10) x45 (+/- 10) mm

- Nożyce do cięcia blachy (ręczne)

Nożyce dźwigniowe lewe do cięcia blachy do zastosowań w pracach blacharskich i dekarskich. Nożyce do blachy przeznaczone są do krótkich cięć prostych i cięć kształtowych o małym promieniu w lewo. Nożyce mają ząbkowane ostrza co zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z przecinanego materiału. Główkę nożyc wykonano z kutej matrycowo i ulepszanej cieplnie stali a ostrza dodatkowo hartowano indukcyjnie co gwarantuje trwałość narzędzia oraz gładkie cięcie. Ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem sztucznym posiada kołnierz zabezpieczający przed ześlizgiwaniem się z ręki. Przekładnia dźwigniowa umożliwia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia.

Długość całkowita 240mm

Długość ostrz 40mm.

- Napinacz do taśm H-21

Służy do szybkiego i łatwego napinania taśmy poliestrowej (tkanej lub włóknistej) oraz polipropylenowej.

- szerokość taśmy 12-19 mm,

- waga 1 kg.

Elementem spinającym są zapinki druciane lub plastikowe.

- Paskowacz Feifer BO-51 lub równoważny

Przeznaczony do stabilizowania ładunków za pomocą taśmy stalowej łączonej bezspinkowo. Pewność spięcia wynosi 8000N. Urządzeniem można spinać taśmy o szerokości 12,7 do 20mm i grubości 0,4 do 0,63mm. Wymagane jest proste wyregulowanie paskowacza do stosowanej taśmy. Metoda pakowania: bezspinkowo;

- szerokość taśmy: 12,7-20mm;

- grubość taśmy: 0,4-0,63mm;

- waga urządzenia: 4,05kg.

- Kombinerki nieiskrzące

Szczypce służące do przytrzymywania różnych przedmiotów (zawleczek, blaszek itp.) O wysokiej odporności na korozję, antymagnetyczny, wykonany ze stopu metali nieżelaznych (brąz specjalny, miedzio – beryl).Do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów , par, płynów , proszków i innych substancji palnych gdzie potencjalna iskra może wywołać pożar lub wybuch oraz gdzie wymagana jest antystatyczność

- długość ok. 200mm

- długość szczypiec 70 mm

- szczęki odporne na  korozję, naprężenia, obciążenia, złamania, kwasy, hartowane, ząbkowane

- antymagnetyczne , z zabezpieczeniem przed wybuchem

- twardość w skali Brinella 310 – 360.

- Łomik nieiskrzący 460 (łom EX 460)

- wymiary: 16x460 mm;

- wykonany z materiału nieiskrzącego, antymagnetycznego przeznaczonego do stosowania w przestrzeni zagrożonej wybuchem lub pożarem gazów, par i mgieł oraz pyłów;

- możliwość użycia w rozbrajaniu ładunków wybuchowych.

- Wkrętak płaski nieiskrzący 6x100 (wkrętak EX 6x100)

- wymiary: 6x100 mm + rączka;

- wykonany z materiału nieiskrzącego, antymagnetycznego przeznaczonego do stosowania w przestrzeni zagrożonej wybuchem lub pożarem gazów, par i mgieł oraz pyłów, proszków i innych substancji palnych;

- możliwość użycia w rozbrajaniu ładunków wybuchowych.

- Szlifierka kątowa akumulatorowa 125 mm

- zasilanie akumulatorowe;

- napięcie 18V;

- prędkość obrotowa  11000 RPM;

- średnica tarczy 125mm;

- silnik bez szczotkowy;

- wyposażona w akumulator min. 5ah i ładowarkę;

- bez narzędziowe mocowanie osłony tarczy i nakrętki tarczy tnącej;

- moc min. 200w.

- Zszywacz młotkowy

Służy do:

- szybkiego spinania materiału z podłożem drewnianym lub drewnopodobnym za pomocą zszywek lub gwoździ;

- przypinania zszywkami wywieszek ,taśm itp. do opakowań transportowych.

Działa na zasadzie uderzania, ergonomiczna rękojeść, możliwość załadowania 2 magazynków zszywek, posiada wskaźnik poziomu zszywek, ruchoma stopka, możliwość używania jako młotka.

- Kompresor olejowy

- typ tłokowo – olejowy

- zbiornik od 150 do 250 l

- wydajność  od 400 l/min.

- ciśnienie robocze  od 10 – MPa.

- silnik elektryczny

- zasilanie 230 lub 400 V

- ilość cylindrów 2 lub więcej

- koła ( układ jezdny ) stałe i skrętne

- Drukarka ręczna

- do znakowania, opisywania, nadrukowania napisów i prostej grafiki wszędzie tam, gdzie jest wymagane lub preferowane ręczne użycie urządzenia znakującego. Nanoszenie napisów wykonywane jest metodą INK-JET

- liczba dysz – 32

- wysokość druku od 8 do 56 mm

- pamięć drukarki 2 GB

- zasilanie akumulatorowe

- liczba linii tekstu drukowanych jednorazowo – do 5 linii

- Nagrzewnica powietrza elektryczna

- nagrzewnica do ogrzewania czasowego dużych powierzchni zamkniętych typu hale , magazyny , warsztaty oraz do ogrzewania punktowego;

- moc grzewcza od 15KW wzwyż z możliwością przełączenia mocy;

- nadmuch od 1700m3/h wzwyż;

- zasilanie 380-400 V;

- częstotliwość 50 Hz;

- prąd znamionowy max 32 A.

- Napinacz do taśm H-22

Napinacz do taśm H-22 – zaawanasowane narzędzie, które zapewnia wyjątkową efektywność i precyzje podczas napinania taśm poliestrowych tkanych i włóknistych używanych do spinania ładunków na paletach. Ergonomiczna konstrukcja gwarantuje łatwa i wydajną obsługę. Jego budowa sprawia, że napinanie taśm jest szybkie i bez wysiłkowe, co znacząco zwiększa efektywność pracy. Wykonany jest ze stali wymiary 400x100x85mm, siła naciągu 400N, szerokość taśmy 16-19mm, grubość taśmy 0,5 - 1,0mm.

- Narzędzie wielofunkcyjne

Narzędzie wielofunkcyjne:

Moc nominalna: 300 W

Napięcie elektryczne: 230 V

Prędkość oscylacyjna bez obciążenia: 8 000 – 20 000 min-1

Kąt oscylacji w lewo i w prawo: 1,4º

Waga: 1,5 kg.

Długość przewodu zasilającego: 2 m – 2,5 m

WYPOSAŻENIE wchodzące w skład narzędzia wielofunkcyjnego:

– 1 szt. brzeszczot do cięcia wgłębnego StarlockPlus PAIZ 32 APB, Vurved-Tec, Wood + Metal;

– 1 szt. brzeszczot do cięcia wgłębnego Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal;

– 1 szt. brzeszczot Carbide do cięcia wgłębnego StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal;

– 1 szt. brzeszczot segmentowy BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal;

– 1 szt. brzeszczot BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec;

– 1 szt.  brzeszczot do cięcia wgłębnego StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal;

– 1 szt. brzeszczot BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal;

– 1 szt. brzeszczot segmentowy Carbide-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout Abrasive;

– 1 szt. brzeszczot BIM do ciecia wgłębnego Starlock ALL 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood;

– 1 szt. płyta szlifierska delta Starlock AVZ 93 G;

– 1 szt. płyta szlifierska Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive;

– Papier szlifierski: kpl.

Zestaw zawiera również: walizkę z tworzywa, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną.

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter przykładowy i służą określaniu standardu jakościowego, technicznego lub funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż wskazane w opisie.

- Wiertarka elektryczna ręczna

Moc nominalna: 600W

Napięcie elektryczne: 230 V

Uchwyt narzędziowy: 1/2"

Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1 bieg: 0 – 2 600 min-1

Moc na wyjściu: 360 W

Waga: 1,7 kg

Nominalna prędkość obrotowa: 1 676 min-1

Nominalny moment obrotowy: 20,0 Nm

Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego:1/2”

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks: 1-10 mm

Walizka z tworzywa, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna.

- Ręczny wkrętak udarowy z zestawem bitów

Zestaw 11 sztuk.

Wkrętak udarowy:

Korpus wykonany z wysokiej jakości stali chromowo wanadowej

Końcówki wykonane ze stali S2

Regulacja kierunków obrotu lewo/prawo

Adaptor pozwala na używanie bitów, lub po zdjęciu adaptora wkrętak posiada uchwyt na nasadki 1/2'’

Wyposażenie do wkrętaka udarowego:

Końcówki płaskie: 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm

Końcówki krzyżowe Ph1; Ph2; Ph3

Walizka plastikowa

- Klucze płasko-oczkowe

Zestaw zawiera 26 szt. kluczy w rozmiarach od 6 do 32 mm

Wykonanie z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej CrV

Polerowana główka odgięta pod kątem 15º

Klucze kute na zimno spełniają normy  DIN 3113

ZESTAW ZAWIERA:

- 1x klucz płasko-oczkowy 6 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 7 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 8 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 9 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 10 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 11 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 12 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 13 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 14 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 15 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 16 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 17 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 18 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 19 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 20 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 21 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 22 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 23 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 24 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 25 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 26 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 27 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 28 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 29 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 30 mm;

- 1x klucz płasko-oczkowy 32 mm;

Tekstylne (materiałowe) etui.

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Wiertarko – wkrętarka:

Prędkość obrotowa 1 bieg: od 0 do 550 obr./min (regulowana)

Prędkość obrotowa 2 bieg: od 0 do 2100 obr./min (regulowana)

Maksymalna liczba udarów 2700/min.

Wygodny i łatwy w obsłudze przełącznik prawo/lewo

Elektroniczna regulacja prędkości

20 stopniowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami zębatymi w metalowej obudowie

Przekładnia mechaniczna z odpornym na pył systemem szybkiego przełączania biegów 1 i 2 oraz z kołami obiegowymi wykonanymi w całości z metalu

Wartości momentu obrotowego 65 Nm (wkręcanie w twarde materiały)

Wartości momentu obrotowego 31 Nm (wkręcanie w miękkie materiały)

Ciężar z akumulatorem

WYPOSAŻENIE:

Ładowarka

1 akumulator 5,0Ah

Walizka z tworzywa

I inne elementy, które mogą wchodzić w skład wyposażenia

- Szlifierka oscylacyjna

DANE TECHNICZNE szlifierki oscylacyjnej:

Moc nominalna: 200 W

Napięcie elektryczne: 230 V

Prędkość obrotowa bez obciążenia -  8000 - 12 000 min-1

Prędkość oscylacyjna bez obciążenia – 16000 - 24 000 min-1

Ciężar urządzenia: 1,6 kg

Długość przewodu zasilającego: 2 m – 2,5 m (lub dłuższa)

Płyta szlifierska o wymiarach 90 x 183mm

WYPOSAŻENIE:

Pojemnik / na worek na pył

Płyta dziurkująca

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

- Nitownica ręczna

Parametry techniczne nitownicy ręcznej:

Materiał korpusu: mocny, odlewny

System usuwania trzpienia: automatyczny

Wymiary: długość narzędzia około 250mm

Ciężar: 0,58 kg

WYPOSAŻENIE nitownicy ręcznej:

Końcówki do nitów aluminiowych i stalowych: Ø 2 – 1 szt.; Ø 3 – 1 szt.; Ø 4 – 1 szt.; Ø 5 – 1 szt.

Kluczyk oczkowy do dokręcania końcówek

- Zestaw gwintowników i narzynek

Zestaw gwintowników i narzynek zawiera 110 szt. elementów zestawu

Wykonanie: stal HSS

Zestaw zawiera:

-  35 gwintowników od M2x0,4 do M18x1,5

-  35 narzynek w metrycznych rozmiarach od M2x04 do M18x1,5

- dwa uchwyty do gwintowników M3 - M12, M6 – M20

- dwa uchwyty do narzynek 25 mm i 36 mm

- szybko zaciskowy uchwyt do gwintowników M3 – M6

- walizka z tworzywa sztucznego

- Reduktor CO2 na butlę

Rodzaj reduktora: jednostopniowy z manometrycznym wskaźnikiem przepływu gazu;

Zawór odcinający w standardzie

Korpus wykonany ze stopów aluminium

Łatwa i precyzyjna regulacja ciśnienia roboczego

Rodzaj gazu: Ar/CO2

Maks. ciś. wylotowe: 200 bar

Zakres ciśnień roboczych: 0,5-6 bar

Maks. Przepustowość: 0-32 l/min

Gwint nakrętki na wlocie: W 21,8 x 1/14”

Gwint króćca na wyjściu: G ¼

Końcówka węża: 6,3 mm

- Skrzynka narzędziowa 22" z organizerem

- wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego z aluminiowymi zapięciami,

- min. 2 organizery z przeźroczystymi pokrywami,

- rozkładana tacka

- miejsce na kłódkę

- Szlifierka kątowa

DANE TECHNICZNE

Moc nominalna: 1400 W

Napięcie elektryczne: 230 V

Prędkość obrotowa: 2 800 – 11 500 obr/min

Średnica tarcz: 125 mm

Gwint wrzeciona szlifierki: M14

Rękojeść główna: rękojeść prosta

Średnica otworu: ok. 22,2 mm

Wymiary (DxSxW): 327 x 265 x 108 mm (możliwość odchyleń)

Waga: 2,2 kg.

WYPOSAŻENIE:

Walizka z tworzywa

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

i inne elementy, które mogą wchodzić w skład wyposażenia

- Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho / mokro

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa: 1200 W

Maks. natężenie przepływu powietrza: 4,5m3/min

Maks. podciśnienie: 250 mbar

Długość węża odkurzacza: 4.0 m

Średnica węża odkurzacza: 32 mm

Pojemość zbiornika: 42 l

Wymiary (DxSxW): 565 x 385 x 605 (możliwość odchyleń)

Klasa filtracji: L

Maks. moc przyłącza: 2400 W

Pojemność zbiornika na sucho: 34 l

Pojemność zbiornika na mokro: 30 l

Automatyczny system czyszczenia filtra

Waga bez kabla: 16,0 kg.

Przewód zasilający: 7,5 m

Poziom ciśnienia akustycznego: 68 dB(A)

Współczynnik hałasu: 2 dB(A)

Poziom wibracji: <2,5 m/s2

Stopień ochrony: IPX4

WYPOSAŻENIE:

Standardowy osprzęt producenta

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

- Lutownica oporowa prosta 100W

DANE TECHNICZNE

Moc: 100 W

Napięcie elektryczne: 230 V

Temperatura elementu grzejnego: 500ºC

Czas rozgrzewania: 7 min

WYPOSAŻENIE:

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

- Uchwyt spawalniczy MB-15 3M

Dysza gazowa z końcówką prądową typu MB15.

Połączenie z półautomatem spawalniczym za pomocą eurozłącza.

Uchwyt jest znormalizowany oraz posiada sprężyny wzmacniające.

Uchwyt o długości 3m.

Średnica drutu - 0,6-0,8-1mm.

- Latarka czołowa

Zasilanie: Microusb

Zasięg: 140 M

Światło: 300LM/5000CD

Wodoodporna, odporna na upadki

Czas świecenia: stałe 30h, migające 60h

Obudowa latarki tworzywo sztuczne

- Najaśnica A.LED

Przenośny zestaw akumulatorowy oświetleniowy – ostrzegawczy, dwygłowicowy, wstrząsoodporny.

W komplecie:

- dwie głowice najaśnic LED 7200LM

- akumulator kwasowy 12V 35AH

- walizka przenośna z dwoma masztami teleskopowymi

Stopień ochrony IP66

Zakres obrotu głowic 360 stopni poziom, 180 stopni pion

Czas ładowana 7h

Max. Wysokość ustawienia głwoicy 2,20m

Czas pracy 100% - 6h, 75% - 7,5 h, 50% - 10h, tryb migający 20h

Rozmiary 613x460x230

Max strumień światła 14400 LM

- Lampa Campingowa LED

Kompaktowa uniwersalna lampa do oświetlania przestrzennego wnętrz.

Czas świecenia: min. 25h na najmocniejszym trybie, min. 80h na niskim

Waga 950 gram

Wytrzymała obudowa

Moc światła 300 lumenów

Lampa posiada konstrukcję umożliwiającą pracę w trybie latarki bądź lampy oświetleniowej stojącej lub wiszącej, konstrukcja bryzgoszczelna

Lampa wyposażona w diodę czuwania ułatwiająca odnalezienie w ciemnościach.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej – co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.