| ###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| Obiekty | Budynki oraz budowle w rejonie działania 32 WOG Zamość - GZ Lublin |
| Zamawiający | 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość 22-400 Zamość, ul Wojska Polskiego 2F |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie usługi polegającej na okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w 2026r. znajdujących się w rejonie działania 32 WOG Zamość - GZ Lublin. |
| Rodzaj robót | CPV 71356100-9 Usługi kontroli i nadzoru technicznego |
| Autor opracowania |  |
| Data opracowania |  |

- Zamawiający:

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy

przy ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamość

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie    usługi    polegającej   na   okresowej   kontroli   stanu   technicznego

obiektów   budowlanych   w   2026  roku   znajdujących   się   w  rejonie  działania                   32  WOG  Zamość – GZ  Lublin.

- Podstawa prawna kontroli stanu technicznego:

art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

(Dz. U. 2025.418 t. j.)

4.   Podstawowe dane

Administratorzy kompleksów i lokalizacje kompleksów

– tereny zamknięte:

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Lublin

| Adres kompleksu | Ilość budynków | Kubatura – [m3] | Powierzchnia budynku netto [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| al. Racławickie 44 | 30 | 96621,06 | 15154,25 |
| ul. Lipowa 1a | 3 | 32389,41 | 6071,34 |
| al. Racławickie 20 | 3 | 12128,91 | 2070,91 |
| ul. Radziszewskiego 4 | 8 | 34109,17 | 5642,20 |
| ul. Z. Herberta 49 | 68 | 292600,59 | 61218,37 |
| al. Kraśnickie 4 | 8 | 15574,44 | 2593,30 |
| ul. Spadochroniarzy 5 | 2 | 25603,72 | 6058,00 |
| ul. Nowy Świat 40 | 3 | 22006,19 | 5040,78 |
| ul. Droga Męczenników Majdanka 70 | 26 | 131219,80 | 25844,19 |
| Kraśnik ul. Lubelska 159 | 26 | 27103,00 | 5805,14 |
| Wólka Gościeradowska | 12 |  | 7033,99 |
| Razem: | 189 |  | 142532,47 |

| Adres kompleksu | Wykaz obiektów szkoleniowych | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| ul. Z. Herberta 49 | strzelnica pistoletowa | 3 500 |
| ul. Z. Herberta 49 | ośrodek szkolenia fizycznego - boiska | 17 550 |
| ul. Z. Herberta 49 | sala ćwiczeń b 163 | 791 |
| ul. Z. Herberta 49 | ośrodek szkolenia specjalistycznego | 9 975 |
| al. Racławickie 44 | boisko wielofunkcyjne „ORLIK” | 1 600 |
| ul. Droga Męcz. Majdanka 70 | ośrodek szkolenia fizycznego | 6500 |
| ul. Józefa Franczaka | plac ćwiczeń taktycznych | 708336 |
| Kraśnik, ul. Lubelska 159 | ośrodek szkolenia fizycznego | 800 |
| Kraśnik, ul. Lubelska 159 | ośrodek szkolenia z regulaminów | 28 |
| Razem: |  | 749080 |

| Linie gazowe mb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kompleks | Miejscowość | pow./dług. |  |
|  |  |  | ilość | m²/mb |
| 1 | 785 | Lublin | 178 | mb |
| ŁĄCZNIE |  |  | 178,00 | mb |

| Zbiorniki MPS, zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kompleks | Miejscowość | Nr obiektu | pow./dług. |  |
|  |  |  |  | pojemność | m³ |
| 1 | 756 | Lublin | 127 | 50 | m³ |  |
| 2 | 785 | Lublin | 115 | 15 | m³ |  |
| 3 | 785 | Lublin | 116 | 15 | m³ |  |
| 4 | 785 | Lublin | 117 | 15 | m³ |  |
| 5 | 785 | Lublin | 118 | 15 | m³ |  |
| 6 | 785 | Lublin | 212 | 25 | m³ |  |
| 7 | 785 | Lublin | 213 | 15 | m³ |  |
| 8 | 785 | Lublin | 214 | 15 | m³ |  |
| 9 | 785 | Lublin | 215 | 25 | m³ |  |
| 10 | 785 | Lublin | 216 | 15 | m³ |  |
| 11 | 785 | Lublin | 217 | 15 | m³ |  |
| 12 | 785 | Lublin | 218 | 15 | m³ |  |
| 13 | 8726 | Lublin | 31 | 25 | m³ |  |
| 14 | 8726 | Lublin | 32 | 30 | m³ |  |
| 15 | 8726 | Lublin | 33 | 30 | m³ |  |
| 16 | 8726 | Lublin | 34 | 30 | m³ |  |
| 17 | 8726 | Lublin | 35 | 30 | m³ |  |
| 18 | 8726 | Lublin | 52 | 25 | m³ |  |
| 19 | 8726 | Lublin | 53 | 25 | m³ |  |
| 20 | 8726 | Lublin | 54 | 50 | m³ |  |
| 21 | 8726 | Lublin | 55 | 50 | m³ |  |
| 22 | 8726 | Lublin | 56 | 25 | m³ |  |
| 23 | 8726 | Lublin | 57 | 25 | m³ |  |
| 24 | 8767 | Kraśnik | 28 | 15 | m³ |  |
| 25 | 8767 | Kraśnik | 29 | 15 | m³ |  |
| 26 | 8767 | Kraśnik | 27 | 100 | m³ |  |
| 27 | 8767 | Kraśnik | 30 | 61 | m³ |  |
| 28 | 8767 | Kraśnik | 31 | 6 | m³ |  |
| 29 | 8767 | Kraśnik | 32 | 14 | m³ |  |
| 30 | 8767 | Kraśnik | 33 | 25 | m³ |  |
| 31 | 8767 | Kraśnik | 34 | 2 | m³ |  |
| 32 | 8767 | Kraśnik | 35 | 3 | m³ |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  | 821 | m³ |

5.    Zakres tematyczny jednorocznej kontroli stanu technicznego.

5.1. Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego:

a.)  elementów   budynku,   budowli  i   instalacji   narażonych  na  szkodliwe wpływy

atmosferyczne   i   niszczące  działania   czynników   występujących   podczas

użytkowania   obiektu

b)   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

5.2. Oceny obiektów  budowlanych  należy  dokonać  w  oparciu o oględziny i badania

przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki  na załączonych wzorach protokołów. Należy szczegółowo skontrolować elementy zewnętrzne (budynki, obiekty szkoleniowe, zbiorniki etc.)

5.3. W  realizacji  kontroli  należy  uwzględnić  uwarunkowania art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo   budowlane  o  posiadaniu   odpowiednich  kwalifikacji  wymaganych  przy

wykonywaniu dozoru lub usług.

5.4  Okresowej kontroli podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej

2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej

1000 m2, zgodnie z  art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, kontrolę

należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz

do 30 listopada.

5.5. Kontrolę  powinni  przeprowadzić  specjaliści  poszczególnych  branż, posiadający

uprawnienia   budowlane  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane   art.  62   art.  4

w specjalności budowlana, elektryczna, sanitarna.

5.6. Zespół   przeprowadzający  kontrolę  powinien  przed  jej  rozpoczęciem zapoznać

się  z protokołami poprzednich kontroli, zakresem robót budowlano-remontowych

wykonanych w okresie od poprzedniej kontroli, sprawozdaniami z ewentualnych ekspertyz i ocen rzeczoznawców oraz ujawnionych wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów  obiektu budowlanego, a także protokołów z kontroli  i badań instalacji,  przewodów lub urządzeń, protokołów ppoż. i decyzji administracyjnych.

5.7.  Wyniki   kontroli   należy   dokumentować   w   protokołach   z   okresowej   jedno

rocznej   kontroli   stanu   sprawności   technicznej  i wartości

użytkowej  poszczególnych  budynków,  budowli i stałych urządzeń technicznych.

5.8.  Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- krótki opis budynku (obiektu) zawierający podstawowe dane takie jak ilość kondygnacji  budynku,  rodzaj konstrukcji, materiał z jakiego został wykonany

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania

- potwierdzenie przeprowadzenia badań wymaganych przepisami obowiązującego prawa i PN

- sprawdzenie  spełnienia  przez  obiekt  podstawowych   wymogów określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska i uszkodzeń biologicznych

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub  środowiska – stosownie  do  uregulowań  art. 70 ustawy Prawo budowlane

- określenie wielkości inwestycji / remontów / konserwacji / napraw  i kolejności ich wykonywania wraz z ich szacunkowym kosztem

5.9. Zakres kontroli stanu technicznego:

- budynki ( w tym 3 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej

2000 m²)

- budowle w tym:

  - obiekty szkoleniowe

  - zbiorniki MPS

6.    Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

6.1. Kontrola stanu  technicznego  obiektów budowlanych  winna być przeprowadzona

zgodnie z  postanowieniami  ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku  „Prawo budowlane”

(art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2, 3,4 oraz 5ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo

Budowlane  (Dz. U. 2025.418 t.j.).

6.2. Kierownik   SOI   jako   przedstawiciel  Zamawiającego  w  terenie  odpowiada za

udostepnienie protokołów z poprzedniej kontroli rocznej, protokołów kontroli

przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych

itd.   wejścia  do budynków i możliwość realizacji przedmiotowej usługi.

6.3.  W    trakcie    kontroli    należy    ustalić   zakres    konserwacji    oraz    remontów,

uwzględniający   potrzebę  zachowania   bezpieczeństwa  użytkowania  obiektów.

6.4. Z  przeprowadzonych  kontroli  stanu  technicznego obiektów budowlanych należy

sporządzić protokoły  wg  otrzymanego  wzoru oraz zestawienia zbiorcze zgodnie

z załącznikami.

6.5. Potwierdzenie czynności wykonanej kontroli oraz zapisów w protokołach dokonuje

administrator kompleksu wojskowego (Dowódca/Komendant poprzez Kierownika

Wydziału Infrastruktury), administrujący infrastrukturą dla odpowiedniego Rejonu

lub wyznaczony przez niego pracownik.

6.6.  W celu uniemożliwienia dekompletacji, 1 egzemplarz dokumentacji  technicznej

z   przeprowadzonej    kontroli   stanu   technicznego   infrastruktury  muszą  być

wykonane  w  czytelnej  technice  graficznej  oraz  w  sposób  trwały  zszyte.

7.     Postanowienia:

7.1.  Odbiorem objęty będzie przedmiot umowy.

7.2.  Wykonawca   z   chwilą   odbioru   przeniesie   nieodpłatnie   na   Zamawiającego

Autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, w  tym  prawo do

bezpłatnego korzystania z dzieła.

7.3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego,  jeżeli  opracowanie

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony	       w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności

odpowiada  za  niezgodność  z  parametrami  ustalonymi  przez  Zamawiającego,

normami i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.4. Zamawiający  sprawdzi  w ciągu  14 dni kalendarzowych  od dnia wpływu

dokumentacji

do  kancelarii   siedziby  Zamawiającego  zgodność  zakresu  i  formy  opracowań

z wymogami.

7.5. Pozytywna ocena zgodności zakresu i formy opracowań z wymaganiami w formie

pisemnej    stanowić    będzie   podstawę   do   sporządzenia    protokołu   odbioru

dokumentacji    z    przeprowadzonej    kontroli    stanu    technicznego    obiektów

budowlanych.

7.6. Za zakończenie przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu ostatecznej wersji ww.

dokumentacji do kancelarii siedziby Zamawiającego.

7.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad z przeprowadzonej kontroli

stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  bieg terminu odbioru wstrzymuje się

do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

7.8. Na  okoliczność  usunięcia  wad  dokumentacji  Zamawiający sporządzi dokument

potwierdzający ich usunięcie.

7.9. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego

w umowie  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  uznając  winę Wykonawcy

za nie  wywiązywanie się z umowy.

8. Inne:

8.1. Protokół  należy  opracować  komputerowo  w  sposób czytelny, tak aby informacje

zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich.

8.2. Wykonawca   zobowiązany   jest   zachować   w   tajemnicy  wszelkie  wiadomości

uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

8.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące opracowania:

a) protokoły  z  kontroli  jednorocznej  w  formie papierowej dla każdego:

- budynku i obiektu budowlanego - po 1 egz.

- obiekty szkoleniowe - po 2 egz.

b) zestawienia zbiorcze dla każdego kompleksu wg załącznik - po 2 egz.

c) nośnik CD z zapisanymi elektronicznie ww. dokumentami:  - po 2 egz.

- zeskanowane protokoły w formacie „pdf”

- zeskanowane zestawienia zbiorcze w formacie „pdf”

- zestawienia zbiorcze zaleceń w formacie arkuszy Microsoft Excel „xls” – dla każdego kompleksu oddzielnie w rozbiciu na budynki i elementy

- protokoły z kontroli rocznej opracowywane w formacie arkuszy Microsoft Excel „xls”

8.4. Poszczególne dokumenty należy przygotować na wzorach protokołów
z przeglądów rocznych udostępnionych przez Zamawiającego.

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny, warunków gwarancji, terminu realizacji.

Zał. nr 1 - wzór protokołów

| PROTOKÓŁ Nr ……… z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA – ( Nazwa i adres ) . |  |  |  |  |
| ADMINISTRATOR – ( Nazwa i adres ) . . |  |  |  |  |
| Nr kompleksu wojskowego / miejscowość |  |  | K - .............. / ............................................ |  |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2025.418 t.j.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024.101 t.j. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2021.513 t.j.) |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |
| - Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, - Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). |  |  |  |  |
| Data kontroli: | …………….…………………………………. |  | Data następnej kontroli: | ……………………………………………………. |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. budowlana/ |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. sanitarna/ |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. elektryczna/ |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora | …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |
| Pozwolenie na użytkowanie | TAK NIE | Rok budowy |  | ………………………………… |
| Powierzchnia zabudowy | …………………………m2 | Powierzchnia użytkowa |  | ………………………………m2 |

| Funkcja obiektu: |  | …………………………… |  |  | Garnizon |  |  |  |  | …………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem |  | TAK NIE |  |  | Obiekt objęty opieką konserwatorską |  |  |  |  | TAK NIE |  |  |  |
| Kubatura |  | …………………………m3 |  |  | Wysokość / ilość kondygn. |  |  |  |  | …………………. m / ………… |  |  |  |
| Strefa ochronna |  | wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ograniczonego użytkowania |  | wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | stalowa murowana drewniana żelbetowa inna: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg jest wymuszony mechanicznie instalacja gazowa instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: …………………………………. ………………………………............................................................................................................................... …....................................................................................................................................................................... - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Zalecenia |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  | Uwagi |  |  |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  | Rozmiar zużycia, uszkodzenia |  |  |  |  | zużycie [%] |  | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacje sygnalizujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia odcinające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawór główny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia redukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gazomierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystka instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja piorunochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy wolnostojące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estetyka obiektu i jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: - użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa użytkowania zagraża / nie zagraża* - warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* - ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* - uszkodzeń biologicznych spełnia / nie spełnia* - użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* - stanu technicznego spełnia / nie spełnia* - powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny budynku zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inwestycji / remontów / konserwacji / napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży ogólnobudowlanej ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży sanitarnej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży elektrycznej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| - Załączniki do protokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zapoznałem się:

|  | ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II ** .......................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

** potwierdzenie w przypadku realizacji kontroli systemem zleconym

Protokół wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Zarządca

Egz. nr 2 – Administrator