Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie  dotyczy zakupu, dostawy Serwera z biblioteką taśmową – 1 szt. , Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowanego  nie wcześniej jak w 2025r.

Przedmiot zamówienia:

Serwer – 1 szt.  Minimalne parametry:

1. Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" Hot-Plug SATA/SAS, z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie RACK.

2. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwer, możliwość rozbudowy o panel diagnostyczny z wyświetlaczem LCD umożliwiającym detekcję usterek umożliwiający wyświetlenie m.in. następujących informacji: aktywne ostrzeżenia, status serwera, typ oraz model serwera, numer seryjny, temperaturę procesora, poziom napięcia wejściowego, poziom zużycia energii, aktywne sesje połączeniowe do interfejsu zarządzania;

3. Zainstalowany min. jeden procesor x86_64 dedykowany do pracy z oferowanym serwerem, osiągający w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base 385 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org dla oferowanego serwera.

4. Pamięć RAM: zainstalowane min. 64 GB w najnowszej technologii oferowanej przez producenta, płyta główna musi posiadać co najmniej 32 sloty na pamięć w dostarczanej konfiguracji oraz obsługiwać min. 1 TB Pamięci.

5. Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory Device Correction i/lub AMD Memory Guard i/lub ECC i/lub Demand Scrubbing i/lub Patrol Scrubbing i/lub Permanent Fault Detection (PFD).

6. Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA.

7. Interfejsy sieciowe: Wbudowane co najmniej 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, co najmniej 2 interfejsy w 10GbE w standardzie SFP+ z dedykowanymi wkładkami do każdego portu oraz co najmniej 2 interfejsy  10GbE w standardzie Base-T /s na port w celu podłączenia serwera z macierzą dyskową SAN.

8. Interfejsy SAS: dwuportowa karta SAS PCIe Gen4 12Gb  wyposażona w kabel SAS.

9. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane min. 3 szt. dysków SSD SATA 1,92 TB .

9. Wbudowane porty: min. Co najmniej 2 port USB  z tyłu obudowy.

10. Wentylatory: typu Hot Plug.

11. Zasilacze: Redundantne typu Hot Plug o mocy nieprzekraczającej 1350 W każdy.

12. Karta/moduł zarządzania: Niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadający dedykowane złącze umożliwiający zdalne zarządzanie:

1) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,

2) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,

3) szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,

4) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,

5) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,

7) wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

8) integracja z Active Directory,

9) wsparcie dla dynamic DNS.

13. System bezpieczeństwa serwera realizowany poprzez następujące zabezpieczenia:

1) wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - w szczególności sygnalizacje awarię przy każdej kości pamięci RAM, każdej zatoce dyskowej, każdym zasilaczu.

2) blokada zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych;

3) moduł TPM 2.0.

14. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego umożliwiającego zarządzenie serwerem klasy Microsoft Windows Serwer Standard 2025. Oferowany system musi mieć możliwość zainstalowania co najmniej 1 wersji wstecz (tj. Windows Server 2022).

15. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025.

16. Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub ISO 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

17. Gwarancja: min. 36 miesięcy gwarancji producenta obejmująca wszystkie komponenty serwera wchodzące w skład oferowanej konfiguracji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem rozpoczęcia naprawy do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia zgodnie z warunkami gwarancji producenta dla tego typu i rodzaju gwarancji, w przypadku awarii dysków Zamawiający wymaga, aby dyski pozostały u Zamawiającego. Możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub dedykowany portal techniczny producenta. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość weryfikacji - na podstawie numeru seryjnego urządzenia - pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych,

Biblioteka Taśmowa – 1 szt.  minimalne wymagania:

| Obudowa | Biblioteka musi być wyposażona w zestaw umożliwiający jej zamontowanie w szafie Rack 19”. |
| --- | --- |
| Napędy i obsługiwane nośniki | - Biblioteka musi być wyposażona minimum jeden napęd taśmowy w technologii LTO9. - Minimalna pojemność taśmy bez kompresji 18TB. - Urządzenie musi posiadać interfejs SAS o prędkości minimum 12Gb/s. |
| Kieszenie na nośniki (sloty) | Biblioteka musi mieć minimum 8 kieszeni na nośniki, jeśli ich obsługa wymaga dodatkowych licencji wymagane jest dostarczenie takiej licencji. |
| Zarządzanie | - Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania. - Biblioteka musi udostępniać funkcję monitorowania napędów. |
| Pozostałe wymagania | - Biblioteka musi posiadać czytnik kodów kreskowych do identyfikacji taśm. |
| Serwis | - Urządzenie musi być objęte minimum 2-letnią gwarancją realizowaną przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego.. - W okresie serwisu zamawiający musi mieć dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania i sterowników oferowanej biblioteki. |
| Taśmy LTO | 10 szt. nośników danych kompatybilnych z urządzeniem: Rodzaj: LTO-9 pojemność : 18 TB Pojemność po kompresji: 45 |