Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Główczyce.

Elementy nośne wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Siedziska oraz wykończenie z płyty HDPE. Łańcuchy siedzisk oraz akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy montażowe zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego. Liny wykonane z polipropylenu na oplocie stalowym, o średnicy 16–18 mm, odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV, łączone za pomocą trwałych łączników                         z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.   Elementy betonowane                 w gruncie na głębokości minimum 0,8 m.

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z obowiązującą normą.

Wykonawca przedłoży karty produktów z informacją o konstrukcji urządzeń, ich parametrach i materiałach z jakich zostały wykonane.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 48 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Montaż odbywać się będzie na placach zabaw i placach rekreacyjno-sportowych, na których posadowione są urządzenia zabawowe i są to tereny nieutwardzone, trawiaste. W związku             z powyższym Wykonawca musi przeprowadzić wszystkie prace – związane z realizacją umowy – w sposób zgodny z przepisami BHP oraz bez uszkodzenia żadnego z istniejących urządzeń zabawowych. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia i naprawienia wszelkich szkód wynikłych z Jego winy.

| MIEJSCOWOŚĆ | SPRZĘT |
| --- | --- |
| CIEMINO | ZJAZD LINOWY |
| CECENOWO | ORBITREK, MOTYL |
| GŁÓWCZYCE OSIEDLE | KARUZELA TARCZOWA |
| GORZYNO | POJAZD LOKOMOTYWA, URZĄDZENIE LINOWE |
| RUMSKO | HUŚTAWKA PODWÓJNA |
| STOWIĘCIINO | ZESTAW ZABAWOWY |
| SZELEWO | ZJAZD LINOWY |
| SIODŁONIE | SIEDZISKA I ZAWIESIA HUŚTAWKOWE |
| ŻORUCHOWO | WAŻKA |

Dane techniczne elementów placów zabaw:

*ZJAZD LINOWY

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 3,30 x 2,90 x 28,00

Konstrukcja: Konstrukcja nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i/lub malowanie proszkowe. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone antykorozyjnie (malowanie proszkowe lub ocynk). Lina stalowa o wysokiej wytrzymałości, odporna na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Mechanizm jezdny (wózek) wyposażony w system łożyskowany zapewniający płynny przejazd. Siedzisko wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (np. guma, tworzywo sztuczne zbrojone), ergonomiczne i bezpieczne dla użytkownika. Trapy i podesty wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej o właściwościach antypoślizgowych lub równoważnego materiału o nie gorszych parametrach. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania

zdjęcie poglądowe

*MOTYL

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min.1,85 x 0,91 x 1,22

Konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowania.

zdjęcie poglądowe

*ORBITREK

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 1,43 x 0,54 x 1,11

Konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowania.

Zdjęcie poglądowe

*POJAZD LOKOMOTYWA

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 2,40 x 0,80 x 6,90

Konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Elementy dekoracyjne oraz bariery ochronne wykonane z płyt HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej, o właściwościach antypoślizgowych, przystosowanej do użytkowania zewnętrznego. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

Zdjęcie poglądowe

*URZĄDZENIE LINOWE

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 2,50 x 1,84 x 1,84

Konstrukcja: Elementy nośne zestawu wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.  Liny wykonane z polipropylenu na oplocie stalowym, o średnicy 16–18 mm, odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV, łączone za pomocą trwałych łączników z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.  Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

Zdjęcie poglądowe

*HUŚTAWKA PODWÓJNA

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 2,43 x 2,13 x 3,81

Konstrukcja: Elementy nośne zestawu wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.  Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

zdjęcie poglądowe

*ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 3,60 x 3,70 x 4,61

Konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.  Elementy dekoracyjne oraz bariery ochronne wykonane z płyt HDPE.  Podłoga wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej, o właściwościach antypoślizgowych, przystosowanej do użytkowania zewnętrznego.  Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

zdjęcie poglądowe

*KARUZELA TARCZOWA

Wymiary urządzenia ( wys x średnica ) [ m ]: min. 0,80 x 1,50

Konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Tarcza wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz ścieranie. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

zdjęcie poglądowe

*SIEDZISKA I ZAWIESIA  HUŚTAWKOWE

Wymiary urządzenia całkowite ( wys x szer x dł ) [ m ]: ok 1,40 x 0,17/0,31 x 0,43

Konstrukcja: Siedziska huśtawkowe wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i intensywną eksploatację. Zawiesia siedzisk wykonane z łańcuchów stalowych ocynkowanych ogniowo lub ze stali nierdzewnej, odpornych na korozję i warunki atmosferyczne. Łańcuchy o budowie uniemożliwiającej zakleszczenie palców zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa. Połączenia siedzisk z zawiesiami wykonane z elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji.

zdjęcia poglądowe

*WAŻKA

Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]: min. 0,90 x 0,50 x 3,10                                      Konstrukcja: Elementy nośne zestawu wykonane ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Siedziska oraz elementy dekoracyjne wykonane z płyt HDPE. Elementy mocujące wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, zabezpieczone poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone w technologii ocynk + malowanie proszkowe, zapewniającej podwyższoną odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Końce śrub zabezpieczone trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania.

Zdjęcie poglądowe