Regał biblioteczny podwójny-dwustronny (80sz. x 64gł. x 120h – 3 równe przestrzenie bez możliwości regulacji) – 2szt.

Regał książkowy wraz z półkami, wieńcem oraz dodatkowymi opaskami maskującymi i ozdobnymi wykonany zostanie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, laminowanej w kolorze z palety standardowych dekorów laminowanych (bez dopłat za kolory specjalne), do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy, o klasie higieniczności E1, wykończonej obrzeżem z PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.
Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki.
Półki powinny być cofnięte względem płyt bocznych regału o 2 cm. Boki regałów skrajnych wykończone dodatkowym paskiem płyty obustronnie oklejonym
o szerokości 7 cm, zamocowanym 4 cm od krawędzi bocznej płyty, pionowo od wieńca górnego do dołu regału. Zamontowany regał powinien zostać zakończony podwójnym wieńcem. Pierwszy, bezpośrednio montowany nad wolną powierzchnią ostatniej półki wystający poza obrys regału o 2 cm. Druga warstwa wieńca powinna być cofnięta od krawędzi o 2 cm (różnica między wieńcami wyniesie 2 cm). W polu pustej powierzchni pomiędzy górną półką a wieńcem zamontowany zostanie pasek płyty o szerokości 7 cm (wykończony obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym
o grubości min. 2 mm) będący nawiązaniem do opaski maskującej nóżki regału, umocowany w linii półek, cofnięty 2 cm od krawędzi płyt bocznych regału, przylegający do wieńca. Pasek płyty o szerokości 7 cm nie może pomniejszać wolnej przestrzeni półkowej względem pozostałych. Całość ustawiona na nóżkach umożliwiających regulację wysokości i poziomowanie. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 7 cm. Opaska maskująca nóżki cofnięta pod dolną półką ok 0,5 cm. Środkowa część regału-tył zabudowany płytą o grubości 18 mm. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów. Tylko regał skrajny z odsłoniętym bokiem posiada dodatkowe opaski 7 cm.