Regały książkowe wraz z półkami, wieńcem oraz dodatkowymi opaskami maskującymi i ozdobnymi wykonane zostaną z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, laminowanej w kolorze z palety standardowych dekorów laminowanych (bez dopłat za kolory specjalne), do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy o klasie higieniczności E1, wykończonej obrzeżem z PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.  Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Półki powinny być cofnięte względem płyt bocznych regału o 2 cm. Bok regału skrajnego wykończony dodatkowymi paskami płyty obustronnie oklejonymi o szerokości 7 cm, zamocowanymi 4 cm od krawędzi bocznych płyt, pionowo od wieńca regału do dolnej krawędzi regału. Zamontowany regał powinien zostać zakończony podwójnym wieńcem. Pierwszy, bezpośrednio montowany nad ostatnią wolną powierzchnią półkową, wystający poza obrys regału o 2 cm od strony półkowej bez roletek. Od strony z roletkami pozostaje w linii boków regału – nie wystaje 2 cm. Druga warstwa wieńca powinna być cofnięta od krawędzi zamontowanego uprzednio wieńca o 2 cm, od strony półkowej bez roletek i skrajnych końcach (różnica między wieńcami wyniesie 2 cm). Po stronie z roletkami druga warstwa wieńca pozostaje w równej linii z wieńcem pierwszym, nie jest cofnięta 2 cm. Na polu pustej powierzchni pomiędzy górną półką a wieńcem zamontowany zostanie pasek płyty o szerokości 7 cm (wykończony obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm) będący nawiązaniem do opaski maskującej nóżki regału, umocowany w linii półek, cofnięty 2 cm od krawędzi płyt bocznych regału. Pasek płyty o szerokości 7 cm nie może pomniejszać wolnej przestrzeni półkowej względem pozostałych. Całość ustawiona na nóżkach umożliwiających regulację wysokości i poziomowanie. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 7 cm (wykończonej obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm). Opaska maskująca nóżki cofnięta pod dolną półką ok 0,5 cm. Środkowa część regału-tył zabudowany płytą o grubości 18 mm w kolorze

a.) regał zaokrąglony (62sz. x 30gł. x 120h – 4 równe przestrzenie półkowe ok  24 cm, bez możliwości regulacji) – 1szt,

b.) regał dwustronny (70sz. x 62gł. x 120h – strona I posiada 3 równe przestrzenie półkowe ok 32 cm, bez możliwości regulacji, strona II posiada półkę zamontowaną na wysokości 78 cm zaopatrzoną w roletkę z zamkiem (zamykającą przestrzeń półek). Przestrzeń od dołu regału do półki na wysokości 78 cm zamknięta pionowo płytą meblową, na równi z bokami regału). Środkowa część regału-tył zabudowany płytą o grubości 18 mm – 1szt,

c.) regał dwustronny (80sz. x 62gł. x 120h – strona I posiada 3 równe przestrzenie półkowe ok 32 cm bez możliwości regulacji, strona II posiada 3 równe przestrzenie półkowe ok 32 cm bez możliwości regulacji zaopatrzona jest w roletkę z zamkiem (zamykającą przestrzeń półek). Środkowa część regału-tył zabudowany płytą
o grubości 18 mm  – 1szt,

wizualizacja ciągu regałów przy ladzie wysokość 120 cm

d.) regał dwustronny (80sz. x 62gł. x 120h – strona I posiada 3 równe przestrzenie półkowe ok 32 cm bez możliwości regulacji, strona II posiada 3 równe przestrzenie półkowe ok 32 cm bez możliwości regulacji, zaopatrzona jest w roletkę z zamkiem zamykającą przestrzeń półek). Środkowa część regału-tył zabudowany płytą
o grubości 18 mm w . Bok regału skrajnego wykończony dodatkowymi paskami płyty obustronnie oklejonymi o szerokości 7 cm (wykończony obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm), zamocowanymi 4 cm od krawędzi bocznej płyty, pionowo od wieńca regału do dolnej krawędzi regału, Roletki wykonane z lameli aluminiowych lub PVC, poruszające się w prowadnicach bocznych, z mechanizmem zwijającym ręcznym, zamykane na zamek cylindryczny, w kolorze czarnym.  – 1szt.

wizualizacja ciągu regałów przy ladzie wysokość 120 cm