Regał Face (65sz. x 27gł. x 213h – 6 równych półek bez możliwości regulacji, o wysokości pow. 32 cm, ustawione pod kątem ok 15’ z podstawą) – 1szt

Regał Face (60sz. x 27gł. x 167h – 5 równych półek bez możliwości regulacji, o wysokości ok 32 cm, ustawione pod kątem ok 15’ z podstawą ) – 1szt.

Regał ekspozycyjny typu Face przeznaczony do prezentacji książek okładką do przodu, wyposażony w półki stałe, pochylone pod kątem ok. 15°z wieńcem oraz dodatkowymi opaskami maskującymi i ozdobnymi wykonany zostanie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, laminowanej w kolorze z palety standardowych dekorów laminowanych (bez dopłat za kolory specjalne), do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy, o klasie higieniczności E1, wykończonej obrzeżem z PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Półki stałe, bez możliwości regulacji wysokości, montowane na stałe pod kątem ok. 15° względem poziomu, przeznaczone do ekspozycji książek okładką do przodu zakończone podstawą trzymającą stawiane książki (wyposażone w przednią listwę zabezpieczającą przed zsuwaniem się książek). Boki regału wykończone dodatkowymi paskami płyty (wykończonymi obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm) o szerokości 7 cm, zamocowanymi 4 cm od krawędzi płyty bocznej regału, pionowo od wieńca górnego do dołu regału. Zamontowany regał powinien zostać zakończony podwójnym wieńcem. Pierwszy, bezpośrednio montowany nad ostatnią wolną powierzchnią półki, wystający poza obrys regału o 2 cm.
Druga warstwa wieńca powinna być cofnięta od krawędzi o 2 cm (różnica między wieńcami wyniesie 2 cm). W polu pustej powierzchni pomiędzy górną półką
a wieńcem zamontowany zostanie pasek płyty o szerokości 7 cm (wykończony obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm) będący nawiązaniem do opaski maskującej nóżki regału, umocowany w linii półek, cofnięty 2 cm od krawędzi płyt bocznych regału, przylegający do wieńca. Pasek płyty o szerokości
7 cm nie może pomniejszać wolnej przestrzeni półkowej względem pozostałych. Całość ustawiona na nóżkach umożliwiających regulację wysokości i poziomowanie. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 7 cm (wykończoną obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm). Opaska maskująca nóżki cofnięta pod dolną półką ok 0,5 cm. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym, o grubości min 3 mm. Tylko regał skrajny z odsłoniętym bokiem/bokami posiada dodatkowe opaski 7 cm.