Regał biblioteczny podwójny-dwustronny (80sz. x 62gł. x 167h – 5 przestrzeni półkowych regulowanych, zamykany roletką z zamkiem) – 1szt.

Regał książkowy wraz z półkami, wieńcem oraz dodatkowymi opaskami maskującymi i ozdobnymi wykonany zostanie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, laminowanej w kolorze z palety standardowych dekorów laminowanych (bez dopłat za kolory specjalne), o klasie higieniczności E1, wykończonej obrzeżem z PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Frontowa krawędź półek zlicowana z konstrukcją boczną w zakresie wymaganym dla montażu systemu roletowego. Przestrzeń półkowa po obu stronach regału zamykana roletkami z zamkiem.

Roletki wykonane z lameli aluminiowych lub PVC, poruszające się w prowadnicach bocznych, z mechanizmem zwijającym ręcznym, zamykane na zamek cylindryczny, w kolorze czarnym.

Boki regału wykończone dodatkowymi paskami płyty (wykończonymi obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm) o szerokości 7 cm, zamocowanymi 4 cm od krawędzi płyty bocznej regału, pionowo od wieńca górnego do dołu regału.

Zamontowany regał powinien zostać zakończony podwójnym wieńcem. Pierwszy, bezpośrednio montowany nad ostatnią wolną powierzchnią półki, wystający poza obrys regału o 2 cm. Druga warstwa wieńca powinna być cofnięta od krawędzi o 2 cm (różnica między wieńcami wyniesie 2 cm).

W polu pustej powierzchni pomiędzy górną półką a wieńcem zamontowany zostanie pasek płyty o szerokości 7 cm (wykończony obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm) będący nawiązaniem do opaski maskującej nóżki regału, umocowany w linii półek, cofnięty 2 cm od krawędzi płyt bocznych regału, przylegający do wieńca. Pasek płyty o szerokości 7 cm nie może pomniejszać wolnej przestrzeni półkowej względem pozostałych.

Całość ustawiona na nóżkach umożliwiających regulację wysokości i poziomowanie. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 7 cm (wykończoną obrzeżem PCV w kolorze dedykowanym o grubości min. 2 mm). Opaska maskująca nóżki cofnięta pod dolną półką ok. 0,5 cm.

Środkowa część regału – tył zabudowany płytą o grubości 18 mm. Na jednym boku posiada dodatkowe opaski 7 cm