O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Ekspertyza stanu technicznego stropu poddasza budynku nr 13

w KNW przy ulicy Królewieckiej 130 w Elblągu”

Obiekt: Budynek nr 13

Lokalizacja, nazwa użytkownika:

Adres: 		KNW przy ul. Królewieckiej 130 w Elblągu

Działki: 		164/27

Zarządca:		Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

Administrator: 	21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

- Zakres zamówienia:

Ekspertyza techniczna stropu poddasza budynku nr 13

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa prac projektowych na wykonanie ekspertyzy w zakresie określenia nośności stropu i posadzek poddasza oraz możliwości rozbiórki ścian działowych w pomieszczeniu przeznaczonym na siłownię.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej ze ścianami z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm i 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem obecnie nie użytkowanym. Obiekt został wybudowany w 1935 roku. Budynek jest wyposażony w instalacje:

- elektryczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- odgromową,

- centralne ogrzewanie

- dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy z lukarnami, pokryty dachówką ceramiczna holenderka z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej za pomocą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- stropy o konstrukcji żelbetowej nad piwnicą, w pozostałych kondygnacjach gęsto-żebrowe typu Akerman

- układ konstrukcyjny budynku-podłużny,

- nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe,

- kominy tradycyjne murowane z cegły klinkierowej otynkowane zakończone czapami żelbetowymi,

- obróbki blacharski z blachy ocynkowanej,

- tynki cementowo-wapienne,

- klatka schodowa żelbetowa z balustradą stalową

- stolarka okienna i drzwiowa PCV, aluminiowa i drewniana płytowa

- Parametry techniczne budynku:

  - Powierzchnia zabudowy: 	396,10 m2

  - Powierzchnia użytkowa:	577,30 m2

  - Powierzchnia zabudowy: 	396,10 m2

  - Powierzchnia użytkowa:	577,30 m2

  - Kubatura budynku:	3 453,00 m3

  - Część piwniczna:	502,20 m2

  - Część nadziemna	4 257,60 m2

  - Max. wysokość dachu nad terenem	13,04 m

4. Planowany zakres prac remontowo-budowlanych:

- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe z klatki schodowej),

- częściowe wyburzenie ścian działowych,

- wykonanie posadzki zgodnie z planowanym przeznaczeniem pomieszczenia,

- posadowienie urządzeń treningowych:

–  bieżnia

–  ergometr (wioślarz) 2 sztuki

–  rowerek stacjonarny

–  orbitrek

–  ławka płaska 3 sztuki

–  hantle, talerze, gryfy

–  drążek

- wykonanie prac naprawczych po montażu urządzeń z wykonaniem robót malarskich,

- dostosowanie istniejących instalacji do wymogów siłowni

- wentylacja pomieszczenia do wykonania wg potrzeb

- planowane prace nie powodują zmiany układu konstrukcyjnego budynku

- Uwagi końcowe:

Celem ekspertyzy jest dokonanie profesjonalnej oceny stanu technicznego stropu z ustaleniem konstrukcji i rodzaju stropu oraz określenie jego nośności, wraz z rozpatrzeniem możliwości rozbiórki ścian działowych w pomieszczeniu na poddaszu budynku i montażu wyposażenia siłowni w planowane urządzenia treningowe.

Ekspertyza techniczna powinna być wykonana w 2 egz. i zawierać:

- część opisową konstrukcji i rodzaj stropu oraz posadzki wykonaną na podstawie wykonanych odkrywek,

- inwentaryzację pomieszczenia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

- przyjęcie schematów statycznych do wykonania obliczeń,

- zebranie obciążeń,

- obliczenia i wyniki,

- wnioski końcowe,

- rysunki zalecanego ustawienia przyrządów do ćwiczeń z określeniem dopuszczalnego obciążenia

Opracowanie należy wykonać w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujące wymagania dla tego typu pomieszczeń oraz wymogi Zamawiającego i Użytkownika.

- Niezależnie od podanego zakresu prac, przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu opracowania.

- Przedmiotowe opracowanie powinno być wykonane przez uprawnioną osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

- Zamawiający zastrzega, że do wykonania niniejszej umowy będą dopuszczone tylko osoby posiadające:

  - obywatelstwo polskie,

  - ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”,

  - odpowiednie zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 632 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 – lokalizacja obiektu

Załącznik nr 2 – proponowany schemat rozmieszczenia sprzętu w pomieszczeniu