OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż szklanej ściany wraz z wyposażeniem dodatkowym

w pomieszczeniach zespołu ds. technicznych”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż kompletnej przeszklonej ścianki w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi, stanowiącej przegrodę wydzielającą pomieszczenie do prowadzenia krótkich spotkań z potencjalnymi klientami i petentami, zapewniającą standardy dyskrecji i swobodę prowadzenia rozmów.

Zamówienie obejmuje realizacje kompletnego rozwiązania, gotowego do użytkowania, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego wykonania.

- Zakres zamówienia

  - Wykonanie pomiarów z natury w miejscu montażu.

  - Opracowanie projektu technicznego i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem produkcji.

  - Dostawę niezbędnych materiałów, elementów konstrukcyjnych, szklenia, okuć, uszczelek 
i akcesoriów niezbędnych do kompletnej realizacji zamówienia.

  - Wykonanie i montaż przeszklonej ścianki wraz z drzwiami, wykonanie oznaczenia w postaci logotypu ZWiK Szczecin na skrzydle drzwiowym.

  - Przekazanie dokumentów potwierdzających parametry zastosowanych wyrobów, w tym kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, atestów, aprobat, certyfikatów lub dokumentów równoważnych - jeżeli są wymagane dla danego wyrobu.

  - Uporządkowanie miejsca prowadzenia prac po zakończeniu montażu.

- Podstawowe wymagania techniczne i użytkowe

  - Konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 9003, z otworem drzwiowym o wymiarach orientacyjnych ok. 3850 x 2760mm. Wymiary podane w chwili obecnej w otworze istniejącym w miejscu docelowym zmierzone od ściany do ściany, od poziomu posadzki do obniżonego sufitu – zgodnie z planowaną zabudową.  W konstrukcji ramy należy uwzględnić zabudowę z płyt GK (wymiary 260x290 mm).

  - Drzwi jednoskrzydłowe szklane o wymiarach orientacyjnych ok. 900 x 2000 mm.

  - Drzwi lewe, otwierane na zewnątrz pomieszczenia wydzielonego ścianką.

  - Skrzydło drzwiowe wyposażone w klamkę obustronną, samozamykacz w kolorze białym oraz zamek patentowy wraz z wkładką dwustronną.

  - Na skrzydle drzwiowym należy wykonać logotyp ZWiK Szczecin w technologii folii szronionej lub mrożonej: wstępny wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży wstępny projekt (rys. techniczny) tj. lokalizacja i wymiary logotypu. Zamawiającym potwierdzi lub wniesie uwagi przed realizacją.

  - Rozwiązanie bezprogowe: w dolnej krawędzi skrzydła należy zastosować uszczelnienie zapewniające ograniczenie przenikania dźwięku, w szczególności uszczelkę opadającą lub rozwiązanie równoważne.

  - Wypełnienie szklane z bezpiecznego szkła hartowanego (ESG10 lub ESG12): zastosowany układ szklenia ma zapewniać izolacyjność akustyczną całej przegrody nie mniejszą niż 41 dB lub parametr równoważny, potwierdzony dokumentacją producenta.

  - Na powierzchni szyb należy zastosować folię szronioną lub mrożoną do wysokości 2,0 m, ograniczającą możliwość identyfikacji osób znajdujących się wewnątrz pomieszczenia.

- Wymagania dotyczące materiałów i wykonania

  - Wszystkie zastosowane materiały i elementy muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad oraz przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków biurowych.

  - Konstrukcja musi zostać zamocowana w sposób zapewniający stateczność, sztywność, trwałość 
i bezpieczne użytkowanie, z zastosowaniem systemowych rozwiązań montażowych odpowiednich do istniejących warunków w miejscu realizacji.

  - Drzwi należy wyposażyć w uszczelki obwiedniowe, a w razie potrzeby także w dodatkowe rozwiązania poprawiające szczelność akustyczną.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dopasowanie rozwiązań technicznych do warunków istniejących w miejscu montażu oraz za kompletność dostawy i montażu.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, obejmującej co najmniej szkło, konstrukcję, okucia, uszczelnienia oraz montaż.

- Miejsce realizacji

Siedziba Zamawiającego: ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

- Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.

W terminie tym mieści się wykonanie pomiaru, opracowanie projektu (rys. technicznego), jego uzgodnienie z Zamawiającym, dostawa oraz montaż kompletnej ścianki.