1. SIEDZISKA PARAPETOWE

Siedziska parapetowe – 3 szt.

Nakładki na parapet wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o grubości min. 32 mm, w kolorze brzoza, brzoza polarna lub porównywalny (kolor do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy), o klasie higieniczności E1, wykończone obrzeżem z PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm (każda krawędź).
Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Konstrukcja oparta na nogach stanowiących element konstrukcyjny (nośny), wykonanych z litego drewna o wymiarach 5x5 cm z możliwością regulacji wysokości, pomalowane na wskazany przez zamawiającego kolor. Montowane do obecnych parapetów na klej montażowy, wyposażonych w stopki umożliwiające regulację wysokości i poziomowanie.

Wymiary:

- Parapet 1: długość 155,5 cm, głębokość 35 cm, wysokość nóg 30 cm

- Parapet 2: długość 145,5 cm, głębokość 35 cm, wysokość nóg 30 cm

- Parapet 3: długość 147,5 cm, głębokość 35 cm, wysokość nóg 30 cm

2. PÓŁKA NAD KALORYFEREM

Półka nad grzejnikiem – 1 szt.

Półka o wymiarach: szerokość 150 cm, głębokość 25 cm, wysokość całkowita 58 cm, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o grubości min. 32 mm, w kolorze brzoza, brzoza polarna lub porównywalny (kolor do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy), o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.
Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Front stanowi ażurowa zabudowa wykonana w formie pionowych lameli (listew) osadzonych w ramie konstrukcyjnej.
Lamele wykonane z płyty wiórowej laminowanej lub MDF laminowanego, w kolorze odpowiadającym płycie głównej, o przekroju prostokątnym: szerokość min. 20 mm, grubość min. 18 mm.
Lamele montowane pionowo w równych odstępach, z prześwitem pomiędzy elementami min. 20 mm.

Konstrukcja musi zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza dla prawidłowego działania grzejnika oraz stabilność całego elementu. Ramia konstrukcyjna wyposażonych w stopki umożliwiające regulację wysokości i poziomowanie.

3. REGAŁ BIBLIOTECZNY

Regał biblioteczny (50 × 27 × 214,5 cm, 7 przestrzeni) – 1 szt.

Regał wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze brzoza, brzoza polarna lub porównywalny (kolor do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy), o klasie higieniczności E1, wykończony obrzeżem z PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.
Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Regał wyposażony w 7 równych przestrzeni (półki stałe, bez możliwości regulacji wysokości).
Na bokach regału nie mogą być widoczne elementy mocujące półki.

Tył regału zabudowany płytą HDF laminowaną w kolorze białym o grubości min. 3 mm.

Regał ustawiony na nóżkach z możliwością regulacji wysokości i poziomowania. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 3,5 cm, wykończoną obrzeżem PCV w kolorze płyty (grubość min. 2 mm). Opaska cofnięta względem dolnej półki o ok. 0,5 cm.

Regał przeznaczony do montażu do ściany.

4. REGAŁ FACE

Regał ekspozycyjny typu Face (80 × 18 × 214,5 cm, 6 półek) – 1 szt.

Regał przeznaczony do ekspozycji książek okładką do przodu, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze brzoza, brzoza polarna lub porównywalny (kolor do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy), o klasie higieniczności E1, wykończony obrzeżem z PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.
Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Regał wyposażony w 6 półek stałych (bez możliwości regulacji), nachylonych pod kątem ok. 15° względem poziomu.
Każda półka wyposażona w przednią listwę zabezpieczającą przed zsuwaniem się książek.
Na bokach regału nie mogą być widoczne elementy mocujące półki.

Tył regału zabudowany płytą HDF laminowaną w kolorze białym o grubości min. 3 mm.

Regał ustawiony na nóżkach z możliwością regulacji wysokości i poziomowania. Nóżki zamknięte za opaską maskującą o wysokości 3,5 cm, wykończoną obrzeżem PCV w kolorze płyty (grubość min. 2 mm). Opaska cofnięta względem dolnej półki o ok. 0,5 cm.

Regał przeznaczony do montażu do ściany.

5. NAKŁADKA NA PARAPET

Nakładka na parapet wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o grubości min. 32 mm, w kolorze brzoza, brzoza polarna lub porównywalny (kolor do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy), o klasie higieniczności E1, wykończone obrzeżem z PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm (każda krawędź), 
Klasa higieniczności płyty E1 musi być potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Montowane do obecnych parapetów na klej montażowy, wyposażonych w stopki umożliwiające regulację wysokości i poziomowanie.

Długość 153,5cm głębokość 22cm