| Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O. ul. Tramwajowa 6, 90 - 132 Łódź |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury – ETAP I |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: | Zajezdnia tramwajowa przy ul. Telefonicznej 30/44 |  |  |  |
|  | woj. łódzkie, powiat Łódź, gmina Łódź |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IV, XXV, XXVI |  |  |  |
| Numery ewidencyjne działek: | Obręb W-08: 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6 |  |  |  |
| Faza: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| Tom: | 2.0 BRANŻA TOROWA |  |  |  |
| Projektant: | PROGREG Paweł Kudelski 32-447 Siepraw; ul. Myśliwska 51 tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ |  |  | PODPIS |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Kudelski |  | spec. drogowa MAP/0284/POOD/12 spec. kolejowa MAP/0337/POOL/08 |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Michał Liro |  | spec. kolejowa LOD/1444/POOKo/10 |  |
| 17 styczeń 2022 |  |  |  |  |

- Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Cel i zakres opracowania	3

3.	Podstawa opracowania	3

4.	Stan istniejący	3

5.	Stan projektowany	4

5.1	Rozwiązanie sytuacyjne	4

5.2	Rozwiązania wysokościowe	5

5.3	Rozwiązania konstrukcyjne	5

5.3.1	Nawierzchnia stalowa	5

5.3.2	Konstrukcja torowiska klasycznego podsypkowego	6

5.3.3	Pozostałe konstrukcje	8

5.4	Odwodnienie	10

5.5	Roboty ziemne	10

5.6	Informacja dotycząca gospodarowania odpadami	10

5.7	Uwagi	10

6.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	12

7.	Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby	13

8.	Załączniki formalno-prawne	21

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny	Rys. 1.0

- Plan sytuacyjno-wysokościowy	Rys. 2.1-2.2

- Geometria osi toru	Rys. 3.0

- Przekroje konstrukcyjne torowe	Rys. 4.0

- Specyfikacja węzłów	Rys. 5.1-5.2

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży torowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury” – ETAP I.

# Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest planowana rozbudowa torów odstawczych na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK – Łódź Spółka z o.o. w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44.

# Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr WZ/FM/U/05-00/21 z dnia 14 stycznia 2021r. zawarta pomiędzy firmą PROGREG Paweł Kudelski a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o.

Materiały wyjściowe:

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano następujące materiały:

- Opis Przedmiotu Zamówienia, określony przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego

- Umowa z Zamawiającym

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Obowiązujące przepisy i normy branżowe

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego

- Pomiary geodezyjne

- Wizja w terenie

# Stan istniejący

Teren zajezdni tramwajowej ET1 znajduje się w północno – wschodniej części Miasta przy ul. Telefonicznej 30/44. Teren nowego pola odstawczego znajduje się na działkach nr 116/6, 142/6 w obr. W-8. Na terenie zajezdni znajduje się infrastruktura do obsługi taboru tramwajowego, w tym: stara hala obsługi technicznej wraz z częścią biurowo – socjalną, nowa hala obsługi technicznej wraz z częścią socjalną, budynek myjni, budynek dawnego biura (wyłączony z eksploatacji i przewidziany do rozbiórki), nowa podstacja energetyczna zasilająca obiekty zajezdni, trakcje na zajezdni i miejską, pole odstawcze i tory manewrowe. W części południowo – wschodniej działki, zlokalizowane jest składowisko pojazdów uszkodzonych.

Warunki gruntowo – wodne

Podłoże gruntowe zajezdni tramwajowej ET1 przy ul. Telefonicznej 30/44 w Łodzi, pod przypowierzchniowymi warstwami gruntów antropogenicznych (nasypów niekontrolowanych – warstwa XI i nasypów budowlanych – warstwa XII) tworzą mineralne grunty rodzime plejstoceńskie:

- wodnolodowcowe piaski pylaste, drobno-, średnio- i gruboziarniste (warstwy serii Ia i Ib) oraz pospółki i żwiry (warstwy serii Ic)

- deluwialne piaski gliniaste (warstwa IIb1), gliny piaszczyste zwięzłe (warstwa IIIb1) i pyły piaszczyste (warstwa Va)

Wszystkie rozpoznane rodzime grunty niespoiste i spoiste są nośne. W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia oraz przy uwzględnieniu parametrów podanych w Tabeli 1 w Opinii geotechnicznej. Do gruntów nienośnych zaliczono nasypy niekontrolowane, występujące w strefie przypowierzchniowej do głębokości maks. 2,0 m p.p.t. (OW02)

W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych rozpoznane na badanym podłożu nowego układu torowego warunki gruntowe są proste, a projektowaną budowlę zakwalifikować należy do I kategorii geotechnicznej.

W podłożu badanego odcinka do rozpoznanej głębokości maks. 7,5 m p.p.t., wodę gruntową stwierdzono w postaci niewielkiego sączenia, występującego na stropie piasków gliniastych, na głębokości 1,90 m p.p.t. w otworze OW04

# Stan projektowany

# Rozwiązanie sytuacyjne

Zaprojektowano rozbudowę istniejącej zajezdni tramwajowej w kierunku wschodnim, która w Etapie I inwestycji składa się z 4 nowych torów odstawczych. Rozstaw torów na prostych ustalono na 5m. Rozwiązania układu torowego dostosowano do określonej w OPZ ilości miejsc postojowych dla pociągów tramwajowych w wariancie bez rozbiórki budynku biurowego.

Na wszystkich łukach poziomych poniżej R=50m zastosowano łuki przejściowe o R=50m opartych na kącie 6-ciu stopni. Ze względu na ograniczenia terenowe przewidziano wykonanie łuków odwrotnych (kontrałuków) o promieniu R=50m bez wstawek prostych. Najmniejszy promień łuku poziomego ustalono na R=25m.

W rozjazdach przewidziano klasyczne zwrotnice typu łódzkiego R=50m o długości 5.000m wraz z wymiennymi iglicami sprężystymi ze stali o twardości min. 260 HB, opartych na podstawie ciągłej z gniazdem na ucho iglicy i rygla. Przewidziano znaczną powtarzalność krzyżownic, poprzez zastosowanie wielokrotnie takich samych rozjazdów. Sumaryczna długość projektowanego torowiska wynosi 1242,860 metrów toru pojedynczego.

# Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe torowiska oparto na planie warstwicowym w nawiązaniu do przyległych torów oraz istniejącego terenu. Z uwagi na skomplikowane warunki terenowe oraz konieczność zaprojektowania torów odstawczych o niewielkim pochyleniu podłużnym, obszar zajezdni zwieńczono skarpami o nachyleniu 1:1,5 (oraz 1:1 ze wzmocnieniem geokratą) z korytkami muldowymi przeznaczonymi do lepszego odprowadzenia wody ze skarpy. Skarpy o nachyleniu 1:1 należy zabezpieczyć przeciwerozyjnie geokratą komórkową gr. 7,5 cm z obsianiem trawą. Geokratę należy zakotwić do podłoża szpilami typu "J" w ilości 0,8szt./m2. Aby uniknąć naciągania sekcji, każda komórka musi być spięta za pomocą opaski samozaciskowej. Przewidziano wzmocnienie oraz regulację wysokościową z frezowaniem i nakładką bitumiczną istniejącej nawierzchni asfaltowej.

# Rozwiązania konstrukcyjne

# Nawierzchnia stalowa

Nawierzchnię stalową torów przewidziano zasadniczo z szyn rowkowych o profilu 60R2 ze stali R260 wg PN-EN 14811. Natomiast na łukach poziomych o R≤50m przewidziano zastosowanie szyn rowkowych o profilu 59R2 ze stali R260GHT wg PN-EN 14811. Szyny 60R2 przed wbudowaniem w tory łukowe należy giąć mechanicznie na giętarkach rolkowych.

Szyny w torowisku powinny być oczyszczone z wolnej rdzy i zagruntowane od dołu i z boków warstwą materiału dielektrycznego np. na bazie poliuretanów (warstwą grubości rzędu 2mm) lub żywic epoksydowych (rzędu 0.5mm).

W rozjazdach przewidziano klasyczne zwrotnice typu łódzkiego R=50m o długości 5.000m wraz z wymiennymi iglicami sprężystymi ze stali o twardości min. 260 HB, opartych na podstawie ciągłej z gniazdem na ucho iglicy i rygiel o wysokości 72mm.

W rozjazdach bloki krzyżownic przewidziano z nakładkami ze stali o wysokiej twardości 400HB (min 380HB) z końcówkami krzyżownic oraz kierownicami z profilu 73C1 lub 76C1, 
z powierzchnią toczną obrobioną cieplnie do twardości min. 340 HB, z rowkiem na głębokość 12mm.

Łączenie szyn przewidziano zasadniczo przy pomocy spawania termitowego w technologii SOWOS i SOWOS HT lub innej o nie gorszych parametrach. Dopuszcza się spawanie elektryczne drutem osłonowym. Spawanie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające poświadczone kwalifikacje.

Wykonanie ostatnich styków szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprężyn przytwierdzeń musi być wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15÷30°C. Pomiar temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury i podany w dokumentacji powykonawczej. Po ułożeniu nawierzchni szynowej należy wykonać prewencyjne szlifowanie powierzchni tocznej szyn.

We wszystkich torach musi być zapewniona konduktancja przejścia między szynami a ziemią o wartości nie większej niż 2,5 S/km toru pojedynczego zgodnie z normą PN-EN 50122-2.

Przy budowie torów należy wykonać łączniki międzyszynowe (co 100m) i międzytorowe
(co 200m) kablem o przekroju min. 120 mm2. Połączenia należy wykonać za pomocą otworów wierconych metodą CEMBRE oraz należy je zabezpieczyć w skrzynkach przyszynowych.

Przewidziano konieczność szlifowania początkowego szyn (wg nomenklatury Warunków Technicznych PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn W Torach I Rozjazdach) w celu usunięcia wad hutniczych oraz innych płytkich uszkodzeń powierzchni tocznej szyn (z wyłączeniem odcinków rozjazdów obrobionych uprzednio w wytwórni nawierzchni stalowej rozjazdu). W ramach reprofilacji początkowej wymagane jest usunięcie warstwy metalu o grubości nie mniejszej niż 0.30 mm w zakresie kątowym obróbki oraz uzyskanie normatywnego profilu poprzecznego i profilu podłużnego w zakresie wszystkich długości fal.

W rejonie rozjazdów przewidziano konstrukcję torowiska klasycznego z szyn rowkowych 60R2 na podrozjazdnicach drewnianych z przytwierdzeniem śrubowo – sprężystym typu Skl.

# Konstrukcja torowiska klasycznego podsypkowego

Na projektowanej zajezdni tramwajowej przewidziano klasyczną konstrukcję podsypkową z szyn tramwajowych o profilu 60R2 na podkładach strunobetonowych o długości 1,80m i rozstawie podkładów 0,67m z przytwierdzeniem sprężystym typu SB i amortyzującą przekładką pod stopką.

Na podsypkę przewidziano tłuczeń kamienny - grubość warstwy minimum 25cm (pod podkładem) o frakcji d=31,5/50mm wg PN-EN 13450 (o właściwościach określonych szczegółowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). Zasypkę toru materiałem jw. przewidziano do poziomu 5cm poniżej główki szyny. W związku z powyższym szyny muszą być pokryte materiałem dielektrycznym zapewniającym normową konduktancję.

Pod podsypką przewidziano ułożenie 40 cm warstwy ochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285 ułożonej na geowłókninie separacyjno – filtracyjnej.

Wymagania dla konstrukcji klasycznej:

- Na powierzchni zagęszczonego podłoża gruntowego do Is ≥0.97 (dla gruntu niespoistego)                   
i Is≥0.95 (dla gruntu spoistego) – wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa.

- Na powierzchni 40 cm warstwy ochronnej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31.5mm zagęszczonej do Is≥1.03 - E2≥120MPa

- Na powierzchni 20cm warstwy podsypki tłuczniowej (5cm pod podkładem) wskaźnik zagęszczenia winien spełniać nierówność Is≥1.00 a wtórny moduł odkształcenia winien wynosić E2≥120MPa.

Uwaga: W przypadku gdy wtórny moduł odkształcenia podłoża przyjmie wartość 25MPa≤E2<45MPa, podłoże należy dodatkowo wzmocnić 25 cm warstwą ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285.

W przypadku gdy wtórny moduł odkształcenia podłoża przyjmie wartość 20MPa≤E2<25MPa, podłoże (pod podsypką tłuczniową) należy wzmocnić następującym układem warstw, kolejno od dołu:

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 3;

- 30cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285;

- georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu 1;

- 30cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285, na powierzchni której wtórny moduł odkształcenia winien spełniać nierówność E2≥120MPa.

W rejonie przejścia technicznego przez torowisko przewidziano konstrukcję z zabrukiem z kostki betonowej szarej na 10cm podbudowie z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285.

Na powierzchni znajdującej się pomiędzy torami tramwajowymi przewidziano wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wypełnionych piaskiem (z obsianiem trawą) do poziomu główki szyny na 5cm podsypce z kruszywa naturalnego 0 – 5 mm, geowłókninie separacyjno – filtracyjnej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o  CBR≥80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285. Do wykorzystania przewidziano trawę o wysokiej wytrzymałości na sól drogową oraz suszę, której skład stanowi mieszanka co najmniej trzech z następujących gatunków: kostrzewa czerwona krótkorozłogowa, kostrzewa czerwona rozłogowa, kostrzewa owcza, wiechlina łąkowa, życica trwała, mietlica pospolita.

Odcinek torowiska na długości przejazdu torowo - drogowego zabudowano płytami EPT posadowionymi na warstwie mieszanki niezwiązanej o  CBR≥80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285.

Dla odwodnienia toru od strony spadku poprzecznego toru w wykonanym rowku należy na warstwie piasku ułożyć przewód drenarski ze studniami rewizyjnymi z PCV średnicy 315mm 
z osadnikiem. Następnie należy zagęścić (obsypać) piaskiem średnioziarnistym zagęszczonym.

Odcięcie konstrukcji torowiska od istniejącego gruntu rodzimego odbywa się przy pomocy geowłókniny separacyjno – filtracyjnej o gramaturze ≥400g/m2 o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 19kN/m w obu kierunkach oraz wytrzymałości na przebicie nie mniej niż 2.9kN. Dodatkowo w rejonie drenażu przewidziano w/w geowłókninę układaną z 30 cm zakładem nad warstwę ochronną. Może być użyta inna geowłóknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie utwardzanych włókien ciągłych itp.

Wzdłuż torowiska przewidziano ułożenie dojścia technicznego dla motorniczych z płyt betonowych 50x50x8cm.

Obramowanie torowiska przewidziano zasadniczo z obrzeży betonowych 8x30x100cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz ławie z betonu C12/15 z oporem. Natomiast obramowanie torowiska na długości przejazdu z płyt EPT przewidziano z opornika betonowego 15x30cm na 5cm zaprawie o wysokiej wytrzymałości i ławie z betonu C16/20 z oporem.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części graficznej opracowania.

# Pozostałe konstrukcje

Konstrukcja chodnika / nawierzchni technicznej

8 cm	warstwa ścieralna – płyta betonowa 50x50cm, szara

3 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4

15 cm	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z kruszywem 				C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

15 cm  	warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR≥20% z kruszywem CNR 
o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

Istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

41 cm	Razem

Konstrukcja dojścia technicznego dla motorniczych z płyt betonowych

8 cm	warstwa ścieralna – płyta betonowa szara 50x50cm

5 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4

25 cm	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z kruszywem 				C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

Istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

38 cm	Razem

Konstrukcja zabudowy międzytorza z płyt ażurowych obsianych trawą

8 cm	płyta ażurowa betonowa 60x40x8cm z wypełnieniem piaskiem obsianym trawą

5 cm	podsypka z kruszywa naturalnego 0 – 5 mm

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

25 cm	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z kruszywem 				C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

Istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

38 cm	Razem

Konstrukcja obrzeża betonowego 8x30cm

40 cm	obrzeże betonowe 8x30cm

3 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10 cm	ława z betonu C12/15 z oporem

53 cm	Razem

Konstrukcja korytka muldowego

15 cm	korytko muldowe betonowe 50/15cm

3 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4

16 cm	ława z betonu C12/15 z oporem

34 cm	Razem

Konstrukcja opornika betonowego 15x30cm

30 cm	opornik betonowy 15x30cm

5 cm	zaprawa o wysokiej wytrzymałości

15 cm	ława z betonu C16/20 z oporem

50 cm	Razem

Konstrukcja krawężnika betonowego drogowego 20x30cm

30 cm	krawężnik betonowy 20x30cm

5 cm	zaprawa o wysokiej wytrzymałości

15 cm	ława z betonu C12/15 z oporem

50 cm	Razem

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3, G4

4 cm	warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11 wg PN-EN-13108

5 cm	warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W wg PN-EN-13108

7 cm	podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108

20 cm	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z kruszywem 				C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

20 cm	podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana o CBR≥60% z kruszywem 
CNR o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

40 cm	warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana o CBR≥20% z kruszywem 			CNR o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

Istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205 doprowadzone do grupy nośności podłoża G4 i E2=25MPa

100 cm	Razem

# Odwodnienie

W torowisku odwodnienie będzie realizowane poprzez użycie drenażu oraz skrzynie ziemne napędów zwrotnic. Przewidziano również montaż przyszynowych skrzynek odwodnieniowych z frezowanie otworów w rowkach szyn. Drenaż należy wykonać z dwuściennych rur drenarskich, częściowo – sączących 220°, PEHD Ø110mm SN8 z dodatkowym filtrem z geowłókniny (wykonany na budowie owinięcie rur geowłókniną daje gwarancję drożności systemu oraz przedłużenia jego żywotności). Studnie rewizyjne należy wykonać z rur karbowanych Ø315mm z pokrywami betonowymi instalowanymi na stożku żelbetowym Ø315mm. W miejscach gdzie będzie wykonane podłączenie przykanalików (wg odrębnego projektu branżowego) od odwodnienia drenażu należy wykonać studnie drenażowe zbiorcze z rur karbowanych Ø425mm. Rzędna dna studni winna znajdować się minimum 0,5m poniżej projektowanej rzędnej dna rury drenarskiej lub podłączenia przykanalika od odwodnienia drenażu.

Przewidziano korytka muldowe zbierające wodę opadową z powierzchni skarp. W punktach wskazanych na planie sytuacyjnym, woda za pomocą wpustów zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji miejskiej wg odrębnego opracowania.

# Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegać na usunięciu gruntu podłoża na głębokość projektowanego koryta nawierzchni oraz usunięcie gruntu organicznego i nasypów niebudowlanych, które nie mogą stanowić podłoża nawierzchni oraz odwiezieniu urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją ziemi z wykopu.

# Informacja dotycząca gospodarowania odpadami

Materiały z rozbiórki nawierzchni nie należą do odpadów niebezpiecznych i winny być przewiezione na składowisko odpadów obojętnych. Szyny winny być pocięte na odcinki o długości do 5m i przewiezione do składnicy surowców wtórnych. Niezużyte resztki materiałów dwuskładnikowych do podlewu torów muszą być ze sobą związane i dopiero w takiej postaci wywiezione na składowisko odpadów.

# Uwagi

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na grunty nienośne tj. np. namuły, torfy, należy je wymienić na zagęszczony grunt piaszczysty zgodnie 
z PN-88/B-04481;

- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia;

- Rozbiórki istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych itp. należy wykonywać tak aby nie uszkodzić istniejących nie podlegających rozbiórce elementów zagospodarowania terenu;

- W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP;

- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

- Podczas robót torowych należy wykonać  połączenia wyrównawcze międzytorowe i międzytokowe w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjnym (oraz dookoła rozjazdów) kablem o przekroju min. 120 mm2 ułożonym w rurze ochronnej. Połączenia należy wykonać za pomocą otworów wierconych metodą CEMBRE oraz należy je zabezpieczyć w skrzynkach przyszynowych;

- W bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowadzić ręcznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli itp. należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawić na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarami robót, lub braku określonych pozycji w przedmiarach robót, należy  powiadomić Projektanta w celu wyjaśnienia.

- Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem poszczególnych odpowiednich gestorów sieci;

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku Nr 169 Poz. 1650 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 Poz. 401);

- Odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach 
(Dz. U. 2016.1987);

Projektant:

mgr inż. Paweł Kudelski ………………………………………

Sprawdzający:

mgr inż. Michał Liro …………………………………………

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany:

„Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury” – Etap I

w zakresie:

Układ komunikacyjny – Projekt torowy

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- |
| Paweł Kudelski MAP/0284/POOD/12 MAP/0337/POOL/08 | Michał Liro LOD/1444/POOKo/10 |

# Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

# Załączniki formalno-prawne

Za zgodność z oryginałem

…………………………………

Łódź,  17.01.2022r.

mgr inż. Paweł Kudelski

CZĘŚĆ RYSUNKOWA