OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji diagnostyczno–naprawczej (programów naprawczych), ekspertyz, ocen stanu technicznego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) oraz kosztorysów inwestorskich na potrzeby realizacji zadania Remont nabrzeży na terenie portu morskiego w Świnoujściu, zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu”

Spis treści

1.	Cel inwestycji	2

2.	Przedmiot zamówienia, na który składają się 4 zadania	2

3.	Zadanie 1. Ekspertyzy, oceny stanu technicznego i opracowanie programów naprawczych nabrzeży	2

3.1.	Szczegółowy zakres zamówienia dla zadania 1	4

3.2.	Dokumentacja diagnostyczno–naprawcza oraz założenia realizacyjne	5

4.	Zadanie 2. Ekspertyzy i ocena stanu technicznego pozostałych nabrzeży	5

4.1.	Zakres nabrzeży objęty jedynie wykonaniem przeglądu i oceny stanu technicznego	5

5.	Zadanie 3. Analiza nawigacyjna	6

6.	Badania, ekspertyzy i rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych	7

7.	Wymagania dotyczące ekspertyz i oceny stanu technicznego (zadania 1-2)	8

8.	Wymagania formalne	9

9.	Dokumentacja wyjściowa	11

10.	Termin realizacji	11

11.	Forma przekazania dokumentacji	11

12.	Zakres branżowy dokumentacji	11

13.	Kody CPV	11

# Cel inwestycji

Przywrócenie pierwotnego stanu technicznego nabrzeży, poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewnienie ich dalszej bezpiecznej eksploatacji poprzez wykonanie szczegółowych ekspertyz, ocen stanu technicznego oraz opracowanie programów naprawczych (remontowych).

Celem opracowania jest:

- szczegółowe rozpoznanie aktualnego stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych,

- identyfikacja uszkodzeń, degradacji oraz przyczyn ich powstania,

- określenie technologii i zakresu robót odtworzeniowych i naprawczych,

- przygotowanie kosztorysów inwestorskich jako podstawy do planowania 
i zabezpieczenia środków finansowych,

- opracowanie STWiORB umożliwiających przyszłą realizację robót remontowych. STWiORB opracowane na potrzeby przyszłych postępowań realizacyjnych, w oparciu o programy naprawcze, bez opracowywania dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego

Dokumentacja ma charakter diagnostyczno–programowy i kosztowy, a nie projektowy 
w rozumieniu dokumentacji budowlanej.

Dokumentacja nie stanowi projektu budowlanego ani wykonawczego i nie jest przeznaczona do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

# Przedmiot zamówienia, na który składają się 3 zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej:

- ekspertyzy techniczne,

- oceny stanu technicznego,

- programy naprawcze,

- STWiORB,

- kosztorysy inwestorskie,

- analizy pomocnicze.

# Zadanie 1. Ekspertyzy, oceny stanu technicznego i opracowanie programów naprawczych nabrzeży

Zakres obejmuje następujące obiekty:

- Nabrzeże postojowe GPK – obręb 11 Warszów

  - obręb 11 Warszów, działki 7, 8, 58, 2/5. Obiekt w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, wyłączony z eksploatacji na odcinku 15m, wymagający całościowej przebudowy.

  - działki nr 58, 7, 8 – nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.10.1.2022.KM z dnia 26.05.2022 r.

  - działka nr 2/5, stanowiąca ok. 5% powierzchni nabrzeża – nieruchomość Skarbu Państwa pozostająca w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Zamawiający zapewni uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień wymaganych na etapie przyszłej realizacji robót remontowych.

- Nabrzeże postojowe nr 6 – Wybrzeże Władysława IV

- obręb 7 Świnoujście, działki 126/2, 127/2. Obiekt wyłączony z użytkowania na całej długości z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, wymagający całościowej przebudowy.

- nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich 
i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WGN 72244/15-5/09/JŚ z dnia 01.04.2009 r.

- Nabrzeże postojowe nr 6 – ul. Nadbrzeżna

- obręb 14, działka 2/4. Obiekt w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, wymagający całościowej przebudowy.

- nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście 
nr WGN.ŚJ-72244-22-7/09 z dnia 21.07.2009 r.

- Nabrzeże postojowe nr 2a

- obręb 6, działki 705, 706. Zakres: nabrzeże wraz z pirsem oraz slipem. Obiekt 
w stanie  zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, wyłączony częściowo 
z eksploatacji na odcinku 30m, wymagający całościowej przebudowy.

- nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich 
i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WGN.ŚJ-72244-28-6/10 z dnia 11.08.2010 r.

- Nabrzeże postojowe nr 2

- obręb 6, działka 704/2. Obiekt w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, wymagający przebudowy.

- nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich 
i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.5.2.8.2021.KM z dnia 21.09.2021 r.

## Szczegółowy zakres zamówienia dla zadania 1

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich objętych zakresem nabrzeży wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową.

- wykonania ekspertyz technicznych (od strony lądowej i wodnej), w tym:

- badań podwodnych przez certyfikowanych nurków,

- oceny stanu konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych,

- oceny stopnia degradacji materiałów i elementów wyposażenia.

- wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego obejmującej:

- wyposażenie techniczne,

- stan nawierzchni,

- elementy konstrukcyjne nad- i podwodne.

- opracowania programu naprawczego. Program naprawczy musi zawierać:

- opis aktualnego stanu technicznego,

- określenie zakresu niezbędnych robót remontowych i odtworzeniowych,

- wskazanie technologii wykonania robót,

- określenie materiałów i rozwiązań technicznych,

- wariantowe propozycje napraw (jeżeli zasadne),

- ocenę trwałości i skuteczności proponowanych rozwiązań,

- rekomendację optymalnego wariantu naprawy,

- określenie kolejności i etapowania robót.

- opracowania STWiORB. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą obejmować:

- wymagania technologiczne wykonania robót remontowych,

- wymagania materiałowe,

- wymagania jakościowe,

- zasady kontroli i odbioru robót,

- wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

- wymagania dotyczące robót w środowisku wodnym i hydrotechnicznym.

- opracowania kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy muszą:

- obejmować roboty odtworzeniowe i remontowe,

- być podzielone na branże i obiekty,

- umożliwiać etapowanie realizacji robót,

- być oparte na przyjętych programach naprawczych,

- stanowić podstawę do planowania budżetu inwestycyjnego.

- opracowania pomocnicze w tym:

- zestawienia zakresów robót,

- analizy techniczno–ekonomiczne wariantów,

- rekomendacje dotyczące realizacji.

- inne opracowania obejmujące niezbędne analizy i uzgodnienia wynikające ze specyfiki obiektów hydrotechnicznych.

## Dokumentacja diagnostyczno–naprawcza oraz założenia realizacyjne

- Opracowanie ma charakter diagnostyczny i programowy, a nie projektowy 
w rozumieniu prawa budowlanego.

- Dokumentacja nie stanowi projektu budowlanego ani wykonawczego i nie jest podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- STWiORB opracowywane są w oparciu o programy naprawcze i mają charakter opisowy oraz wymaganiowy, bez odniesienia do dokumentacji projektowej.

# Zadanie 2. Ekspertyzy i ocena stanu technicznego pozostałych nabrzeży

Wykonanie okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmującej ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania nabrzeży jako morskich budowli hydrotechnicznych. Ocena stanu technicznego obejmuje całość konstrukcji obiektu, 
w tym elementy konstrukcyjne usytuowane w wodzie i pod lustrem wody, których stan ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i dalszą eksploatację nabrzeża.

## Zakres nabrzeży objęty jedynie wykonaniem przeglądu i oceny stanu technicznego

  - Nabrzeże nr 91

obręb 10 Świnoujście, działki 252/13, 253/8, 254/6 – nieruchomości pozostające 
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.6.1.2018.KO z dnia 29.03.2018 r.

  - Nabrzeże nr 87

obręb 10 Świnoujście, działka 213/49 – nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.8.2019.JB z dnia 19.12.2019 r.

  - Nabrzeże nr 4

obręb 6 Świnoujście, działka 704/2 – nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.5.2.8.2021.KM z dnia 21.09.2021 r.

  - Nabrzeże nr 3

obręb 6 Świnoujście, działka 704/2 – nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.5.2.8.2021.KM z dnia 21.09.2021 r.

  - Przystań promowa „Warszów” wschód

obręb 14 Warszów, działka 1/4 – nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WGN.ŚJ-72244-46-5/10 z dnia 12.11.2010 r.

  - Przystań promowa „Warszów” zachód

obręb 7 Świnoujście, działka 150 – nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.688.5.2.11.2021.KM z dnia 07.10.2021 r.

  - Przystań promowa „Centrum - Karsibór” wschód

obręb 10 Świnoujście, działki 218/3, 219/4, 219/7, 219/15 – nieruchomości pozostające 
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WGN.ŚJ.72244-42-7/10 z dnia 20.12.2010 r.

  - Przystań promowa „Centrum – Karsibór” zachód

obręb 10 Świnoujście, działki 160, 203, 206/2 – nieruchomości pozostające 
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ustanowionym decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WEN.6844.5.1.2021.KM z dnia 25.02.2021 r.

# Zadanie 3. Analiza nawigacyjna

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania analizy nawigacyjnej dla wszystkich objętych zadaniem nr 1 nabrzeży, obejmującej 
w szczególności ocenę warunków manewrowych jednostek pływających, skrajni nawigacyjnych, wpływu projektowanych rozwiązań na bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Urzędu Morskiego. Zakres i szczegółowość analizy należy uzgodnić z właściwym Urzędem Morskim oraz Kapitanatem Portu.

# Badania, ekspertyzy i rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz i opracowań rozpoznawczych, zarówno od strony lądu, jak i od strony wody, niezbędnych do opracowania programów naprawczych oraz określenia zakresu i technologii robót remontowych.

- Zakres badań i ekspertyz obejmuje w szczególności:

- rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, w tym wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu,

- badanie stanu technicznego istniejących konstrukcji hydrotechnicznych, 
w szczególności ścianek szczelnych (w tym drewnianych i stalowych), ich szczelności, stateczności, nośności oraz stopnia degradacji,

- badania od strony wody, obejmujące m.in. ocenę dna, podłoża gruntowego, występowania rozmyć, wypłukiwania gruntu oraz stanu konstrukcji podwodnych,

- badania od strony lądu, obejmujące ocenę nośności podłoża, stateczności konstrukcji, wpływu obciążeń oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej.

- Wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz stanowią obligatoryjną podstawę do opracowania:

  - programów naprawczych,

  - założeń technicznych robót remontowych i odtworzeniowych,

  - przyjętych technologii wykonania robót,

  - kosztorysów inwestorskich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność oraz rzetelność wykonanych badań i ekspertyz, a także za przyjęte na ich podstawie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz poprawność opracowanych programów naprawczych i kosztorysów inwestorskich

- Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza opracowywania rozwiązań technicznych w oderwaniu od wyników przeprowadzonych badań ani opierania dokumentacji na danych archiwalnych lub założeniach teoretycznych bez ich weryfikacji w terenie.

- Ryzyko błędnego rozpoznania warunków gruntowych, wodnych lub konstrukcyjnych obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków wynikających 
z nieprawidłowych lub niekompletnych danych przekazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w opracowaniach konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury portowej lub minimalizacji wyłączeń z eksploatacji – o ile jest to technicznie możliwe.

# Wymagania dotyczące ekspertyz i oceny stanu technicznego (zadania 1-2)

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego dla każdego obiektu oddzielnie:

- w wersji papierowej – w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej – w formacie PDF (podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan podpisanego dokumentu).

Protokół z kontroli powinien zawierać w szczególności:

- opis stanu technicznego konstrukcji nabrzeża (części nadwodne i dostępne elementy podwodne),

- ocenę stopnia zużycia technicznego obiektu,

- wskazanie ewentualnych uszkodzeń, deformacji, ubytków materiałowych lub oznak korozji,

- ocenę przydatności obiektu do dalszej eksploatacji,

- wnioski i zalecenia pokontrolne, w tym określenie konieczności wykonania robót remontowych, zabezpieczających lub dalszych badań specjalistycznych,

- dokumentację fotograficzną.

Ekspertyzy oraz okresowa kontrola stanu technicznego muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, oraz aktualne członkostwo w właściwej izbie samorządu zawodowego.

Ekipa nurków wykonująca czynności w ramach kontroli stanu technicznego nabrzeży powinna składać się z kierownika prac podwodnych oraz co najmniej dwóch nurków, posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych.

Prace podwodne należy realizować zgodnie z:

- przepisami ustawy o wykonywaniu prac podwodnych,

- przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

- zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację prac podwodnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności:

- posiadanie oraz stosowanie udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z normą PN-ISO 45001 lub równoważną,

- stosowanie procedur awaryjnych i ratowniczych właściwych dla prac podwodnych.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży:

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika prac podwodnych oraz nurków,

- aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do prac podwodnych,

- dokumenty potwierdzające funkcjonowanie systemu zarządzania BHP.

# Wymagania formalne

Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, w następujących specjalnościach:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
obejmujące obiekty hydrotechniczne

Osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą:

- posiadać aktualne wpisy do właściwej izby samorządu zawodowego (PIIB),

- posiadać doświadczenie w opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i STWiORB dla obiektów portowych.

Wymagania dotyczące prac podwodnych (ekspertyzy, badania)

- Prace podwodne muszą być wykonywane przez zespół nurkowy, w skład którego wchodzi:

  - kierownik prac podwodnych,

  - co najmniej dwóch nurków, posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych.

- Prace podwodne należy realizować zgodnie z:

  - ustawą o wykonywaniu prac podwodnych,

  - przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

  - obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Nurkowie oraz kierownik prac podwodnych muszą posiadać:

  - ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania prac podwodnych,

  - aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do prac podwodnych,

  - doświadczenie w pracach przy obiektach hydrotechnicznych lub portowych.

Wymagania w zakresie BHP i systemów zarządzania

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie prac:

  - podwodnych,

  - prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu,

  - prowadzonych na czynnych lub czasowo wyłączonych obiektach hydrotechnicznych.

- Wykonawca musi posiadać oraz stosować udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z:

  - PN-ISO 45001 lub system równoważny.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania:

  - procedur awaryjnych i ratowniczych,

  - procedur postępowania na wypadek zagrożeń typowych dla prac podwodnych i hydrotechnicznych.

Wymagania dotyczące dokumentów i ich formy

- Protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego oraz ekspertyzy muszą być sporządzone:

  - w wersji papierowej – po 2 egzemplarze dla każdego obiektu,

  - w wersji elektronicznej – w formacie PDF (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan dokumentu podpisanego odręcznie).

- Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa musi być opracowana w sposób umożliwiający:

- etapowanie realizacji robót,

- wykorzystanie dokumentacji jako podstawy do przygotowania postępowań przetargowych na roboty budowlane lub postępowań w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

  - prawidłowość i kompletność dokumentacji,

  - rzetelność wykonanych badań i ekspertyz,

  - zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami prawa i normami technicznymi.

- Niedopuszczalne jest projektowanie rozwiązań technicznych w oderwaniu od wyników przeprowadzonych badań lub wyłącznie na podstawie danych archiwalnych bez ich weryfikacji w terenie.

Dokumentacja musi być zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych dla budowli hydrotechnicznych,

- ustawą Prawo budowlane,

- Polskimi Normami,

- wytycznymi Urzędu Morskiego i Zamawiającego.

# Dokumentacja wyjściowa

Zamawiający udostępnia:

- badania batymetryczne i sonarowe z lipca oraz z grudnia 2025 r.,

- roczne przeglądy techniczne nabrzeży z lipca 2025 r. oraz 5-letnie z 2022 roku.

# Termin realizacji

Termin opracowania pełnej dokumentacji: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.12.2027 r.

# Forma przekazania dokumentacji

Dokumentacja opracowana w ramach przedmiotu zamówienia powinna być przekazana:

- w formie papierowej: 4 egzemplarze,

- w formie elektronicznej: PDF + pliki edytowalne (DWG, DOCX, XLS).

# Zakres branżowy dokumentacji

Branże: hydrotechniczna, konstrukcyjno-budowlana.

# Kody CPV

Zadanie 1 – Kod główny:

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kody pomocnicze:

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i dokumentacji projektowej, oszacowanie kosztów

71312000-8 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71332000-4 – Usługi inżynieryjne w zakresie geotechniki

71335000-5 – Badania inżynieryjne

71319000-7 – Usługi biegłych

Zadanie 2 – Kod główny:

71335000-5 Badania inżynieryjne

Kody pomocnicze:

71312000-8 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71335000-5 – Badania inżynieryjne

Zadanie 3 – Kod główny:

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod pomocniczy:

71300000-1 – Usługi inżynieryjne

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Stan techniczny obecny nabrzeży

Załącznik nr 2 – Lokalizacje nabrzeży

Załącznik nr 3 – Proponowane etapy realizacji i płatności