## Nabrzeże GPK

| Parametr / Element | Opis / Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Wyspa Wolin, działki 7, 8, 58, 2/5, obręb 11 Warszów |
| Przeznaczenie | Cumowanie i postój jednostek turystycznych |
| Długość nabrzeża | 47,07 m |
| Dopuszczalne zanurzenie | 2,8 m (sondaż 093/2025 z 01.07.2025 r., ważność 12 miesięcy) |
| Rzędna korony nabrzeża | +1,5 m |
| Dopuszczalne obciążenie naziomu | 5 kN/m² w pasie 5 m, 10 kN/m² w dalszej odległości |
| Pachoły cumownicze | Typ Zl-15, siła uciągu 15 kN, 5 szt. |
| Odbojnice | Z wałków gumowych Ø32 cm co 3 m, długość 2,5 m, zamocowane łańcuchami |
| Drabinki wyłazowe | 2 szt. |
| Konstrukcja nabrzeża | Odcinek I – oczepowa z ścianką stalową Larssen IIIn; Odcinek II – płytowa żelbetowa wsparta na podporach palowych |
| Uwagi dodatkowe | Nabrzeże GPK położone po wschodniej stronie Świny, 1,16-1,22 km toru wodnego; zabezpieczone narzutem kamiennym |

## Nabrzeże nr 6 – ul. Wyb. Władysława IV

| Parametr / Element | Opis / Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Ul. Wyb. Władysława IV, przy Kapitanacie, obręb 7 Świnoujście, działki 126/2, 127/2 |
| Przeznaczenie | Cumowanie i postój jednostek małych i średnich |
| Długość nabrzeża | 95 m |
| Obciążenie pomostu | 20 kN/m² |
| Obciążenie nabrzeża (naziom) | 5 kN/m² |
| Rodzaj konstrukcji | Konstrukcja kozłowa; pod pomostami ruchomymi płyta żelbetowa 7,7 × 5,85 m |
| Ścianka szczelna | Stalowa, typ G1, L=9,7 m; wnęka pod pomostami L=9,2 m |
| Pale / podpory | Prefabrykowane elementy żelbetowe 35 × 35 cm |
| Ściągi | Stalowe Ø42 mm, rozstaw co 2,4 m |
| Pomosty ruchome | Stalowe, wymiary 10,5 × 4,5 m |
| Pachoły cumownicze | 5 szt. o nośności 225 kN; 2 szt. podwójnych o nośności 50 kN |
| Odbojnice | Z opon staroużytecznych nałożone na pionowe pale stalowe skrzynkowe |
| Drabinki wyłazowe | 3 szt. |
| Uwagi dodatkowe | Stan techniczny wymaga szczegółowej oceny i ekspertyzy przed projektowaniem |

## Nabrzeże nr 6 – ul. Nadbrzeżna

| Parametr / Element | Opis / Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Wyspa Wolin, ul. Nadbrzeżna, między przeprawą promową „Warszów” a PHŚ Świnoujście |
| Przeznaczenie | Cumowanie i postój małych i średnich jachtów, łodzi sportowych i rybackich; małych holowników |
| Długość nabrzeża | 90 m |
| Głębokość eksploatacyjna | 3,5 m |
| Dopuszczalne zanurzenie | 3,1 m (sondaż 103/2025 z 01.07.2025 r., ważność 6 miesięcy) |
| Rzędna korony nabrzeża | +1,8 m |
| Dopuszczalne obciążenie naziomu | 3 kN/m² |
| Konstrukcja nabrzeża | Ścianka szczelna Larssen III, rząd pali drewnianych L=13 m Ø35 cm co 1,5 m, rząd kozłów palowych mijankowo co 1,5 m, płyta żelbetowa |
| Różne poziomy korony | Środkowy +0,84 m, boczne +1,32 m, schody żelbetowe |
| Wyposażenie | Pachoły cumownicze typu II – 6 szt., typu I – 11 szt.; drabinki wyłazowe – 3 szt.; balustrady nierdzewne; okładzina drewniana z taśmą przenośnikową |
| Nawierzchnia | Mozaika 734 m², kostka brukowa 64 m² |
| Uwagi dodatkowe | Wymaga ekspertyzy technicznej przed projektowaniem |

## Nabrzeże nr 2a (z pirsem i slipem)

| Parametr / Element | Opis / Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Wyspa Uznam, od placu Słowiańskiego do ul. Marynarzy; początek i koniec przy slipach |
| Przeznaczenie | Cumowanie i postój jednostek małych i średnich; korzystanie ze slipów |
| Długość nabrzeża | 92 m |
| Pomost betonowy | Litera „T”, 19 × 5 m + część poprzeczna 19 × 3,5 m |
| Zjazdy / slipy | 17 m i 15 m |
| Rzędna korony / oczep | Oczep żelbetowy z kanałem instalacyjnym przykrytym płytami żelbetowymi |
| Dopuszczalne zanurzenie | 0–33 m: 1,5 m; 33–71 m: 0,8 m; do końca: 1,1 m (sondaż 99/2025, ważność 12 m-cy) |
| Obciążenie naziomu | brak podanej wartości |
| Konstrukcja nabrzeża | Nabrzeże kozłowe z oczepem żelbetowym, dolna część płyta żelbetowa 0,7 m; szerokość nadbudowy 1,95 m; ścianka drewniana 20 cm, kozłowo wbite pale Ø35 cm co 1,5 m, rzędna wbicia 9,8 m |
| Wyposażenie | Pachoły typu II – 6 szt., typu I – 11 szt.; drabinki 3 szt.; odbojnice z opon; system odbojowy belki MB1 150×150 mm |
| Uwagi dodatkowe | Wymaga wizji lokalnej i ekspertyzy technicznej przed projektem |

## Nabrzeże nr 2

| Parametr / Element | Opis / Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Ul. Wybrzeże Władysława IV, od południa sąsiaduje z nabrzeżem nr 2a, od północy z nabrzeżem nr 3 |
| Przeznaczenie | Cumowanie i postój jednostek małych i średnich |
| Długość nabrzeża | 163 m |
| Obciążenie naziomu | 10 kN/m² |
| Rodzaj konstrukcji | Kozłowa, ścianka szczelna drewniana gr. 20 cm, L=10 m; na ostatnim odcinku od 145 m brusy drewniane przechodzą w ściankę stalową Larssen |
| Pale | Drewniane Ø35 cm L=14 m co 1,5 m; pal pionowy do rzędnej 13,55 m; pal ukośny nachylenie 3:1 do rzędnej 12,95 m |
| Płyta nabrzeża | Szerokość 1,95 m, grubość 0,7 m |
| Ściągi | Stalowe Ø32 mm, zakotwione w płycie |
| Kotwienie ścianki | Z palami, ściągi zabetonowane w płycie |
| Energia elektryczna | 380/220 V, szafki zasilające |
| Pachoły cumownicze | 225 kN co 9 m, 14 szt. |
| Pierścienie cumownicze | 2 szt. |
| Odbojnice | Z opon samochodowych |
| Drabinki bezpieczeństwa | 3 szt. |
| Kanał instalacyjny | 0,60 × 0,60 m przykryty płytami żelbetowymi |
| Nawierzchnia | Płyty chodnikowe wzdłuż nabrzeża, pas szerokości 10 m do krawędzi jezdni |
| Dopuszczalne zanurzenie | 0–45 m: 2,8 m; 45–115 m: 2,9 m; do końca: 2,6 m (sondaż 097/2025 z 01.07.2025 r., ważność 12 miesięcy) |
| Uwagi dodatkowe | Wymaga wizji lokalnej i ekspertyzy technicznej przed projektem |