PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Awaryjna naprawa punktowa kanalizacji deszczowej DN 600
Lokalizacja: Żyrardów, ul. 1 Maja 45/47 (pas drogowy)

|  | Opis robót | Jedn. miary | Ilość (szacunkowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1.1 | Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie Czasowej Organizacji Ruchu (projekt + oznakowanie pionowe + urządzenia bezpieczeństwa ruchu) na czas awarii. | szt. | 1 |
| 1.2 | Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej w jezdni na głębokość do 15 cm. Wymiar wykopu roboczego ok. 3,0 m x 2,5 m. | mb | 11,0 |
| 1.3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa/betonu. Wywóz gruzu. | m³ | 2,2 |
| 1.4 | Wykop liniowy o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian wykopu (szalunki) w gruntach kat. III, głębokość do 2,5 m (z odwozem urobku ziemnego na składowisko lub odkład). | m³ | 18,75 |
| 2. | ROBOTY MONTAŻOWE (NAPRAWA KANAŁU) |  |  |
| 2.1 | Demontaż i wyciągnięcie uszkodzonego odcinka rury betonowej DN 600 (długość 1,0 - 1,5 mb). | szt. | 1 |
| 2.2 | Wykonanie podsypki stabilizującej pod rurociąg z piasku lub pospółki (gr. 15 cm), zagęszczonej mechanicznie. | m³ | 1,5 |
| 2.3 | Montaż rury kanalizacyjnej z PVC-U (klasa SN8) lub PP, średnica DN 600 mm. Długość odcinka naprawczego: 1,0 - 1,5 mb. | mb | 1,5 |
| 2.4 | Połączenie rury nowej (plastikowej) z istniejącą (betonową) za pomocą nasuwek adaptacyjnych elastycznych (typ Flex-Seal lub równoważny) z obejmami ze stali nierdzewnej, kompensujących różnicę średnic zewnętrznych. | szt. | 2 |
| 3. | ROBOTY ZIEMNE I ODTWORZENIOWE |  |  |
| 3.1 | Zasypanie wykopu piaskiem z dostawą piasku z zewnątrz. Zagęszczanie mechaniczne warstwami co 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98. | m³ | 15,0 |
| 3.2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (2 warstwy po 15 cm). | m² | 7,5 |
| 3.3 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową. | m² | 7,5 |
| 3.4 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC 16 W) – grubość 8 cm. | m² | 7,5 |
| 3.5 | Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. | m² | 7,5 |
| 3.6 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC 11 S) – grubość 4 cm. | m² | 7,5 |
| 3.7 | Uszczelnienie krawędzi połączenia starej i nowej nawierzchni taśmą bitumiczną lub zalewą drogową na gorąco. | mb | 11,0 |
| 3.8 | Uporządkowanie terenu budowy, demontaż oznakowania. | szt. | 1 |