| INWESTOR | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Wymiana zwrotnic A2, A7, A10, A12, A39, kompletnych rozjazdów jednotorowych pojedynczych A1, A40, krzyżownic tramwajowych i odcinków torów na terenie zajezdni Gaj |  |
| ADRES OBIEKTU | Zajezdnia „Gaj” ul. Kamienna 74, 50-549 Wrocław |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPZ | Szczegółowy spis zawartości opracowania zamieszczono na str. 2 |  |

| BRANŻA | STADIUM |
| --- | --- |
| DROGOWA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOROWA | Bogusław Jarema |  | 03.2025 |
| ZATWIERDZIŁ | Damian Talaga |  | 03.2025 |

Spis treści

1. Przedmiot zamówienia	3

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – branża torowa	3

2.1. Opis stanu istniejącego	3

2.2. Stan projektowany	3

3. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic	3

4. Uwagi końcowe	3

5. Zakres zamówienia	3

6. Termin wykonania zamówienia	4

7. Podstawa wykonania zadania	4

8. Wytyczne dla wykonawcy	4

8.1. Wytyczne ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	4

8.1.1. Uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia	5

8.2. Wytyczne dotyczące realizacji robót budowlanych	5

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana zwrotnic A2, A7, A10, A12, A39, rozjazdów tramwajowych jednotorowych pojedynczych A1, A40, krzyżownic tramwajowych oraz odcinków torów wraz z wykonaniem podbudowy i zabudowy na terenie zajezdni tramwajowej „GAJ”

## OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – branża torowa

### Opis stanu istniejącego

Rozjazdy, zwrotnice, krzyżownice tramwajowe i tory zakwalifikowane do wymiany, charakteryzują się znacznym stopniem zużycia, powodującym brak możliwości ich efektywnej naprawy i bieżącego utrzymania, co skutkuje możliwością wykolejenia taboru i blokady torów zajezdni. Nawierzchnia zakwalifikowanych rozjazdów i toru, zabudowana jest częściowo kostką kamienną 18x20 i betonem.

Zamawiający nie posiada specyfikacji rozjazdów.

### Stan projektowany

Wymiana wyeksploatowanej infrastruktury torowej na terenie Zajezdni GAJ – zwrotnice A2, A7, A10, A12, A39, rozjazdy A1, A40, krzyżownice tramwajowe wraz z odcinkami torów oraz podbudowa i zabudową. Zwrotnice, rozjazdy, krzyżownice tramwajowe i tory należy wbudować obecnym układzie torów.  Wykonawca dostarczy i zamontuje dwa rozjazdy jednotorowe pojedyncze (zwrotnica, krzyżownica, szyny łączące) A1, A40, Zwrotnice z iglicami sprężystymi 116 mm napędem do przekładania ręcznego, wyposażone w osprzęt do ogrzewania zwrotnicy. Krzyżownice blokowe ze stali gatunek co najmniej R 260 lub górna warstwa krzyżownic wykonana z nakładkami z materiału trudnościeralnego o twardości 380 HB. Szyny rowkowe 60R2 o twardości R290, tor - łącznie 25 mtp, podbudowa 20 cm, beton C30/37 zbrojony włóknami polimerowymi, wypełnienie torowiska betonem C 30/37 lub zabudowa w granitowej kostce kamiennej 18/20. Rozjazdy, zwrotnice, krzyżownice i szyny torów kotwione do podbudowy z podlewem żywicami. Zamawiający nie posiada dokumentacji geodezyjnej rozjazdów w związku z czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania inwentaryzacji geometrii wymienianego układu torowego w celu zamówienia rozjazdów o optymalnej geometrii dla odprowadzania wód opadowych.

## Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

Przekładanie zwrotnic mechaniczne, zwrotnice zjazdowo-najazdowe, z ogrzewaniem elektrycznym. Wykonawca wykona podłączenia do istniejącego sterownika ogrzewania, wraz z wymianą urządzeń grzewczych i instalacji zasilającej grzałki.

## Uwagi końcowe

Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących  
z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w zgodzie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.

## Zakres zamówienia

Wymiana wyeksploatowanej infrastruktury torowej na terenie Zajezdni GAJ – zwrotnice A2, A7, A10, A12, A39, rozjazdy A1, A40, krzyżownice tramwajowe oraz odcinki torów pomiędzy rozjazdem A1 a krzyżownicami na przecięciu torów i pomiędzy zwrotnicą A2 i A3, oraz podbudowa i zabudowa. Zwrotnice, rozjazdy, krzyżownice tramwajowe i tory należy wbudować obecnym układzie torów.

Wykonawca będzie musiał wykonać specyfikację rozjazdów.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej wszelkie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości dotyczące zabudowanych materiałów.

## Termin wykonania zamówienia

Termin na wykonanie zadania wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy, w podziale:

- 90 dni dla wyspecyfikowania rozjazdów i ich produkcji

- 60 dni dla ich wbudowania

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze przekazanie terenu budowy przed zamknięciami tramwajowymi celem wykonania robót przygotowawczych. Ewentualne skrócenia terminu realizacji robót nastąpi wyłącznie na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca przed przejazdem próbnym oraz wznowieniem komunikacji tramwajowej dokona wyczyszczenia torowiska (rowków szyn) na odcinkach wyłączonych z komunikacji tramwajowej dla potrzeb remontu torowiska. W/w roboty należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Do dnia ostatniego terminu realizacji należy zakończyć wszystkie roboty budowlane, przeprowadzić prace porządkowe, przywrócić teren do stanu pierwotnego, dokonać prób i sprawdzeń, oraz przeprowadzić odbiór końcowy i przekazać dokumentację powykonawczą niezbędną do przeprowadzenia odbioru końcowego– w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, ewentualne braki w dokumentacji powykonawczej uzupełnić w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy uwag przez Zamawiającego.

## Podstawa wykonania zadania

Przedmiotowe zadanie należy wykonać szczególnie w oparciu o:

- umowę z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia,

wytyczne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte w punkcie Wytyczne dla Wykonawcy,

Podstawę wykonania stanowią także między innymi, przepisy prawne, normy oraz inne dokumenty techniczno-budowlane w tym zasady sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia obowiązujących norm, przepisów i wytycznych technicznych, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

## Wytyczne dla wykonawcy

### Wytyczne ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Rozjazdy (wraz z mechanizmami nastawczymi) dostarczy Wykonawca.

Przygotowanie i realizację inwestycji należy prowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mas na podlewy i zalewy pionowe tylko w technologii na zimno.

Zamiar rozpoczęcia robót należy zgłosić 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia harmonogramu. W harmonogramie należy przyjąć prowadzenie robót w trybie zmianowym od godz. 6.00 rano do godz. 22.00 wieczorem przez 7 dni w tygodniu, a gdy wymaga tego technologia robót lub istnieje ryzyko opóźnień w terminowym zakończeniu robót prace należy prowadzić 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hałasu. Roboty należy prowadzić w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót.

Inne wymagania Zamawiającego:

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi robotami budowlanymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem wytycznych, warunków technicznych, uzgodnień, ekspertyz, odstępstw oraz postępowaniami administracyjnymi, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

Opracowania do przekazania Zamawiającemu: Harmonogram robót.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania techniczne należy na roboczo konsultować z Zamawiającym.

Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie sieci podziemnych jak i innych urządzeń nadziemnych w tym niedopuszczenie do ich uszkodzenia.

#### Uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia w tym minimum:

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej,

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz aktualnym wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty te należy przedstawić w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca powinien przedstawić referencje, że posiada doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych tramwajowych.

### Wytyczne dotyczące realizacji robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo na placu budowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, metody użyte w budowie. W trakcie robót Wykonawca ponosi ryzyko związane z organizacją robót budowlanych, zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnieniem ochrony środowiska, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, zorganizowaniem zaplecza budowy.

Kierownik budowy jest zobowiązany do:

- przestrzegania obowiązujących aktów prawnych, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

przed dopuszczeniem do pracy podległych pracowników, zapewni ich poinformowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia (podstawa: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy);

Wykonawca w czasie robót zobowiązuje się do utrzymania drogi publicznej w rejonie inwestycji wolnej od zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac. Wprowadzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) na koszt Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia stanu dróg do stanu przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy dokonać klasyfikacji materiałów na staro użyteczne, do ponownego wbudowania oraz odpad. Materiały staro użyteczne należy przekazać na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany na terenie miasta Wrocław.

Materiały budowlane niezbędne do wykonania robót budowlanych przed ich wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego reprezentowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz polskim normom.

Wykonawca każdorazowo przekaże do odbioru roboty zanikające bądź ulegające zakryciu. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów przez upoważnionego przedstawiciela.

Gwarancja na wszystkie wykonane prace wynosi: 3 lata od odbioru końcowego. Do czasu odbioru końcowego użytkowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek części robót wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia będzie rozumiane jako użytkowanie tymczasowe. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii niezwłocznie od ich zgłoszenia, lecz nie później niż w wyznaczonych terminach.

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w wersji papierowej i cyfrowej.

W razie zaistnienia konieczności i odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego na swój koszt.