Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż automatycznych napędów do istniejącej bramy wjazdowej na nieruchomości będącą przepompownią ścieków w m. Sade Budy ul. Kościuszki dz. nr 237/2 ( visa vi hurtowni Grafitt).

Zakres funkcjonalny systemu otwierania bramy: 
- otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do nieruchomości dla pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z nieruchomości (szacowana częstotliwość otwierania i zamykania bramy maksymalnie do 50 cykli na dobę, zamawiający preferuje napędy firm: FAAC lub CAME),

- otwieranie bramy za pomocą pilota - (w zakresie oferty należy skalkulować dostawę 10 pilotów),

- Zamykanie bramy automatycznie po ok. 30 s.

- zabezpieczające pojazdy przed uszkodzeniem, dwa komplety czujek – jeden na istniejących słupkach bramowych – drugi za bramą na nieruchomości Zamawiającego na słupkach (słupki stalowe wraz z montażem w kostce betonowej w zakresie oferty),

- możliwość ręcznego awaryjnego otwierania bramy,

- po stronie wykonawcy będzie zapewnienie zasilania 230 V (zasilanie 230V znajduje się w budynku oddalonym od bramy ok 30 mb.- zalecana wizja lokalna celem dokładnego szacunku) oraz wykonanie wszelkich potrzebnych przepustów kablowych pod kostką brukową wraz z odtworzeniem terenu.

W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace związane z przygotowanie terenu pod w/w roboty oraz przywrócenie jego stanu do tych sprzed robót.

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o wymiarach 170x170 cm ( bez zawiasów), otwierana do wewnątrz nieruchomości Zamawiającego.

Po stronie wykonawcy należy uprzątnięcie wszelkich odpadów pozostałych po wykonaniu prac.

W przypadku konieczności przeprowadzenie wizji lokalnej, termin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Zakładu Kanalizacji Jaktorów 667 388 402.

Gwarancja na wykonane roboty i napęd 36 m-cy.

Poniżej zdjęcie podglądowe.