Węgorzewo, dnia ………………

OPIS  PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw maszyn elektrycznych, aparatury i

podobnych urządzeń

Zamawiający:      24 WOG Giżycko

ul. Nowowiejska 20

11-500 Giżycko

Przedmiotem zamówienia jest : naprawa instalacji wyciągowej trocin usytuowanej 
w pomieszczeniu stolarni na terenie kompleksu wojskowego w Węgorzewie.

1.  Zakres robót do wykonania:

- wylanie podestu betonowego o wym.1800x880x260mm zbrojonego siatką posadzkową fi 6mm;
- montaż wentylatora promieniowego o parametrach zbliżonych do: parametry przepływowe - wydajność objętościowa 2,7m3 /s, ciśnienie całkowite Pa/C- 3000/20, max temperatura czynnika-80 o C, dopuszczalne zapylenie 200 g/m3 , obroty wirnika (obr./min) 1840/50Hz; dane silnika – moc silnika -18,5 kW, obroty silnika /min. - 1460, napięcie V -400/690/50Hz, klasa szczelności IP- 55; ponadto powinien posiadać w wyposażeniu uszczelnienie wału - dławikowe, właz inspekcyjny, skrzynkę zaciskową na obudowie silnika, króciec odwadniający;                                                                                               - zweryfikowanie i dorobienie przyłączeń na wlocie i wylocie z blachy stalowej (istniejący wlot i wylot – fi 400mm);

- montaż rozdzielnicy prądu wraz z zabezpieczeniem (skrzynka rozdzielcza plus   wyłącznik główny prądu.                                                                                                       
- podłączenie wentylatora do istniejącego zasilania i sprawdzenie jego działania.

      - Warunki realizacji zadania:

      - Zamawiający informuje, iż w dniu ………… o godzinie ……………. Odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Zamawiający nie zastrzega konieczności odbycia wizji lokalnej przez składającego ofertę. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

      - Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

      - Realizacja robót w godzinach 7oo – 15oo (istnieje możliwość pracy do godziny 18oo w dniach poniedziałek – piątek oraz do godz. 15oo , w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki).

      - Roboty będą prowadzone na terenie czynnej Jednostki Wojskowej. W związku z tym, Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy, powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników, współpracowników oraz środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązujących w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych. Wykonawca dostarczy do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji na terenie, której przewidziano realizację zamówienia, wniosek (załącznik nr …) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub umowie jako do kontaktów. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, poruszające się w strefie ochronnej Zamawiającego lub jednostki/ instytucji zabezpieczanej, które są wyposażone w urządzenia do rejestracji obrazu (takie jak np. wideorejestratory) muszą posiadać zdolność wyłączenia na czas przebywania w strefie ochronnej. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… do swz) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej od właściwego terenowo Ekspozytora Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Czas oczekiwania na opinię do 10 dni. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okna oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.

- Po zakończeniu prac teren należy kompleksowo uporządkować aby nadawał się od razu do użytkowania.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej,  ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania          w 2025 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

- Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

Sporządził:

Roman Hejka                                           KIEROWNIK SEKCJI  OBSŁUGI

INFRASTRUKTURY