### GRUPA 1

### 1.1. Drzwi zewnętrzne:

1.1.1. Drzwi zewnętrzne stalowe:

Drzwi stalowe Konstrukcja skrzydła pełne: ramiak drewniany wypełniony pianą PUR, poszycie: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC. Wyposażone w 3 przylgi, 3 bolce antyważeniowe. Grubość min. 54mm, współczynnik przenika Umax=1,1 W/m2*K. Ościeżnica ze stali węglowejo grubości 1,2 mm, malowana proszkowo. Trzy zawiasy, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze zbliżonym do RAL 8004. Drzwi doposażone w stópkę. Drzwi wyposażone w samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady kąta otwarcia drzwi 95 - 110°.

### 1.1.2. Okno

Umax=0,9 W/m2*K, Okno jednoskrzydłowe RU. Okno w systemie PVC. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Okucia obwiedniowe. Okno w kolorze białym zbliżone do RAL 9003. Profile minimum 5-komorowe o głębokości 70-85mm i wzmocnieniem stalowym oraz 3-punktowymi lub 5-punktowymi zamkami listwowymi. Współczynnik przenikania Umax ≤ 1,30 W/m2*K. Zestaw trzy-szybowy. Wypełnienie szyba. W ościeżnicy okna zamontować nawiewniki ciśnieniowe o wydajności do 30 m3/h, z możliwością regulacji przepływu.

GRUPA  2

### 2.2. Drzwi wewnętrzne:

### 2.2.1.  Drzwi płycinowe wzmocnione:

Skrzydło:

Drzwi drewniane płytowe na płycie wiórowej pełnej wzmocnionej ramiakiem, obłożone płytą HDF w okleinie CPL 0,7-0,8mm białej zbliżonej do RAL9003. Boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Skrzydło wyposażone w trzy zawiasy zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeń sanitarnych posiadające podcięcie wentylacyjne lub wyposażone w tuleje wentylacyjne. Szyldy i klamki ze stali nierdzewnej - klamka bezpieczna.

Ościeżnice stalowe regulowane:

Ościeżnice metalowe z blachy 1,2-1,5mm, z uszczelką na obwodzie ościeżnicy. Malowane farbami poliestrowymi w kolorze białym zbliżonym do RAL9003, z trzema gniazdami pod zawiasy i bolcami antywyważeniowymi (szczegóły zgodnie z zestawieniem stolarki).

W skrzydłach o szer. ≥ 90 cm zastosować 3 zawiasy/skrzydło Ościeżnica wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz. Ościeżnice wyposażone w tymczasowo zaślepioną  kieszeń na zamek przystosowaną do montażu elektro-zaczepu rewersyjnego w sposób umożliwiający jego montaż.

- ościeżnica kotwiona do ściany murowanej za pomocą kołków rozporowych.

- ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej, wkręty samo wiercące.