OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USUNIĘCIE ŚLADÓW GUMY OPON Z NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

ORAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH 
W KOMPLEKSIE K-6031

NA TERENIE LOTNISKA WOJSKOWEGO

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ROK 2026

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT OPZ

Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie śladów gumy opon z nawierzchni lotniskowych 
oraz oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych w kompleksie K-6031” tj.:

- Oczyszczenie nawierzchni betonowej drogi startowej z zatarć gumą z opon samolotowych metodą wysokociśnieniową - przyjęto do wykonania na wschodnim podejściu od płyty nr 340 do 490, na zachodnim podejściu od płyty 10 do 120 – razem 65 000 m2. Średnia ilość śladów gumy: 30% w wyznaczonych obszarach do czyszczenia.

- Usunięcie farby oznakowania poziomego z nawierzchni betonowych wszystkich elementów funkcjonalnych lotniska z pozostawieniem śladu oznakowania metodą wysokociśnieniową - przyjęto do wykonania – 11 500 m2 na nawierzchniach:

- droga startowa;

- drogi kołowania: A, B, C, D, E, F, G, H;

- APRON: A, B, C, D, E, F;

- Umocniona Strefa Rozśrodkowania (USR);

Metoda hydrodynamiczna przyjęta do wykonania mechanicznego usunięcia gumy oraz farby oznakowania poziomego z nawierzchni nie może powodować:

- naruszenia  struktury nawierzchni betonowej lotniska,

- uszkodzenia oświetlenia drogi startowej i innych płaszczyzn lotniskowych.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Opis Przedmiotu Zamówienia jest stosowany jako dokument przy zleceniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

  - ZAKRES ROBÓT ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ujętych w przedmiarze robót.

Wymagania ogólne zawarte w OPZ mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:

- CPV 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic.

  - USUNIĘCIE ŚLADÓW GUMY OPON Z NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH 
ORAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH 
W KOMPLEKSIE K-6031

Roboty remontowe powinny być przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, 
jak również zachowane reżimy technologiczne, zgodne z OPZ, a także zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  - INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z UWAGI NA:

    - ORGANIZACJA TERENU BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEKAZANIE TERENU ROBÓT

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót niezbędny do realizacji zadania  
w dniu 08.06.2026 r.

- Organizacja placu robót należy do Wykonawcy.

- Przekazany teren prac na terenie lotniska podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży
i pożaru.

- Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego Wykonawcy, 
jego pracownikom i Podwykonawcom.

- Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót na terenie lotniska obciążają Wykonawcę.

- Powstałe uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca naprawi na własny koszt.

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody. Wykonawca otrzyma fakturę (za wodę) wystawioną przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 10 projektu umowy.

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych prac objętych zamówieniem, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prac, metody użyte przy czyszczeniu nawierzchni lotniskowych oraz za ich zgodność z OPZ.

- Prace będą realizowane na częściowo czynnym obiekcie lotniska dla lotów szkoleniowych śmigłowców, przy wyłączeniu ruchu statków powietrznych na drodze startowej (DS).

- Pracami objęte jest lotnisko na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w m. Janów.

- Wjazd i wyjazd na teren budowy będzie się odbywał wyłącznie istniejącą drogą główną 
przez teren 23. BLT, który pozostaje w trakcie realizacji zamówienia terenem zamkniętym. Wszelkie poruszanie się pracowników Wykonawcy będzie możliwe tylko i wyłącznie 
na podstawie uzgodnień z Zamawiającym i na ustalonych przez niego zasadach.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz wszyscy pracownicy realizujący ze strony Wykonawcy przedmiot niniejszej umowy przed przystąpieniem do jej realizacji są zobowiązani do odbycia instruktażu w zakresie poruszania się po lotnisku oraz FOD.

- Miejsce parkowania pojazdów tylko w miejscach wyznaczonych przez Użytkownika.

    - ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.

    - OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia.

    - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stosował się 
do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach.

    - WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonawcy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, tj.: rękawice, okulary ochronne, ochronniki słuchu. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac na lotnisku.

    - ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robót tj.: kontenery socjalne oraz toalety przenośne zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Miejsce ustawienia kontenerów wskaże Zamawiający w dniu protokolarnego przekazania terenu robót.

    - WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wjazd i wyjazd na teren budowy będzie się odbywał wyłącznie istniejącą drogą główną 
przez teren 23. BLT, który pozostaje w trakcie realizacji zamówienia terenem zamkniętym. Wszelkie poruszanie się pracowników Wykonawcy będzie możliwe tylko i wyłącznie na podstawie uzgodnień z Zamawiającym i na ustalonych przez Niego zasadach.

Wykonawca i Podwykonawca oraz wszyscy pracownicy realizujący ze strony Wykonawcy przedmiot niniejszej Umowy przed przystąpieniem do jej realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia uzupełniającego w zakresie poruszania się po lotnisku oraz FOD.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedstawiciel Zamawiającego

Osoby wyznaczone przez Zamawiającego, upoważnione do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Osobę (Służba bezpieczeństwa i higieny pracy) współpracują z koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy.

Przedstawiciel Wykonawcy

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, sprawdzony przed użyciem oraz powinien posiadać klasę CE.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi mieć możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego do realizacji 
w/w zamówienia.

SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu specjalistycznego 
do realizacji w/w zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ramach zamówienia, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
Środki transportu nie odpowiadające powyższym warunkom będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓWTECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania porządku na terenie wykonywanych robót,

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z pracami i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób nieupoważnionych,

- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach spowodowanych pojazdami wykonawcy lub działaniami jego pracowników.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu robót oraz elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu robót do końcowego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w należytym porządku. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji terenu robót i pełnego uporządkowania terenu wokół niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami zamówienia, zawartą umową. Prace będą realizowane na częściowo czynnym obiekcie lotniska dla lotów szkoleniowych śmigłowców, przy wyłączeniu ruchu statków powietrznych na drodze startowej (DS). Z uwagi 
na specyfikę miejsca wykonywanych prac czas ich wykonywania będzie ustalany z Zamawiającym na bieżąco. Wszystkie uszkodzenia oświetlenia drogi startowej i innych płaszczyzn lotniskowych powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca naprawi niezwłocznie na swój koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie wypłacone zgodnie z ryczałtem do wysokości określonej w umowie.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ODBIÓR KOŃCOWY:

Odbiór końcowy polega na ocenie wizualnej obiektu i wykonanych prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartą umową oraz ofertą cenową.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy 
oraz przy udziale przedstawicieli Użytkownika. W czasie odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego usługi usunięcia śladów gumy na drodze startowej oraz oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych w kompleksie K-6031.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena (kwota) ryczałtowa ustalona w oparciu o wymagania Zamawiającego, jakie zostały przedmiotowo określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY 
I USTALENIA TECHNICZNE.

DOKUMENTY BUDOWY:

Do dokumentów realizacji prac zalicza się następujące dokumenty:

- protokół przekazania terenu robót,

- korespondencja w czasie realizacji robót,

- protokoły odbioru końcowego robót;

- notatka – rozliczenie (woda/ścieki);

- dokumentacja powykonawcza / szkic płaszczyzn na których wykonywane były prace;

PRZEPISY:

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),

- Norma Obronna NO-17-A204 z 2025r. – odnośnie nawierzchni lotniskowych, nawierzchni 
z betonu cementowego, wymagań i metod badań.