OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z KONSERWACJĄ I SERWISOWANIEM ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ

DLA ZADANIA NR 01849

„Przebudowa części budynku nr 71 wraz z adaptacją na magazyn uzbrojenia CSŁiI”.

KOMPLEKS WOJSKOWY - 0151

ADRES OBIEKTU : 	Zegrze, ul. Juzistek 2, budynek nr 71

INWESTOR:			Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie						Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR : 	26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Juzistek 2, Zegrze

UŻYTKOWNIK : 	Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

ul. Juzistek 2, Zegrze

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją 
i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym nr 0151 w Zegrzu, dla zadania inwestycyjnego nr 01849 „Przebudowa części budynku nr 71 wraz z adaptacją na magazyn uzbrojenia CSŁiI”.

- INFORMACJE OGÓLNE DOT. TERENU

  - Dane podstawowe

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i modernizacji budynku wraz ze zmianą funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, dot. tylko fragmentu budynku nr 71.

Nieruchomość na której planowana jest inwestycja oznaczona jako działka nr 111/336 z obrębu 11 Jadwisin, gmina Serock uregulowana w księdze wieczystej Nr WA1L/00001262/4  stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kompleks nr 151 nie posiada ustanowionej strefy ochronnej terenu zamkniętego 
w rozumieniu decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 
2021 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 173 z późn. zm.). Przedmiotowe zamierzenie nie wymaga ustalenia strefy ochronnej na podstawie ww. decyzji.

Brak jest przeciwskazań formalno – prawnych w zakresie nieruchomości                           do realizacji przedmiotowego zadania.

Dane obiektu:

Budynek nr 71:

- konstrukcja ceglana, murowana, budynek nieocieplony,

- kubatura 6 617 m³,

- powierzchnia użytkowa: 1 380  m²,

- stropodach betonowy na żebrach i przęsłach,

- konstrukcja dachu – stropodach kryty papą,

- okna drewniane dwu, trzy - skrzydłowe

- budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony,

- rok budowy 1966.

- Sposób użytkowania obiektu - magazynowy

  - Dane dotyczące uzbrojenia terenu:

Uzbrojenie obiektu (instalacje wewnętrzne):

- Instalacja wodociągowa zimnej wody;

- Instalacja wodociągowa do celów ppoż. (hydrantowa);

- Instalacja kanalizacyjna;

- Instalacja ogrzewcza;

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej;

- Instalacja kominowa; wentylacyjno–grawitacyjna;

- Instalacja elektryczna (1-fazowa, 3-fazowa);

- Instalacja teletechniczna - sieć telefoniczna, komputerowa, SSWiN, TSN, SKD

Uzbrojenie terenu (instalacje zewnętrzne, sieci wewnętrzne):

- Kanalizacja sanitarna – bezodpływowy zbiornik – szambo;

- Kanalizacja deszczowa – wody opadowe odprowadzane powierzchniowo;

- Kanalizacja teletechniczna;

- Sieć wodociągowa – budynek zasilany z hydroforni znajdującej się na terenie kompleksu;

- Sieć elektroenergetyczna  - zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej nr 0029;

- Sieć cieplna  - zasilanie z miejskiej sieci cieplnej;

- Sieci teletechniczne;

  - Ochrona konserwatorska

Budynek nr 71 nie jest ujęty w ewidencji zabytków i nie jest objęty ochronną konserwatorską.

- PODSTAWA REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA

  - Wykaz dokumentacji projektowej:

  - Projekt zagospodarowania terenu – JAWNE,

  - Projekt architektoniczno-budowlany – JAWNE,

  - Projekt techniczny  branża konstrukcyjno-budowlana – JAWNE,

  - Projekt techniczny branża sanitarna – JAWNE,

  - Projekt techniczny branża elektryczna – JAWNE

  - Projekt techniczny branża teletechniczna – ESB – ZASTRZEŻONE,

  - Projekt techniczny branża teletechniczna – ST – ZASTRZEŻONE,

  - Projekt wykonawczy branża konstrukcyjno-budowalna – JAWNE,

  - Projekt wykonawczy branża sanitarna – JAWNE,

  - Projekt wykonawczy branża elektryczna – JAWNE,

  - Projekt wykonawczy branża teletechniczna - ESB – ZASTRZEŻONE,

  - Projekt wykonawczy branża teletechniczna – ST – ZASTRZEŻONE

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wg branż – konstrukcyjno- budowlana, elektryczna, teletechniczna – JAWNE

  - Przedmiar robót  wg branż –   budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna – JAWNE,

  - Wykaz urządzeń i materiałów wg branż – konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna JAWNE

- Harmonogram realizacji robót – JAWNE,

  - Decyzje administracyjne i inne dokumenty

- Zamawiający proceduje wniosek o uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

- ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

- Branża budowlana:

- wykonanie murowanych ścian działowych;

- wymiana drzwi wejściowych nr 1 na certyfikowane o klasie odporności na włamanie minimum 3, wyposażonych w dwa certyfikowane zamki klasy „C”;

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych nr 2,3,4,5 na mniejsze o wymiarach 2mx3m oraz wykonanie elewacji ściany zewnętrznej powstałej po zmniejszeniu wymiarów drzwi zewnętrznych, z zachowaniem istniejącej kolorystyki budynku;

- montaż w istniejących pomieszczeniach (przyszłych komór magazynowych) drzwi wejściowych (5 szt. o szer. min.90 cm) certyfikowanych klasy odporności na włamanie min.3, wyposażone w dwa certyfikowane zamki klasy „C”;

- montaż w otworach drzwiowych dodatkowych wewnętrznych drzwi kratowych otwieranych w celu zapewnienia okresowego wietrzenia;

- usuniecie kanału roboczego (dół rewizyjny) ma wysokości drzwi nr 2;

- wykonanie posadzek betonowych niepylących na jednym poziomie z zachowaniem podjazdów w otworach drzwiowych,  wykonano całkowitą wymianę posadzek wraz z warstwami podłoża,  dot. pom. magazynowych, pozostała cz. budynku, wymiana tylko cz. wierzchniej - dot. pom. kancelaryjnych, korytarz;

- wykonanie posadzki przemysłowej w 10 pomieszczeniach - wykonano całkowita wymianę posadzek wraz z warstwami podłoża - dot. pom. magazynowych, pozostała cz. budynku, wymiana tylko cz. wierzchniej - dot. pom. kancelaryjnych, korytarz;

- zalecane zamurowanie 7 okien od strony północnej oraz jedno do przemurowania;

- okno w pom. sanitarnym do przebudowy, mniejsze okno;

- wykonanie jednego wspólnego podjazdu do części magazynu;

- Branża sanitarna:

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej po terenie, odprowadzającej ścieki sanitarne z istniejącego budynku;

- wykonanie obejścia budynku kanalizacji sanitarnej o długości ~107m z rur PCV 160 oraz studzienek rewizyjnych betonowych – 3 szt. Wykonanie ww. obejścia jest związane z odprowadzaniem ścieków z części budynku;

- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania;

- projekt nie obejmuje wykonanie nowych instalacji wew. sanitarnych z wyjątkiem wykonania dodatkowych grzejników w pomieszczeniach nowo wydzielanych – inst. C.O pod względem armatury (dostosowanie systemu ogrzewania);

- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej;

- demontaż i zaprojektowanie nowych hydrantów HP 52;

- wykonanie rozdziału wody socjalnej i wody hydrantowej zaraz po wejściu przyłącza do budynku;

- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku w zakresie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej części sanitarnej budynku.

- demontaż instalacji wentylacji mechanicznej;

- demontaż istniejących kanałów grawitacyjnych – istniejące do zamurowania;

- montaż dodatkowych kanałów grawitacyjnych - wentylacja;

- zaprojektowanie kurtyn elektrycznych – zimnych przy strefach wejściowych i wjazdowych na fragmentach objętym opracowaniem;

- Branża elektryczna:

- demontaż istniejących instalacji elektryczne w budynku, w zakresie projektu,  wraz z osprzętem, oprawami, w ich miejsce wykonanie nowych instalacje;

- wykonanie instalacji zasilania budynku;

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego;

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego (oprawy istniejące, nowe zasilanie);

- wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnych;

- wykonanie instalacji zasilania wypustów dla urządzeń elektrycznych;

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych;

- wykonanie instalacji sieci komputerowej zasilanie;

- wykonanie pomiarów okablowania.

- Branża teletechniczna:

- budowa systemu alarmowego (SSWiN) w wybranych pomieszczeniach;

- budowa systemu kontroli dostępu (SKD) na wybranych przejściach;

- budowa telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) w wybranych pomieszczeniach;

- budowa sieci strukturalnej teleinformatycznej w wybranych pomieszczeniach;

- budowa połączenia z budynkiem nr 1 dla systemów bezpieczeństwa;

- budowę systemu video domofonowego w wybranych pomieszczeniach;

- wykonanie pomiarów okablowania.

Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
(wg pkt. 3.1.), zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi wykonania                           i odbioru robót w budownictwie.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

  - Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych

- Zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,

- Zatrudnienie kierowników robót poszczególnych branż i kierowanie robotami w branżach,

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie BHP,

- Organizacja, uporządkowanie i likwidacja (wraz przywróceniem 
do stanu pierwotnego) Terenu Budowy;

- Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

- przekazanie Zamawiającemu terenu po zlikwidowanym Terenie Budowy w terminie 14 dni licząc od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru;

- Zapewnienie na Terenie Budowy pojemników lub sprzętu niezbędnego do składowania odpadów;

- Zagospodarowanie wytworzonych odpadów we własnym zakresie, ich segregowanie i systematyczne usuwanie oraz wydanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów (dalej ”KPO”);

- Utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych;

- Zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektu budowlanego obejmującą tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu;

- Geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie;

- Ochrona punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia;

- Zamontowanie na koszt własny podliczników na podstawie których nastąpi rozliczenie zużycia mediów (wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzenia ścieków) lub spisania (w formie notatki) z Administratorem określającej szacunkowej ilość poszczególnych mediów w przypadku braku możliwości zamontowania własnych podliczników;

- Utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych do Terenu Budowy                             i zabezpieczenie dróg prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem;

- Odtworzenie po zakończeniu robót budowlanych zniszczonej zieleni niskiej, w tym trawników, bylin i krzewów, w przypadku gdy takie nasadzenia nie zostały przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu;

- Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych).

  - Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI;

- Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

- Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz
(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.);

- Wykonanie wszystkich obowiązków, czynności wynikających z wydanych warunków – uzgodnienia instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych w zakresie lokalizacji agregatów prądotwórczych i ich podłączenia do instalacji;

- Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa);

- Wykonanie instrukcji ppoż. (wraz z dostarczeniem i zamontowaniem wskazanego niezbędnego wyposażenia) oraz scenariusza ppoż. lub ich aktualizacji – jeżeli będzie wymagane;

- Opracowanie arkusza efektów gospodarczych;

- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektów budowlanych, sporządzenie oddzielnie dla każdego obiektu rzutów poziomych każdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem numerów pomieszczeń oraz wykonanie zestawienia powierzchni kubatury.

- Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- Realizacja obowiązków wynikająca z ustawy z dnia 15.05.2015 r. (DZ.U. z 2020 r. poz. 2065) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:

  - założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym;

  - zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;

  - oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej;

  - posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa w niniejszym punkcie, które będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń);

- Opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Administratora 
i Użytkownika;

- Opracowanie wykazu środków trwałych;

- Opracowanie zestawień ilościowych ukompletowania zamontowanych systemów, dla każdego z systemu oddzielnie z uwzględnieniem danych charakterystycznych urządzeń tj. typ, model, producent, nr seryjny, gabaryty;

- Opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji wraz z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta urządzenia;

- Opracowanie książek rejestrów zdarzeń oraz konserwacji dla poszczególnych systemów;

- Wykonanie karty gwarancyjnej na zamontowane systemy, uwzględniającej okres prowadzenia konserwacji i czas na jaki zastała udzielona gwarancja wraz z nr kontaktowym serwisu pod który należy zgłaszać usterki;

- Dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu systemów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- Opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Użytkownika protokołów szkoleń z zamontowanych systemów, protokołów z uruchomień i sprawdzeń poprawności działania i funkcjonowania;

- Dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez producenta danego urządzenia

- Dostarczenie potwierdzenia przekazania kodów systemu do kancelarii Użytkownika

- Założenie książki obiektu budowlanego (wg potrzeb);

- Zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”;

  - Warunki realizacji zadania

W zadaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wymagania dotyczące osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia:

- pracownicy (kierownik budowy, kierownicy robót) posiadający uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlana,   instalacyjna w zakresie sieci, instalacji                             i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                               i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna (teletechniczna) (z ograniczeniami).

    - Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych winni posiadać: oświadczenie 
o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacenia wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

- Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa;

- Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Instalatorzy/konserwatorzy systemów alarmowych winni posiadać dodatkowo:

- Zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych,

- Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

  - Wycena ofertowa

    - Wycenę ofertową należy przygotować w oparciu o załączona dokumentację projektową, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji robót budowlanych (wliczając ewentualne pozycje wykazane w dokumentacji a niewłączone                        do przedmiarów, które wynikną na etapie pytań do ogłoszonego postępowania przetargowego po pisemnej zgodzie Zamawiającego).

    - Oferent w swojej ofercie musi przedstawić kosztorys uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych dla całości kosztorysu (uwzględniający wszystkie branże i działy). W zawiadomieniu adresowanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie informować o konieczności złożenia kosztorysu szczegółowego (zgodność z pozycjami scalonymi w kosztorysie uproszczonym). Kosztorys szczegółowy będzie załącznikiem do Umowy.

    - Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże) opracowany metodą szczegółową może być sporządzony w dowolnym programie komputerowym (np. NORMA) spełniającym powyższe wymogi. Każda pozycja (wyceniana w oparciu o dokumentację) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową netto (tj. z narzutami – kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem) oraz zawierać ujęte w każdej pozycji koszty robocizny, materiału i sprzętu. Narzuty winny być jednakowe (wartość procentowa) dla każdej pozycji kosztorysowej                  w danej branży.

  - Warunki dodatkowe

    - Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie (najpóźniej w dniu podpisania Umowy) przez Wykonawcę wykazu:

- osób wraz z dołączonymi ich zdjęciami i nr dowodu osobistego;

- pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marką pojazdów.

    - Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany 
na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających na wejście pracowników i wjazd samochodów dostawczych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

    - Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych                          w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177). O wyrażenie opinii występuje ZAMAWIAJĄCY na pisemny wniosek WYKONAWCY                      w terminie nie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Wizja lokalna obowiązkowa

Oferent musi przed złożeniem oferty dokonać oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej – celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących jej przygotowaniu.

Do kontaktów z Wykonawcą oraz w sprawie wizji lokalnej ze strony Użytkownika  zostały wyznaczone osoby:

- p. Mariusz Łacheta tel. 261 883 246, tel. 500 185 585

- p. Roman Rzepka tel.: 261 883 758

Powyższe spotkania należy organizować po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wgląd do dokumentacji niejawnej

Do kontaktu w sprawie wglądu do dokumentacji niejawnej  została wyznaczona:

p. Beata Ojrowska tel. 261-849-129, p. Marta Kiełek tel. 261-849-379,

Dokumenty opatrzone klauzulą niejawności pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym złożeniu wniosku, pisemnym wystąpieniu oferenta, uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentów (pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające                  do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Pozostałe ustalenia

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

    - W przypadku konieczności prowadzenia robót w obiekcie w okresie obniżonych temperatur Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy/porozumienia na dostawę ciepła pozwalającego                                 na utrzymanie temperatur w pomieszczeniach (placu budowy) pozwalających na prowadzenie robót budowlanych.

    - Ze względu na charakter zadania, w celu zapewnienia ciągłości realizacji robót budowlanych nie przewiduje się podziału zadania na części. Zakres rzeczowy możliwy być wykonany przez jednego Wykonawcę, co ze względów organizacyjnych, ekonomicznych                            i celowościowych pozwoli uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów.

    - Rozliczenie Wykonawcy – kosztorysowe.

Sporządził:

Specjalista ds. planistycznych

Wydziału Inwestycji Budowlanych

……………………………………

Zastępca

Wydziału Inwestycji Budowlanych

……………………………………

Szef

Wydziału Inwestycji Budowlanych

……………………………………