Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego                                                                    WL.236.57.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod modułową komorę dymową kontenerową na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Porąbce mieszczącej się przy ulicy Wiejskiej 160, 41-216 Sosnowiec.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- obsługa geodezyjna,

- nadzór w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- zabezpieczenie terenu prac,

- prace ziemne wraz z wywozem i utylizacją gruntu,

- wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową wraz z zakupem i transportem kruszywa oraz wykonaniem badań nośności podbudowy.

- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej,

- wykonanie przyłącza teletechnicznego oraz elektrycznego wraz z zakupem i montażem rozdzielnicy elektrycznej (tzw. RB),

- przygotowanie potrzebnej dokumentacji z wykonanego zakresu do zgłoszenia na pozwolenia na użytkowanie.

UWAGA

- Należy dobrać termin betonowania oraz mieszankę betonową w ten sposób, aby dnia 27.05.2026 udostępnić płytę do montażu na niej modułowych kontenerów.

- Firma składając ofertę zobowiązuje się do zapewnienia gotowości przystąpienia do prac od dnia 11.05.2026

- Dane dotyczące rozpatrywanego fundamentu:

- fundament w postaci płyty żelbetowej,

- wymiary 14,00 m x 7,60 m,

- powierzchnia 106,40 m2,

- Instalacje:

- Odgromowa,

- Elektryczna  zasilanie komory dymowej o mocy zapotrzebowanej 40 kW. 
Do zasilenia kontenerów konieczne jest doprowadzenie linii kablowej. 
Linia zasilająca kablowa typu YKY o min. 5x35 mm2 musi zostać doprowadzona do złącza kablowego, dobudowanego do ściany zewnętrznej kontenerów wraz 
z odpowiednim zabezpieczeniem. Rozdzielnica budowlana z fundamentem tzw. erbetka np. 16/5 32/5 2x230V,

- Zasilanie Ethernet  Do złącza kablowego, dobudowanego do ściany zewnętrznej kontenerów doprowadzony powinien być przewód ethernetowy pozwalający na wpięcie urządzeń. Przewód światłowodowy min. 6 włókien 
1-modowy (szafa rack 6U) poprowadzony z budynku JRG Sosnowiec Porąbka.

- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

Zał. 1 Projekt architektoniczno-budowlany

Zał. 2 Załączniki do projektu architektoniczno-budowlanego

Zał. 3 Plan zagospodarowania terenu

Zał. 4 Projekt techniczny

Zał. 5 Zmiany względem projektu

Zał. 6 Rozmieszczenie przegłębień w płycie