# Nazwa zadania

Dostawa i montaż wyposażenia oraz realizacja infrastruktury dostępności w Dziennym Domu Pobytu w Rudnikach.

# Miejsce realizacji

ul. Handlowa 5, 46-325 Rudniki

# Termin realizacji

5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

# Wynagrodzenie

  - Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac lub dostaw, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie

  - Wynagrodzenie będzie wypłacane jednorazowo.

# Gwarancja

  - Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

  - Maksymalny okres wynosi 36 licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Okres rękojmi za wady jest równy z okresem udzielonej gwarancji z zastrzeżeniem, iż nie może być jednak krótszy niż termin wynikający z Ustawy - Kodeks cywilny.

# Zasada DNSH

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „nie czyń poważnych szkód”). W szczególności w trakcie realizacji wykonawca musi uwzględnić aspekty środowiskowe poprzez:

- Dostawę mebli z certyfikowanego drewna FSC lub z materiałów drewnopochodnych z recyklingu,

- Użycie farb i lakierów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO),

- Dostawa części mebli z płyt laminowanych „przyjaznych środowisku” klasy higieny E1.

Wszelkie dostawy i roboty należy przeprowadzić z poszanowaniem przepisów prawa budowlanego, środowiskowego oraz lokalnych uwarunkowań planistycznych.

Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z ww. wymaganiami, zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów i atestów. Dokumenty te muszą być opisane w sposób jednoznaczny, wskazujący, do jakich mebli się odnoszą. Wymagane certyfikaty i atesty należy dostarczyć zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji dostawy. Szczegółowy wykaz atestów i certyfikatów wskazano w wykazie wyposażenia. W przypadku ich braku zamawiający odmówi przyjęcia poszczególnych mebli.

# Pozostałe informacje

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć harmonogram wykonywania dostaw. Harmonogram ma zawierać informacje o kolejności, zakresie, wartości netto i brutto wykonywanych czynności oraz terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.

# Wymagania

- W przypadku, gdy w treści OPZ bądź w załącznikach, zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne,

- W przypadku niepodania zakresu wymiarów dla poszczególnych mebli, zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli. Tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp.

- Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione i zamontowane w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

- Wszystkie meble muszą być systemowe.

- Każdy element wyposażenia należy oznaczyć naklejką z informacją o dofinansowaniu o wymiarach 8x14 cm. Wzór naklejki:

# Opis wyposażenie

## Oznaczenie drzwi

- Oznaczenie trzema poziomymi pasami o wysokim kontraście przeszklonych drzwi,

- Szerokość pasa 10-15 cm,

- Oznaczenie na wysokości oczu,

- Oznaczyć należy 11 szt. drzwi.

Przykładowy sposób oklejenia drzwi.

## Oklejenie okien folią

- Oklejenie okien w sanitariatach, gabinecie lekarza, pomieszczeniu zabiegowym, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu wypoczynku, pomieszczeniu rehabilitacyjnym oraz pomieszczeniu pralni.

- Okna należy okleić folią matową, szronioną odporną na promienie UV.

- Grubość folii minimum 80 mikronów,

- Folia całkowicie nieprzezroczysta,

- Wymiar okna 100 x 230 cm,

- Okleić należy 18 okien,

## Oznaczenie okien fasadowych

- Oznaczenia należy wykonać w formie naklejek punktowych lub pasów o wysokim kontraście, umieszczonych na wysokości oczu.

- Oznaczenie należy wykonać na oknach fasadowych o wymiarach 7,5x3 m oraz 6 x3m (szer. x wys.).

- W przypadku wyboru pasów, należy nakleić minimum 3 pasy.

- W przypadku wyboru oznaczeń punktowych, należy przedłożyć zamawiającemu 3 warianty oznaczeń do wyboru.

- Oznaczenia odporne na promienie UV.

Przykładowy sposób oznaczenia okien fasadowych.

## Oznaczenie ciągów komunikacyjnych

- Dostawa i montaż odbojnicy ściennej wykonanej z trwałego tworzywa PCV, pełniącej funkcję oznaczenia ciągów komunikacyjnych oraz strefy jadalni w sposób kontrastowy względem tła ścian.

- Ilość metrów bieżących 109.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne

Przykładowe oznaczenie odbojnic ściennych

## Oklejenie ścian tapetą

- Dostaw i montaż tapety (fototapety) na jednej ściany w pomieszczeniu wypoczynku

- Powierzchnia tapety minimum 18 m2

- Tapeta winylowa,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty graficzne.

## Oklejenie ścian tapetą

- Dostaw i montaż tapety na jednej ściany w pomieszczeniu dziennym

- Powierzchnia tapety minimum 29 m2

- Tapeta winylowa

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne i graficzne.

## Biurko 140 z osłoną czołową oraz komodą.

- Biurko jednostronnie opierane na komodzie podbiurkowej o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 74 cm.

- Komoda podbiurkowa o wymiarach: szerokość całkowita 105-110 cm, głębokość 40-45 cm, wysokość 65 cm.

- Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu minimum 40 mm.

- Biurko wyposażone z jednej strony w dwie nogi skośne wykonane z owalnych profil stalowych o wymiarach 60x30 mm lakierowanych proszkowo. Nogi skośne biurka ustawione pod kątem 80-85° względem płaszczyzny blatu oraz pod kątem 45° względem jego krawędzi. Nogi połączone wzdłuż krótszej krawędzi blatu za pomocą trójramiennej belki wykonanej z prostokątnych profili stalowych o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanej proszkowo

- Po drugiej stronie blatu biurko wyposażone w wykonany z profilowanej blachy stalowej element wsporczy służący do posadowienia biurka na dedykowanej do tego komodzie podbiurkowej. Nogi i element wsporczy połączone podblatową belką spinającą, wykonaną z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanego proszkowo biegnącą na środku wzdłuż dłuższej krawędzi blatu. Stelaż skręcany z blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcanych w gwintowane gniazda zainstalowane w blacie (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).

- Biurko wyposażone w osłonę czołową o wymiarach 123x15x35cm. Osłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Osłona montowana do blatu biurka za pomocą stalowych, lakierowanych proszkowo kątowych łączników.

- Komoda podbiurkowa złożona z regału otwartego o wymiarach minimum28x48x65 cm i szafki o wymiarach minimum 80x50x65 cm. Korpus regału wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm. Wąskie płaszczyzny płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju. Regał montowany fabrycznie, dostarczany w całości. Regał fabrycznie przystosowany do wparcia biurka.

- Korpus i fronty szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec górny oraz dolny wykonany płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Widoczne wąskie krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Ściana tylna wpuszczana do frezowanych ścian bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, elementy montażowe ściany tylnej niewidoczne. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafki. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.

- Szafka w górnej części na całej swojej szerokości wyposażona w szufladę, w części dolnej w szafkę dwudrzwiową. Szuflada wyposażona w boki metalowe na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, samodociągiem oraz cichym domykiem. Dno szuflady wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 16mm obustronnie melaminowanej. Szuflada wyposażona w zamek z kompletem dwóch kluczy.

- Przednia krawędź wieńca górnego szafki cofnięta jest o minimum 25 mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans między frontem szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady.

- Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi nakładanymi na wieńce oraz ścianki boczne tak, że nie widać ich krawędzi. Drzwi wyposażone fabrycznie w zawiasy z kątem otwarcia 110° oraz mechanizm cichego domykania oraz uchwyt z aluminium anodowanego mocowany na górnej krawędzi.

- Szafka wyposażona w półkę płytową, wykonanych z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie płyty wykończone okleiną z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=2 mm w kolorze płyty.

- Szafka posadowiona na stopkach z regulacją poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN  527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary,

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości,

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Biurko 160 z osłoną czołową oraz komodą.

- Biurko jednostronnie opierane na komodzie podbiurkowej o wymiarach: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

- Komoda podbiurkowa o wymiarach: szerokość całkowita 148 cm, głębokość 40-45 cm, wysokość 65 cm.

- Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu minimum 40 mm.

- Biurko wyposażone z jednej strony w dwie nogi skośne wykonane z owalnych profil stalowych o wymiarach 60x30 mm lakierowanych proszkowo. Nogi skośne biurka ustawione pod kątem 80-85° względem płaszczyzny blatu oraz pod kątem 45° względem jego krawędzi. Nogi połączone wzdłuż krótszej krawędzi blatu za pomocą trójramiennej belki wykonanej z prostokątnych profili stalowych o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanej proszkowo

- Po drugiej stronie blatu biurko wyposażone w wykonany z profilowanej blachy stalowej element wsporczy służący do posadowienia biurka na dedykowanej do tego komodzie podbiurkowej. Nogi i element wsporczy połączone podblatową belką spinającą, wykonaną z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanego proszkowo biegnącą na środku wzdłuż dłuższej krawędzi blatu. Stelaż skręcany z blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcanych w gwintowane gniazda zainstalowane w blacie (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).

- Biurko wyposażone w osłonę czołową o wymiarach 143x15x35cm. Osłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Osłona montowana do blatu biurka za pomocą stalowych, lakierowanych proszkowo kątowych łączników.

- Komoda podbiurkowa złożona z regału otwartego o wymiarach minimum28x48x65 cm i szafki o wymiarach minimum 120x50x65 cm. Korpus regału wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm. Wąskie płaszczyzny płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju. Regał montowany fabrycznie, dostarczany w całości. Regał fabrycznie przystosowany do wparcia biurka.

- Korpus i fronty szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec górny oraz dolny wykonany płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Widoczne wąskie krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, elementy montażowe ściany tylnej niewidoczne. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafki. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.

- Szafka w górnej części na całej swojej szerokości wyposażona w szufladę, w części dolnej w szafkę trzydrzwiową. Szuflada wyposażona w boki metalowe na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, samodociągiem oraz cichym domykiem. Dno szuflady wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 16mm obustronnie melaminowanej. Szuflada wyposażona w zamek z kompletem dwóch kluczy.

- Przednia krawędź wieńca górnego szafki cofnięta jest o minimum 25 mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans między frontem szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady.

- Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi nakładanymi na wieńce oraz ścianki boczne tak, że nie widać ich krawędzi. Drzwi wyposażone fabrycznie w zawiasy z kątem otwarcia 110° oraz mechanizm cichego domykania oraz uchwyt z aluminium anodowanego mocowany na górnej krawędzi.

- Szafka wyposażona w półkę płytową, wykonanych z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie płyty wykończone okleiną z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=2 mm w kolorze płyty.

- Szafka posadowiona na stopkach z regulacją poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN  527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary,

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości,

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stół 1 - 80x80

- Stół na 4 nogach skośnych o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

- Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40 mm.

- Nogi stołu skośne, wykonane z owalnych profil stalowych o wymiarach 60x30 mm lakierowanych proszkowo o promieniu zaokrąglenia 15 mm. Nogi skośne stołu ustawione pod kątem 80-85° względem płaszczyzny blatu oraz pod kątem 45° względem jego krawędzi. Nogi stołu łączone w pary wzdłuż krótszej krawędzi blatu za pomocą trójramiennej belki wykonanej z prostokątnych profili stalowych o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanych proszkowo

- Pary nóg połączone podblatową belką spinającą, wykonaną z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanego proszkowo biegnącą na środku wzdłuż dłuższej krawędzi blatu. Stelaż skręcany z blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcanych w gwintowane gniazda zainstalowane w blacie (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości,

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 15372:2024-05 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem,

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stół 140x80

- Stół na 4 nogach skośnych o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

- Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40 mm.

- Nogi stołu skośne, wykonane z owalnych profil stalowych o wymiarach 60x30 mm lakierowanych proszkowo o promieniu zaokrąglenia 15 mm. Nogi skośne stołu ustawione pod kątem 80-85° względem płaszczyzny blatu oraz pod kątem 45° względem jego krawędzi. Nogi stołu łączone w pary wzdłuż krótszej krawędzi blatu za pomocą trójramiennej belki wykonanej z prostokątnych profili stalowych o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanych proszkowo

- Pary nóg połączone podblatową belką spinającą, wykonaną z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanego proszkowo biegnącą na środku wzdłuż dłuższej krawędzi blatu. Stelaż skręcany z blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcanych w gwintowane gniazda zainstalowane w blacie (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 15372:2024-05 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stół 160x90

- Stół na 4 nogach skośnych o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

- Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40 mm.

- Nogi stołu skośne, wykonane z owalnych profil stalowych o wymiarach 60x30 mm lakierowanych proszkowo o promieniu zaokrąglenia 15 mm. Nogi skośne stołu ustawione pod kątem 80-85° względem płaszczyzny blatu oraz pod kątem 45° względem jego krawędzi. Nogi stołu łączone w pary wzdłuż krótszej krawędzi blatu za pomocą trójramiennej belki wykonanej z prostokątnych profili stalowych o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanych proszkowo

- Pary nóg połączone podblatową belką spinającą, wykonaną z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach minimum 50x30 mm lakierowanego proszkowo biegnącą na środku wzdłuż dłuższej krawędzi blatu. Stelaż skręcany z blatem za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcanych w gwintowane gniazda zainstalowane w blacie (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 15372:2024-05 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stół 2 - 80x80

- Stół na 4 nogach prostych o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość regulowana 74-90 cm,

- Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm,

- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, ścianka profilu o grubości 2 mm. Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pomocą śrub imbusowych z gwintem metrycznym wkręcanych w zainstalowane fabrycznie w blacie wpusty tworzywowe (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu),

- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym o średnicy minimum 40mm mocowane do ramy poprzez stalowy (np. odlewany)element umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym jak i kwadratowym, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy,

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16cm,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości,

  - PN-EN 1729-1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne,

  - PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

  - Atest higieniczny na system mebli biurowych, do którego należy oferowany stół (nie dopuszcza się atestów na same części składowe mebla),

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stolik kawowy 75

- Stolik okrągły o wymiarach: średnica blatu 70 cm, wysokość 75 cm,

- Blat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 12 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm,

- Stelaż stolika metalowy, malowany proszkowo, złożony z podstawy talerzowej, kolumny nogi i wspornika blatu. Wspornik blatu czteroramienny o rozpiętości ramion minimum 40 cm wykonany z blachy o grubości minimum 3mm. Blat mocowany do wspornika za pomocą muf stalowych i śrub z płaskim łbem imbusowym. Podstawa talerzowa, okrągła wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 9 mm i średnicy minimum 390 mm. Dopuszczalne jest zastosowanie kilku warstw balach. W dolnej płaszczyźnie podstawy mocowane tworzywowe ślizgacze. Kolumna nogi wykonana z rury stalowej o średnicy minimum 50 cm i grubości ścianek minimum 2 mm. W dolnej i górnej części kolumny wspawane gwintowane wstawki umożliwiające przykręcenie wspornika i podstawy. W górnej części kolumny, pod blatem, zamocowano dwa okrągłe metalowe wieszaczki umożliwiające zawieszenie torebki,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stolik kawowy 65

- Stolik okrągły o wymiarach: średnica blatu 70 cm, wysokość 65 cm,

- Blat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 12 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm,

- Stelaż stolika metalowy, malowany proszkowo, złożony z podstawy talerzowej, kolumny nogi i wspornika blatu. Wspornik blatu czteroramienny o rozpiętości ramion minimum 40 cm wykonany z blachy o grubości minimum 3mm. Blat mocowany do wspornika za pomocą muf stalowych i śrub z płaskim łbem imbusowym. Podstawa talerzowa, okrągła wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 9 mm i średnicy minimum 390 mm. Dopuszczalne jest zastosowanie kilku warstw balach. W dolnej płaszczyźnie podstawy mocowane tworzywowe ślizgacze. Kolumna nogi wykonana z rury stalowej o średnicy minimum 50 cm i grubości ścianek minimum 2 mm. W dolnej i górnej części kolumny wspawane gwintowane wstawki umożliwiające przykręcenie wspornika i podstawy. W górnej części kolumny, pod blatem, zamocowano dwa okrągłe metalowe wieszaczki umożliwiające zawieszenie torebki,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafa 80

- Szafa aktowa o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 46 cm, wysokość z cokołem 185cm, wysokość korpusu szafy 178 cm, wysokość cokołu 7 cm.

- Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Korpus szafy połączony za pomocą złączy mimośrodowych. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju.

- Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, elementy montażowe ściany tylnej niewidoczne. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany na ściany szafy. Szafa montowana fabrycznie, dostarczana w całości.

- Szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe nakładane na wieńce oraz ścianki boczne tak, że nie widać ich krawędzi. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110 stopni i systemem cichego domykania. Drzwi szafy posiadają, mocowaną do jednego skrzydła profilowaną listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego o zmiennej geometrii i grubości przekroju. Drzwi szafy wyposażone w dwa metalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie śrub montażowych min 120 mm w kształcie litery „C”. Uchwyty malowane proszkowo. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy w komplecie z 2 kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key”.

- Szafa wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni segregatorowych) płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Widoczne krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Półki wyposażone w podpórki typu secura.

Podpórka półki płytowej typu secura.

- Szafa posadowiona na cokole metalowym malowanym proszkowo (dopuszczalna drobną struktura), montowanym za pomocą śrub w fabrycznie przygotowane i zainstalowane w wieńcu dolnym szafy gniazda. Korpus cokołu wykonany z jednego kawałka profilowanej blachy stalowej o przekroju w kształcie litery C, giętej w kształt prostokąta i zespawanej w jednym narożniku.

- Cokół wzmocniony 2 poprzecznymi elementami o przekroju w kształcie litery A zespawanych z korpusem cokołu od jego wewnętrznej strony. Poprzeczne elementy cokołu posiadają gniazda w które montowane są tworzywowe stopkiz metalowym, gwintowanym trzpieniem regulacyjnym umożliwiającym poziomowanie szafy.

- Po zamontowaniu cokołu do szafy poziomowanie odbywa się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego przez otwory w wieńcu dolnym szafy.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

  - Atest higieniczny na system mebli biurowych, do którego należy oferowana szafa (nie dopuszcza się atestów na same części składowe mebla).

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015).

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafa 120 z szufladami

- Szafa aktowa o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 46 cm, wysokość z cokołem 185 cm, wysokość korpusu szafy 178 cm, wysokość cokołu 7 cm,

- Korpus i fronty szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Korpus szafy połączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju,

- Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, elementy montażowe ściany tylnej niewidoczne. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany na ściany szafy. Szafa montowana fabrycznie, dostarczana w całości,

- Szafa podzielona na część dolną do wysokości 2OH z szufladami i górną z półkami zamykaną drzwiami. Cześć dolna wyposażona w 3 równej wysokości szuflady. Szuflady wyposażone w boki metalowe na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, samodociągiem oraz cichym domykiem. Dna szuflad wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 16 mm obustronnie melaminowanej w kolorze szarym. Regulatory na bokach szuflad muszą umożliwiać łatwe pozycjonowanie frontów w stosunku do korpusu. Szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe i fronty szuflad nakładane na wieńce oraz ścianki boczne tak, że po zamknięciu nie widać ich krawędzi. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110 stopni i systemem cichego domykania.

- Drzwi szafy posiadają, mocowaną do jednego skrzydła profilowaną listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego o zmiennej geometrii i grubości przekroju. Każde skrzydło drzwi wyposażone w jeden a każdy front szuflady w dwa metalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie śrub montażowych minimum 120 mm w kształcie litery „C”. Uchwyty malowane proszkowo.

- Wnętrze górnej części szafy podzielone przegrodą pionową na dwie komory wyposażone w2 półki (3 przestrzenie) płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Widoczne krawędzie płyty oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Półki wyposażone w podpórki typu secura.

Podpórka półki płytowej typu secura.

- Szafa posadowiona na cokole metalowym malowanym proszkowo (dopuszczalna drobną struktura), montowanym za pomocą śrub w fabrycznie przygotowane i zainstalowane w wieńcu dolnym szafy gniazda. Korpus cokołu wykonany z jednego kawałka profilowanej blachy stalowej o przekroju w kształcie litery C, giętej w kształt prostokąta i zespawanej w jednym narożniku.

- Cokół wzmocniony 2 poprzecznymi elementami o przekroju w kształcie litery A zespawanych z korpusem cokołu od jego wewnętrznej strony. Poprzeczne elementy cokołu posiadają gniazda w które montowane są tworzywowe stopki z metalowym, gwintowanym trzpieniem regulacyjnym umożliwiającym poziomowanie szafy.

- Po zamontowaniu cokołu do szafy poziomowanie odbywa się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego przez otwory w wieńcu dolnym szafy.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest higieniczny na system mebli biurowych, do którego należy oferowana szafa (nie dopuszcza się atestów na same części składowe mebla).

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafka typu locker

- Szafa skrytkowa o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 52 cm, wysokość całkowita 176 cm, wysokość podstawy 16 cm, wysokość korpusu szafy 160 cm,

- Szafa typu „locker” z 4 niezależnymi, zamykanymi skrytkami na podstawie metalowej. Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejone maszynowo obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Korpus szafy połączony za pomocą złączy mimośrodowych. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju. Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm, elementy montażowe ściany tylnej niewidoczne. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany na ściany szafy. Szafa montowana fabrycznie, dostarczana w całości,

- Szafa wyposażona w 4 jednoskrzydłowe fronty. Fronty nakładane na wieńce, przegrody i ścianki boczne tak, że nie widać ich krawędzi. Każdy z frontów wyposażony w metalowe zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach z kątem otwarcia 110 stopni i systemem amortyzacji zamykania. Każdy z frontów szafy wyposażony w zamek jednopunktowy w komplecie z 2 kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key”,

- Szafa posadowiona na podstawie metalowej w formie przestrzennej ramy wykonanej z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 18x18 mm i malowanej proszkowo,

Podstawy zamontowana w szafie

- Podstawa łączona z szafą za pomocą śrub wkręcanych w zainstalowane w wieńcu dolnym gwintowane gniazda. Podstawa wyposażona w dolnej części w tworzywowe stopki poziomujące o zakresie regulacji minimum 10mm,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015,

- Certyfikat Forest Stewardship Council ( FSC).

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Regał ażurowy

- Regał metalowo- płytowy o wymiarach: szerokość minimum 290 cm, głębokość 38 cm, wysokość 180-185 cm.

- Regał złożony z metalowych ram konstrukcyjnych oraz pojedynczych półek i ścianek tylnych skręcanych ze sobą za pomocą metalowych złączy mimośrodowych. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju.

- Konstrukcja regału składa się z 2 ram skrajnych i 3 ram pośrednich w formie drabinek z których każda zbudowana jest z 2 elementów pionowych i 6 elementów poziomych. Ramy wykonane z kwadratowych profili stalowych o przekroju minimum 18x18 mm, zespawanych ze sobą i malowanych proszkowo. Poziome elementy ram wyposażone w otwory do montażu rozpiętych między nimi elementów płytowych półek i pleców. Ramy skrajne wyposażone jednostronnie a ramy środkowe wyposażone dwustronnie w otwory montażowe.

- Regał wyposażony w: 6 półek o szerokości 34,5 cm, 12 półek o szerokości minimum 70cm i 6 półek o szerokości 107 cm. Regał wyposażony w: 2 ścianki tylne o szerokości 34,5 cm, 3 ścianki tylne o szerokości 71 cm i 2 ścianki tylne o szerokości minimum 105 cm. Ścianki tylne montowane pomiędzy półkami. Półki i ścianki tylne wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Każda z półek dolnych wyposażona w tworzywowe stopki poziomujące o zakresie regulacji minimum 5 mm.

- Regał wyposażony w 5 skrzynek otwartych o wymiarach minimum 34x36x34cm. Korpusy skrzynek wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 12 mm oklejonej maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Skrzynki wkładane pomiędzy półki regału umożliwiające dowolną aranżację regału.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 16122:2012 Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem -- Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Wieszak z relingiem i półkami

- Wieszak jako regał metalowo - płytowy o wymiarach: szerokość minimum 110 cm, głębokość 40 cm, wysokość 183-185 cm.

- Regał złożony z metalowych ram konstrukcyjnych oraz pojedynczych półek i ściany tylnej skręcanych ze sobą za pomocą metalowych złączy mimośrodowych. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju.

- Konstrukcja regału składa się z 2 ram skrajnych w formie drabinek z których każda zbudowana jest z 2 elementów pionowych i 6 elementów poziomych. Ramy wykonane z kwadratowych profili stalowych o przekroju minimum 18x18 mm, zespawanych ze sobą i malowanychproszkowo. Poziome elementy ram wyposażone w otwory do montażu rozpiętych między nimi elementów płytowychpółek i pleców. Ramy skrajne wyposażone jednostronnie w otwory montażowe.

- Regał wyposażony w 3 półki o szerokości minimum 107 cm. Regał wyposażony w ściankę tylną o szerokości i wysokości odpowiadającym wymiarom całego regału. Półki i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm. Każda z półek dolnych wyposażona w tworzywowe stopki poziomujące o zakresie regulacji minimum 5 mm.

- Regał wyposażony w metalowy, malowany proszkowo reling na wieszaki ubraniowe mocowany od spodu do górnej półki.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 16122:2012 Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem -- Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Kontener z 2 szufladami

- Kontener o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 55cm.

- Kontener z 2 szufladami posadowiony na metalowym cokole. Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Wieniec górny opuszczony w stosunku do górnej krawędzi ściany bocznej. Z przodu wieńca górnego zamontowany reling z profilu stalowego o przekroju 20x10mm oraz prętów kwadratowych o przekroju 10x10mm. Reling cofnięty od przedniej i górnej krawędzi ściany bocznej o minimum 2 mm.

- Otwieranie szuflad - dwa metalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie śrub montażowych minimum 120 mm w kształcie litery „C”. Uchwyty malowane proszkowo.

- Kontener wyposażony w 2 szuflady z wkładem metalowym z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady oraz z systemem dociągu i cichego domykania. Szuflady wyposażone w zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi.

- Kontener posadowiony na cokole metalowym wykonanym ze stali malowanej proszkowo (dopuszczalna struktura malowania np. mat). Cokół wyposażony w stopki poziomujące w zakresie minimum 15 mm. Wysokość cokołu maksymalnie 8 cm.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań wg norm PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

  - Atest higieniczny na system mebli, do którego należy oferowany kontener (nie dopuszcza się atestów na same części składowe mebla).

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Zestaw mebli kuchennych:

- Zestaw o wymiarach: minimalna szerokość całkowita 384 cm, głębokość całkowita 65 cm, głębokość blatu roboczego 65 cm, głębokość szafek dolnych 53 cm, głębokość szafek górnych 36 cm, wysokość szafek dolnych 85-90 cm, wysokość blatu roboczego 85-88 cm, wysokość szafek górnych 75-80 cm.

- Zestaw prosty złożony z 5 szafek dolnych stojących, 6 szafek górnych- wiszących, blatu roboczego, listew cokołowych i paneli bocznych.

- Szafki dolne: 3 szafki z 3 szufladami „60”, 1 szafka zlewozmywakowa z szufladą „80”, 1 szafka 1-drzwiowa z 1 półką „60”. Szafki górne: 5 szafek 1-drzwiowych z 2 półkami „60”, 1 szafka 2-drziowa z 2 półkami „80”.

- W dolnej części mebli należy przewidzieć 60 cm wnękę na wolnostojącą zmywarkę.

- Korpusy, fronty szafek, listwy cokołowe i panele zamykające wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.

- Front szafek dolnych wyposażone w metalowe uchwyty dwupunktowy, w kształcie litery C. Fronty szafek górnych obniżone względem wieńców dolnych tworząc pochwyt. Szafki dolne posadowione na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie minimum 10 cm. Szafki dolne i górne zamykane frontami skrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi ściankami i płytowym dnem, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem, systemem hamowania i dociągu.

- Wieniec górny szafek dolnych, stojących przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowo w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.

- Boki zestawu zarówno przy szafkach dolnych jak i górnych szafek zamknięte panelami bocznymi dopasowanymi do głębokości szafek tak by licowały się z ich frontami oraz dolegały do ściany.

- Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: .

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana, blat: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Blat: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.

  - Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

  - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

  - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Zestaw mebli ze zlewem i lodówką

- Zestaw o wymiarach: szerokość całkowita minimum 143 cm, głębokość całkowita 60 cm, głębokość blatu roboczego 60 cm, głębokość szafek dolnych minimum53 cm, głębokość szafek górnych minimum 36 cm, wysokość szafek dolnych 85-90 cm, wysokość blatu roboczego 88-92 cm, wysokość szafek górnych 75-80 cm,

- Zestaw prosty złożony z 1 szafki dolnej stojącej, 2 szafek górnych - wiszących, blatu roboczego, listew cokołowych i paneli bocznych, miejsce pod blatem na lodówkę wolnostojącą,

- Szafki dolne: 1 szafka zlewozmywakowa z szufladą „80”. Szafki górne: 1 szafka 1-drzwiowa z 2 półkami „60”, 1 szafka 2-drziowa z 2 półkami „80”,

- Korpusy, fronty szafek, listwy cokołowe i panele zamykające wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały,

- Front szafek dolnych wyposażone w metalowe uchwyty dwupunktowy, w kształcie litery C. Fronty szafek górnych obniżone względem wieńców dolnych tworząc pochwyt. Szafki dolne posadowione na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie minimum 10 cm. Szafki dolne i górne zamykane frontami skrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi ściankami i płytowym dnem, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem, systemem hamowania i dociągu,

- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem,

- Zestaw posiada zainstalowane pod szafkami górnymi liniowe oświetlenie LED wyposażone w dotykowy włącznik oraz niezbędne oprzyrządowanie zapewniające jej należyte funkcjonowanie,

- Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1,

  - Płyta melaminowana, blat: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC),

  - Blat: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.

  - Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

  - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

  - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafka szatniowa(brudna/czysta)

- Szafka 1-osobowa (2 komory dla jednej osoby brudna/czysta) o wymiarach: szerokość szafki 30 cm, głębokość szafki 50 cm, wysokość szafki 180 cm,

- Dwukomorowa, metalowa szafka szatniowa z drzwiami skrzydłowymi w kształcie litery L. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości minimum 0,5 mm a fronty o grubościminimum0,6 mm malowanej proszkowo. Każda komora szafki zamykana niezależnymi drzwiami jednoskrzydłowymi. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych wyposażone w perforację wentylacyjną, umożliwiającą cyrkulację powietrza wewnątrz szafki. Każde z drzwi wyposażone w samoprzylepny wizytownik i zamek cylindryczny, jednopunktowy. Dwie komory otwierane jednym kluczem. Każda komora szafki wyposażona w tworzywowy drążek ubraniowy z dwoma podwójnymi haczykami,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności,

- Atest higieniczny na system, do którego należy oferowana szafka,

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafa metalowa na detergenty

- Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180 cm,

- Szafa wyposażona w 4 metalowe półki,

- Metalowa szafa gospodarcza z drzwiami dwuskrzydłowymi. Korpus szafy wykonany z blachy o grubości minimum 06 i 0,8 mm, drzwi i półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,6 mm. Szafa posadowiona na cokole. Wszystkie elementy szafy i zabezpieczone farbą proszkowo-epoksydową.

- Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w zamek cylindryczny z ryglowaniem w 2 punktach i kompletem 2 kluczy. Szafa wyposażona w 4 półki. Plecy szafy wyposażone w górnej i dolnej części w otwory wentylacyjne.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne płyt i stelaża.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Atest higieniczny na system, do którego należy oferowana szafka.

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafa gospodarcza

- Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180 cm,

- Miejsce na mop, miotłę, półki na środki czystości, miejsce na wiadro.

- Metalowa szafa gospodarcza z drzwiami dwuskrzydłowymi. Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 06 i 0,8 mm, drzwi i półki wykonane z blachy o grubości 0,6 mm. Szafa posadowiona na cokole. Wszystkie elementy szafy i zabezpieczone farbą proszkowo-epoksydową,

- Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w zamek cylindryczny z ryglowaniem w 2 punktach i kompletem 2 kluczy. Szafa wyposażona w przegrodę pionową dzielącą jej wnętrze na 2 segmenty. Przegroda o wysokości od wieńca górnego do najniżej zamontowanej półki, dolna część szafy bez przegrody. Lewy segment szafy wyposażony w minimum 4 półki. Prawy segment otwarty na całą wysokość szafy służy do przechowywania szczotek, mopów i innych narzędzi do sprzątania,

- Plecy szafy w górnej i dolnej części wyposażone w otwory wentylacyjne,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Atest higieniczny na system, do którego należy oferowana szafka,

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafka wisząca na detergenty

- Szafka wisząca o wymiarach: szerokość minimum 93 cm, głębokość 36 cm, wysokość minimum 76 cm,

- Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Ściana tylna szafki, wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.

- Dwie równe przestrzenie przedzielone półką,

- Fronty szafki obniżone względem wieńców dolnych tworząc pochwyt. Szafka zamykana frontami skrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania,

- Boki szafki zamknięte panelami bocznymi dopasowanymi do głębokości szafki tak by licowały się z jej frontami oraz dolegały do ściany,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

  - Płyta melaminowana: Atest/certyfikat higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

  - Płyta melaminowana, blat: Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

  - Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

  - Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Regał metalowy 35

- Regał metalowy o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 35 cm, wysokość minimum 220 cm

- Regał magazynowy o konstrukcji skręcanej. Szkielet regału wykonany z blachy o grubości minimum 1,5 mm. Regał wyposażony w sześć przestawnych półek, wykonanych z blachy o grubości minimum 0,8 mm. Półki przestawne co 30 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie jednej półki 100 kg. Nogi regału wyposażone w stopki wykonane z tworzywa sztucznego,

- Kolor – ocynk,

- Mebel musi posiadać Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015,

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Regał metalowy 70

- Regał metalowy o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość minimum 220 cm,

- Regał magazynowy o konstrukcji skręcanej. Szkielet regału wykonany z blachy o grubości minimum 1,5 mm. Regał wyposażony w sześć przestawnych półek, wykonanych z blachy o grubości minimum 0,8 mm. Półki przestawne co 30 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie jednej półki 100 kg. Nogi regału wyposażone w stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

- Kolor – ocynk.

- Mebel musi posiadać Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło obrotowe z zagłówkiem

- Krzesło ma spełniać wymogi Rozporządzenia MRiPS z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Wymiary krzesła:

- wysokość całkowita 1180 mm - 1480 mm,

- wysokość oparcia regulowana 560 - 630 mm,

- szerokość oparcia 480 mm,

- szerokość siedziska 495 mm,

- głębokość siedziska regulowana 415 mm – 465 mm,

- głębokość powierzchni siedziska 480 mm,

- wysokości siedziska regulowana 410 mm – 530 mm,

- średnica podstawy minimum 710 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko tapicerowane, zmywalne, szkielet wykonane ze sklejki (grubość minimum 10 mm) pokrytej pianką wylewaną o grubości minimum45 mm,

- Oparcie tapicerowane z tylną osłoną, szkielet oparcia wykonany ze sklejki o grubości minimum 9 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości minimum 25 mm,

- Regulację wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm, blokada wysokości opacia w 5 pozycjach za pomocą przycisku umieszczonego w dolnej części oparcia,

- Łącznik oparcia wykonany z blachy o grubości minimum 8 mm,

- Manualne podparcie lędźwi zintegrowane z oparciem, regulacja głębokości w zakresie 20 mm,

- Zagłówek regulowany, tapicerowany z tylną osłoną. Szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką wylewaną o grubości minimum 15 mm,

- Zagłówek z regulacją: wysokości w zakresie min. 100 mm i 11 pozycjami blokady, głębokości w zakresie min 20 mm, obrotu zagłówka w zakresie min. 70 °,

- Podłokietniki regulowane 1D.Ramię podłokietnika wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, szkielet wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem, nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu, Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm,

- Mechanizm synchroniczny o funkcjach: możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm,system Anti-Shock płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- Pięcioramienną podstawę z aluminium polerowanego o średnicy minimum710 mm,

- Kółka o średnicy 60 mm samohamowne z plastiku do powierzchni twardych,

- Krzesło tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

- Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester,

- Gramatura: min. 685 g/m2,

- Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala,

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

- Odporność na światło: min. 5.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 1335-1:2020, EN 1335-2:2019.

- Krzesło: Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD wydana przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą.

- Krzesło: Paszport produktu i materiałów pochodzących i zdatnych do recyklingu zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II.

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

- Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02.

- Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

- Tapicerka: Atest higieniczny.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych.

Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja.

## Krzesło z tworzywa z podłokietnikami

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 830 mm,

- głębokość siedziska 420 mm,

- szerokość siedziska 430 mm,

- głębokość krzesła 530 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Ramę stalową chromowaną wykonaną z rury o średnicy minimum 18 mm oraz wzmocnienie ramy ze stalowego pręta o średnicy minimum 11 mm będącego zarazem konstrukcją wsporczą oparcia,

- Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym,

- Siedzisko oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu,

- Oparcie z otworami wentylacyjnymi,

- Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami.

- Ramę krzesła zakrytą od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska.

- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

- Podłokietniki zamknięte, zintegrowane z ramą krzesła, z nakładkami z polipropylenu w kolorze oparcie i siedziska.

- Możliwość sztaplowania.

- Możliwość zastosowania łącznika krzeseł w rzędy.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 1

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość całkowita krzesła 855 mm,

- głębokość siedziska 410 mm,

- głębokość całkowita krzesła 530 mm,

- szerokość siedziska 440 mm,

- szerokość całkowita krzesła 525 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcia jako jeden element w całości tapicerowany,

- Konstrukcja kubełka wykonana ze sklejki o grubości minimum 10 mm, pokrytej pianką o grubości minimum: 20 mm(siedzisko); 15 mm (oparcie); 10 mm (tył i spód kubełka),

- Nogi wykonane z chromowanej stalowej rury o średnicy minimum 22 mm i grubości ścianki minimum 2 mm,

- Podłokietniki zintegrowane z ramą, zamknięte stanowiące przedłużenie przednich i tylnych nóg połączone porzeczką wykonane z chromowanej stalowej rury o średnicy minimum 22 mm,

- Połączenie poprzeczki i ramion podłokietników na ucios pod kątem, spawane, nie dopuszcza się elementów giętych z jednego fragmentu rury,

- Nakładki podłokietników wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm pokrytej laminatem,

- Stopki przegubowe do powierzchni twardych,

- Możliwość sztaplowania,

- Możliwość zastosowania łącznika krzeseł w rzędy.

- Krzesło tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

  - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester,

  - Gramatura: min. 685 g/m2,

  - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala,

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

  - Odporność na światło: min. 5.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 16139,

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a,

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

- Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

- Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02,

- Tapicerka: Atest higieniczny,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018,

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 2

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość całkowita krzesła 855 mm,

- głębokość siedziska 410 mm,

- głębokość całkowita krzesła 530 mm,

- szerokość siedziska 440 mm,

- szerokość całkowita krzesła 525 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Kubełek siedziska i oparcia jako jeden element z tapicerowaną poduszką na siedzisku,

- Kubełek laminowany, wykonany ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm, pokryty obustronnie laminatem. Widoczne krawędzie sklejki zabezpieczone woskiem,

- Tapicerka zmywalna,

- Poduszka siedziska wykonana ze sklejki bukowej o grubości minimum 4 mm, pokryta pianką o grubości minimum 15 mm,

- Nnogi wykonane z chromowanej stalowej rury o średnicy minimum 22 mm i grubości ścianki minimum 2 mm,

- Podłokietniki zintegrowane z ramą, zamknięte stanowiące przedłużenie przednich i tylnych nóg połączone porzeczką wykonane z chromowanej stalowej rury o średnicy minimum 22 mm,

- Połączenie poprzeczki i ramion podłokietników na ucios pod kątem, spawane, nie dopuszcza się elementów giętych z jednego fragmentu rury,

- Nakładki podłokietników wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 12 mm pokrytej laminatem,

- Stopki przegubowe do powierzchni twardych,

- Możliwość sztaplowania,

- Możliwość zastosowania łącznika krzeseł w rzędy,

- Krzesło tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

  - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester

  - Gramatura: min. 685 g/m2

  - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2

  - Odporność na światło: min. 5

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 16139.

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

- Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02.

- Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

- Tapicerka: Atest higieniczny.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło tapicerowane bez podłokietników

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość siedziska 505 mm,

- wysokość całkowita krzesła 835 mm,

- głębokość siedziska 415 mm,

- głębokość całkowita krzesła 515 mm,

- szerokość siedziska 420 mm,

- szerokość całkowita krzesła 530 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Kubełek siedziska i oparcia jako jeden element w całości tapicerowany,

- Kształt kubełka obły o wyraźnie zaokrąglonych narożnika oparcia i siedziska,

- Konstrukcja kubełka wykonana ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm, pokrytej pianką: przednia część grubość minimum 20 mm, tylna część grubość minimum 10 mm,

- Nogi wykonane ze stalowej rury o średnicy minimum 18 mm i grubości ścianki minimum 2 mm malowanej proszkowo,

- Stopki przegubowe do powierzchni twardych,

- Możliwość sztaplowania.

- Krzesło tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

  - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester

  - Gramatura: min. 685 g/m2

  - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2

  - Odporność na światło: min. 5

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 16139,

- Krzesło: Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD wydana przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą,

- Krzesło: Paszport produktu i materiałów pochodzących i zdatnych do recyklingu zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II,

- Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a,

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

- Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

- Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02,

- Tapicerka: Atest higieniczny,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018,

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 3

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość siedziska 505 mm,

- wysokość całkowita krzesła 835 mm,

- głębokość siedziska 415 mm,

- głębokość całkowita krzesła 515 mm,

- szerokość siedziska 420 mm,

- szerokość całkowita krzesła 530 mm,

- Krzesło musi posiadać:

- Kubełek siedziska i oparcia jako jeden element z tapicerowaną poduszką na siedzisku przechodzącą na oparcie oraz osobną tapicerowaną poduszkę w górnej części oparcia,

- Kształt kubełka obły o wyraźnie zaokrąglonych narożnika oparcia i siedziska,

- Kubełek wykonany z bejcowanej sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm,

- Poduszki wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 4 mm, pokrytej pianką o grubości minimum 15 mm,

- 4 nogi wykonane ze stalowej rury o średnicy minimum 18 mm i grubości ścianki minimum 2 mm malowanej proszkowo,

- Podłokietniki otwarte od przodu, zintegrowane z ramą, stanowiące przedłużenie tylnych nóg z okrągłymi nakładkami wykonanymi z termoplastycznego elastomeru,

- Stopki przegubowe do powierzchni twardych,

- Możliwość sztaplowania,

- Krzesło tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

  - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala,

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

  - Odporność na światło: min. 5,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

  - Krzesło: Atest/certyfikat/sprawozdanie z badań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm EN 16139,

  - Krzesło: Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD wydana przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą,

  - Krzesło: Paszport produktu i materiałów pochodzących i zdatnych do recyklingu zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II,

  - Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych,

  - Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a,

  - Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

  - Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

  - Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02,

  - Tapicerka: Atest higieniczny,

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Krzesło kubełkowe z podłokietnikami na stelażu metalowym, tapicerka zmywalna

- Fotel o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 1135 mm,

- Wysokość siedziska: 430 mm,

- Szerokość całkowita: 750 mm,

- Fotel musi posiadać:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowiące jeden element w kształcie kubełka,

- Przód siedziska wyraźnie zaokrąglony w dół,

- Oparcie wraz z bokami stanowiące jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko,

- Boki oparcia stanowiące jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element,

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane,

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych oraz posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów,

- Stelaż kubełka spawany z metalowych prętów oblanych pianą poliuretanową o gęstości min. 65 kg/m3,

- Poduszka siedziska jako oddzielny element o grubości 40 mm,

- Oparcie o grubości 50 mm,

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka),

- Podstawa wykonana z rury fi 616 mm w formie dwóch bocznych płóz lakierowanych proszkowo,

- Fotel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: powłoka- 100% poliuretan, nośnik- 40% poliuretan, 60 % poliester,

- Gramatura: min. 750 g/mb,

- Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a,

- Odporność koloru na światło: poziom min. 6 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014,

- Odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005,

- Trudnopalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Fotel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Fotel: atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09,

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych,

- Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a,

- Tapicerka – atest na odporność na światło: poziom min. 6 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014,

- Tapicerka – atest na o odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005,

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Sofa dwuosobowa z podłokietnikami na stelażu metalowym, tapicerka zmywalna

- Sofa o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 1135 mm,

- Wysokość siedziska: 430 mm,

- Szerokość całkowita: 1470 mm,

- Sofa musi posiadać:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowiące jeden element w kształcie kubełka,

- Przód siedziska wyraźnie zaokrąglony w dół,

- Oparcie wraz z bokami stanowiące jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko,

- Boki oparcia stanowiące jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane,

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych oraz posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów,

- Stelaż kubełka spawany z metalowych prętów oblanych pianą poliuretanową o gęstości min. 65 kg/m3,

- Poduszka siedziska jako oddzielny element o grubości min. 40 mm.

- Oparcie o grubości min. 50 mm,

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka),

- Podstawa wykonana z rury o średnicy min. 16 mm w formie dwóch bocznych płóz lakierowanych proszkowo,

- Sofa tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: powłoka- 100% poliuretan, nośnik- 40% poliuretan, 60 % poliester,

- Gramatura: min. 750 g/mb,

- Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a,

- Odporność koloru na światło: poziom min. 6 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014,

- Odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005,

- Trudnopalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Sofa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty, które należy przedstawić:

- Fotel: atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09,

- Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych,

- Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a,

- Tapicerka – atest na odporność na światło: poziom min. 6 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014,

- Tapicerka – atest na o odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005,

- Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Fotel z wysokim oparciem i podłokietnikami oraz podnóżek

- Fotel o wymiarach:

- Wysokość całkowita minimum 1100 mm,

- Szerokość 760 mm,

- Głębokość 820 mm,

- Głębokość siedziska 505 mm,

- Wysokość siedziska 390 mm,

- Wysokość oparcia 760 mm,

- Szerokość siedziska 500 mm,

- Szerokość oparcia 640 mm,

- Podnóżek o wymiarach:

- Wysokość całkowita 375 mm,

- Szerokość minimum590 mm,

- Głębokość 585 mm,

- Głębokość siedziska 460 mm,

- Wysokość siedziska 375 mm,

- Szerokość siedziska 560 mm,

- Fotel i podnóżek muszą posiadać:

- Oparcie, siedzisko i podłokietniki fotela stanowiące jeden monolityczny, kubełkowy element,

- Oparcie, siedzisko i podłokietniki tapicerowane w całości tkaniną (nie dopuszcza się plastikowych maskownic),

- Kubełek fotela na bazie metalowego szkieletu zatopionego w formowanej piance wylewanej o właściwościach trudnozapalnych,

- Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika z wyraźnym, znacznym poszerzeniem tworzącym tzw. uszy osłaniające od boków głowę siedzącego,

- Dodatkową poduchę na siedzisku wykonaną z wtryskowej pianki osadzonej na sklejce i w pełni tapicerowaną, poducha mocowana do siedziska na rzepy,

- Tapicerkę oparcia zszywaną z elementów tak aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty fotela,

- Siedzisko podnóżka w całości tapicerowane,

- Podstawy podnóżka czteronożne wykonane z elementów z litego drewna o przekrojach prostokątnych z zaokrąglonymi narożnikami,

- Stopki filcowe do podłóg twardych,

- Fotel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach:

  - Skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester,

  - Gramatura: min. 685 g/m2,

  - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala,

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

  - Odporność na światło: min. 5,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić:

  - Tapicerka: Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale’a,

  - Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

  - Tapicerka: Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

  - Tapicerka: Oświadczenie o właściwościach antybakteryjnych wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02,

  - Tapicerka: Atest higieniczny,

  - Oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych,

  - Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Taboret mobilny z oparciem

- Taboret o wymiarach:

- wysokość siedziska 500-700 mm,

- głębokość siedziska 350 mm,

- szerokość siedziska 350 mm,

- ogólna głębokość 580 mm,

- ogólna szerokość 580 mm,

- Taboret mobilny z tapicerowanym siedziskiem i oparciem pełniącym jednocześnie rolę podłokietnika, podnóżkiem i regulacją wysokości na podstawie pięcioramiennej,

- Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki liściastej pokrytej od góry pianką poliuretanową o wysokiej wytrzymałości. Siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną,

- Taboret wyposażony w mechanizm umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie 200 mm realizowaną za pomocą podnośnika pneumatycznego i uruchamiany po podniesieniu drążka umieszczonego pod siedziskiem,

- Taboret wyposażony w podnóżek w formie obręczy wykonanej z chromowanej rurki stalowej osadzonej na minimum 3 metalowych ramionach zbiegających się do wewnątrz i połączonych z metalowym pierścieniem stanowiącym obejmę na kolumnę podnośnika pneumatycznego do której jest przymocowany za pomocą śruby. Śruba podnóżka wyposażona jest w tworzywowy uchwyt umożliwiający regulację wysokości podnóżka.

- Taboret posadowiony jest na pięcioramiennej podstawie wykonanej z chromowanej stali z tworzywowym łącznikiem w którym zbiegają się ramiona podstawy i w którym łączy się ona z kolumną podnośnika pneumatycznego. Ramiona podstawy wyposażone na końcach w podwójne kółka jezdne z tworzywa przeznaczone do podłóg twardych.

- Taboret lekarski tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach:

  - Skład: warstwa wierzchnia- 100% PVC, warstwa nośna- tkanina 100% poliester,

  - Gramatura: min. 450 g/m2,

  - Ścieralność: min. 30 000 cykli Martindala,

  - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

- Mebel ma posiadać Certyfikaty wprowadzenia przez producenta systemów zarządzania: ISO 9001:2008, ktry należy przedłożyć.

Oferowane wyposażenie ma być rozwiązaniem systemowym, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafka medyczna

- Szafa metalowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość minimalna 43 cm, wysokość 180 cm,

- Metalowa szafa z drzwiami jednoskrzydłowymi w wypełnieniem ze szkła. Korpus i front szafy wykonany z blachy o grubości 0,7 i 1,0 mm. Wypełnienie frontu ze szkła hartowanego o grubości minimum 4 mm. Szafa posadowiona na cokole. Wszystkie elementy szafy pokryte farbą proszkowo-epoksydową,

- Szafa zamykana drzwiami wyposażonymi w zamek cylindryczny z ryglowaniem w 2 punktach i kompletem 2 kluczy. Szafa wyposażona w 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić:

- Atest higieniczny na farbę stosowaną w produkcie,

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02,

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Szafka medyczna mobilna ze stojakiem

- Szafa metalowa o wymiarach: szerokość 75-80 cm, głębokość 60 cm, wysokość szafki 80-85 cm, wysokość stojak regulowana od 130 do 210 cm,

- Szafa mobilna w całości wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej. Szafka wyposażona w 3 szuflady na 2 poziomach. Dolna szuflada na całą szerokość szafki, powyżej 2 szuflady obok siebie. Poniżej szuflad część otwarta. Szafa wyposażona w stojak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości. Szafka wyposażona w uchwyt, reling ułatwiający jej przemieszczanie. Szafka posadowiona na 4 kółkach o średnicy 75 mm z czego 2 skrętne i 2 wyposażone w hamulec.

- Mebel ma posiadać Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Kozetka medyczna

- Kozetka o wymiarach:

- Szerokość 1880 mm,

- Wysokość 520 mm,

- Głębokość 560 mm,

- Kozetka musi posiadać:

- Konstrukcję wykonaną z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor biały,

- Leże i wezgłowie z płyty wiórowej obłożonej pianką poliuretanową i bezszwowo pokryte tkaniną zmywalną,

- Leże dwusegmentowe,

- Regulację kąta nachylenia wezgłowia,

- Uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego,

- Stopkę regulacyjną z tworzywa,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne tapicerki,

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Atest higieniczny na farbę stosowaną w produkcie.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Parawan

- Parawan o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 45 cm, wysokość minimum 180 cm.

- Parawan medyczny z kółkami i kurtyną z tkaniny. Konstrukcja parawanu w formie ramy wykonana z 2 poziomych i 2 pionowych, metalowych, malowanych proszkowo profili o przekroju okrągłym. Jeden z profili pionowych od dołu zamknięty tworzywową stopką, drugi połączony z poprzecznym elementem w kształcie odwróconej litery „U” wyposażonym w kółka z hamulcem. Parawan posiada kurtynę z tkaniny bawełnianej rozpiętą między poziomymi elementami ramy parawanu.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne tkaniny.

- Mebel ma posiadać atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu

- Atest higieniczny na farbę stosowaną w produkcie.

- Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Oferowane wyposażenie ma być rozwiązaniem systemowym, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wizualizacja:

## Stojak na kroplówkę

- Stojak o wymiarach: szerokość podstawy 68 cm, , wysokość regulowana 110-200 cm,

- Konstrukcja stojaka wykonana ze stali. Pionowy element złożony z 2 profili z czego górny włożony w dolny umożliwiający teleskopową regulację wysokości stojaka i blokowanie jej za pomocą śruby z tworzywowym uchwytem.

- Stojak w górnej części wyposażony w 4 wykonane z prętów ze stali kwasoodpornej haki do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi.

- Stojak posadowiony na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w kółka jezdne o z czego dwa wyposażone są w hamulec

Wizualizacja:

## Waga medyczna elektroniczna ze wzrostomierzem

- Waga osobowa, podłogowa ze zintegrowanym wzrostomierzem,

- Główne elementy wagi jak konstrukcja, szala, wzrostomierz wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Miernik wagi elektroniczny mocowany do masztu wzrostomierza z 5 przyciskami funkcyjnymi i podświetlanym wyświetlaczem LCD,

- Zakres pomiaru wagi od 10g do 150 kg, zakres pomiaru wzrostomierza od 100 do 200 cm z podziałką 0,5 cm, tara -150 kg,

- Waga ma posiadać następujące funkcje:

- Wskaźnik BMI dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 m,

- Funkcję odchyłek procentowych do porównywania badanych próbek z przyjętą masą wzorcową,

- Funkcję rejestrującą największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia,

- Funkcję diagnostyczną, dzięki której możliwe jest dokumentowanie zrealizowanych pomiarów w postaci raportu,

- Funkcję pamięci wewnętrznej pozwalającą na zapis i przechowywanie do 100000 pomiarów dokonanych na wadze. Zapis pomiarów następuje automatycznie, po każdorazowym kliknięciu w przycisk, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub zmiany ustawień a wraz z wynikiem zapisywane są także dodatkowe dane związane z pomiarem jak: data pomiaru, czas pomiaru, wynik pomiaru (masa), wartość użytej tary, nazwa obiektu, który był ważony,

- Funkcję łączności Wi-Fi® z możliwością przesyłu danych z wagi na urządzenia mobilne typu iOS lub Android, wykorzystując specjalne aplikacje do zarządzania danymi,

- Możliwość przesyłania danych do komputera, opracowania ich i wydruku na oprogramowaniu dostępnym do pobrania na stronie internetowej producenta,

- Zasilanie z sieci elektrycznej przy użyciu dołączonego do zestawu zasilacza jak i wbudowane akumulator pozwalający na pracę wagi min. 8 godzin bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej,

- Stopki regulacyjne umożliwiające jej poziomowanie wg zainstalowanej poziomicy,

- Legalizację oraz III klasę dokładności OIML.

Wizualizacja:

## Termometr bezdotykowy

- Termometr służy do pomiaru temperatury na czole oraz temperatury przedmiotów,

- Urządzenie sygnalizuje kolejne stopnie temperatury poprzez kolor podświetlenia wyświetlacza (zielony, żółty i czerwony) oraz sygnał dźwiękowy,

- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD,

- Wybór trybu pomiaru temperatury na czole w zakresie 34,0-42,9°C lub powierzchni przedmiotów w zakresie 0,0-100°C,

- Jednostka temperatury – Celsjusza,

- Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 50 ostatnich wyników pomiaru,

- Margines błędu pomiaru: ±0,3°C,

- Tryb oszczędzania energii - automatyczne wyłączenie,

- Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała,

- Zasilanie: 2 baterie AAA).

Wizualizacja:

## Ciśnieniomierz naramienny

- Automatyczny pomiar na ramieniu,

- Tryb standardowy lub AF (z wykrywaniem migotania przedsionków),

- Funkcja mowy,

- Wskaźnik ruchu i poprawnego założenia mankietu,

- Klasyfikacja wg WHO,

- Wyświetlacz LCD,

- Mankiet 22–42 cm,

- Pamięć: 2×120 pomiarów z datą i godziną,

- Średnia z 3 ostatnich pomiarów,

- Zakres ciśnienia: 30–255 mmHg,

- Zakres tętna: 40–199 uderzeń/min,

- Dokładność: ±3 mmHg / ±5%,

- Zasilanie: 4×AA lub USB-C,

- Automatyczne wyłączanie po 3 minutach.

Wizualizacja:

## Lampa bakteriobójcza

- Przepływowa lampa bakteriobójcza:

  - Licznik czasu pracy,

  - Licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny,

  - Montaż na statywie,

- Dezynfekcja powietrza w obecności personelu i pacjentów,

- Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV,

- Obudowa: blacha kwasoodporna,

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,

- Trwałość promiennika : minimum8000 h,

- Minimalna wydajność wentylatora: 199 m3 / h,

- Dla pomieszczeń o kubaturze powyżej 45 m3,

- Klasa zabezpieczenia ppor.: I,

Wizualizacja:

## Taboret prysznicowy

- Taboret o wymiarach:

- Wysokość całkowita regulowana 70-85 cm,

- Wysokość siedziska regulowana 35-54 cm,

- Szerokość siedziska minimum 50 cm,

- Głębokość siedziska minimum 30 cm,

- Aluminiowa rama, siedzisko PCV,

- Oparcie i podłokietniki z możliwością demontażu,

- Nasadki antypoślizgowe,

- Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg.

Wizualizacja:

## Chodzik czterokołowy

- Chodzik o wymiarach:

- Szerokość całkowita: 65 cm,

- Długość całkowita: 69 cm,

- Wymiary siedziska: minimum 45 x 25 cm,

- Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm,

- Regulacja wysokości uchwytów: 80-95 cm,

- Maksymalna waga chodzika: 8,50 kg,

- Obciążenie do 136 kg,

- Maks. obciążenie koszyka: 5 kg,

- Aluminiowa rama o zwiększonej odporności na nacisk osiowy. Podwójny system hamulców z blokadą postojową,

- Regulowany uchwyty i oparcie, ergonomiczne rączki, praktyczne siedzisko, koła odporne na przebicia.

Wizualizacja:

## Balkonik do chodzenia

- Balkonik czterokołowy o wymiarach:

- Minimalna szerokość całkowita: 58cm,

- Regulacja wysokości: 75 - 95 cm,

- Minimalna głębokość całkowita: 50 cm,

- Maksymalne obciążenie: 136 kg,

- Maksymalna waga: 4,0 kg,

- Wzmocniona aluminiowa rama,

- Koła o średnicy 5 cali,

- Regulowana wysokość nóżek,

- Hamulce z funkcją blokady postojowej,

- Funkcja składania do transportu i przechowywania.

Wizualizacja:

## Wózek dla osoby niepełnosprawnej

- Wózek o wymiarach:

- Rozmiar siedziska: 43/46/48 x 40 cm,

- Szerokość całkowita: 61 / 64 / 66 cm,

- Głębokość całkowita: 109 cm,

- Wysokość całkowita: 92 cm,

- Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm,

- Maksymalna waga wózka z kołami: 12 kg,

- Max obciążenie: 110 kg,

- Wymiary po złożeniu: 106 x 29 x 92 cm,

- Konstrukcja aluminiowa konstrukcja,

- Regulacja środka ciężkości wózka w zakresie przód–tył,

- Funkcja szybkiego demontażu kół,

- Hamulce dla osoby prowadzącej, pas bezpieczeństwa, taśmy zabezpieczające nogi oraz kółka antywywrotne,

- Tylne koło o średnicy 22 lub 24 cale do wyboru.

Wizualizacja:

## Materac do gimnastyki składany

- Materac o wymiarach o wymiarach: szerokość 195 cm, głębokość 110 cm, wysokość 10 cm,

- Powierzchnia antypoślizgowa,

- Składana konstrukcja,

- Pokrycie ze zmywalnego materiału,

- Wypełnienie pianka średnio twarda poliuretanowa o zwiększonej gęstości o oznaczeniu T 30 , atest OEKO-TEX,

- Obicie z wytrzymałej ekoskóry medycznej odpornej na ścieranie, umożliwiającej dezynfekcję,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

Wizualizacja:

## Piłka gimnastyczna

- Piłka o wymiarach: średnica 85 cm,

- Wykonana z tworzywa PVC,

- System anti-burst,

- W zestawie pompka z systemem pull & push,

- Wyrób medyczny,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

Wizualizacja:

## Kabina UGUL z drabinką i wyposażeniem

- Kabina o wymiarach: szerokość 200 cm, głębokość 200 cm, wysokość 203 cm,

- Kabina z ośmiu prostokątnych ram połączonych prętami, które tworzą stabilną kratownicę. W jednym z boków znajduje się zintegrowana drabinka rehabilitacyjna,

- Grubość siatki: na bokach 6 mm, na suficie 7mm,

- Dopuszczalna obciążenie: 200kg,

- Konstrukcja: stalowa, kratowana, rozmiar oczka siatki: 10 x 6 cm,

- Zestaw 82 sztuk elementów osprzętu do ćwiczeń:

|  | linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm ( 1600mm ) | 5 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 96 cm ( 960 mm) | 6 szt. |
|  | linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm ( 2450 mm ) | 1 szt. |
|  | linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 572 cm ( 5720 mm ) | 1 szt. |
|  | linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 375 cm ( 3750 mm ) | 2 szt. |
|  | podwieszka ramienna podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm | 2 szt. |
|  | podwieszka udowa podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm | 2 szt. |
|  | podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm | 1 szt. |
|  | podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm | 1 szt. |
|  | podwieszka pod głowę 150 x 530 mm | 1 szt. |
|  | podwieszka kolanowa ( podwieszka stóp ) 75 x 610 mm | 2 szt. |
|  | podwieszka dwustawowa ze skóry (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm) | 4 szt. |
|  | Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm | 1 szt. |
|  | kamaszek skórzany do wyciągu 135 x 170 mm | 1 szt. |
|  | ciężarek miękki 0,5 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 1,0 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 1,5 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 2,0 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 2,5 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 3,0 kg | 2 szt. |
|  | ciężarek miękki 4,0 kg | 2 szt. |
|  | esik metalowy | 30 szt. |
|  | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy | 2 szt. |
|  | Mankiet udowy ze skóry | 1 szt. |
|  | Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm + 2 paski 30x1100mm) | 2 szt. |
|  | Pętla Glissona z orczykiem | 1 szt. |
|  | Uchwyt metalowy na linkę | 2 |

Wizualizacja kabiny:

## Stół rehabilitacyjny regulowany z łożem 2-częściowym

- Stół o wymiarach: szerokość minimum 196 cm, głębokość 70 cm, wysokość minimalna 54 cm, wysokość maksymalna 94 cm,-

- Stół wykonany jest z profili i rur stalowych, malowanych proszkowo, odpornych na środki dezynfekcyjno-myjące.

- Stół 2-segmentowy. Regulacja wysokości leża realizowana jest za pomocą silnika elektrycznego, sterowana z pilota przewodowego.

- Stół sterowany z pilota przewodowego ręcznego. Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka odbywa się za pomocą sprężyny gazowej. W segmencie zagłówka otwór na twarz z zatyczką. Układ jezdny stołu wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą kół. W segmencie leża uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Stół wyposażony w uchwyty na pasy do unieruchamiania pacjenta.

Wizualizacja:

## Bieżnia rehabilitacyjna

- Wysokość poręczy regulowana: 55 - 90 cm,

- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg,

- Prędkość do przodu: 0,3-12 km/h,

- Prędkość do tyłu: 0,3-5 km/h,

- Kąt nachylenia: 0-16%,

- Pas biegowy minimum: 127 x 45 cm,

- Wyświetlacz LED, minimum 12 programów,

- Dwa przyciski bezpieczeństwa oraz klips awaryjnego zatrzymania kontroler umożliwiający opiekunom lub fizjoterapeutom zarządzanie funkcjami urządzenia,

Wizualizacja:

## Rotor rehabilitacyjny

- Maksymalne obciążenie: 120 kg,

- Urządzenie do ćwiczeń rąk i nóg w zestawie pedały oraz wymienne rączki,

- Regulacja wysokości obejmująca minimum 3 poziomy,

- Wyposażony w gumowe przyssawki poprawia stabilność,

- Regulacja oporu,

- Licznik wskazuje m.in.: czas, liczbę obrotów, dystans, liczbę spalonych kalorii.

Wizualizacja:

## Lustro korekcyjne, naścienne z dwiema poręczami

- Lustro ścienne z poręczami o wymiarach: szerokość lustra minimum 100 cm, wysokość lustra minimum 200 cm,

- Lustro gładkie przyścienne o grubości minimum 4 mm, mocowane na płycie wiórowej z podwójną poręczą na wspornikach.

Wizualizacja:

## Łóżko rehabilitacyjne

- Wymiary powierzchni do leżenia – 90 x 200 cm,

- Dopuszczalna ładowność – 200 kg,

- Maksymalna waga osoby – 165 kg,

- Regulacja wysokości – 38 do 80 cm,

- Rama stalowa malowana proszkowo,

- 4-cześciowe łamane drewniane leże,

- Regulacja kąta zagłówka od 0°do 70°,

- Barierki boczne,

- Wysięgnik z uchwytem,

- Funkcja anty-Trendelenburga,

- 4 koła transportowe z blokadą,

- Barierki boczne z blokadą opuszczania.

Wizualizacja:

## Dozownik mydła ze stali nierdzewnej

- Dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o minimum 700 g,

- Mydło dozowane w postaci piany.

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Łączenia boków spawane i szlifowane,

- Niewidoczne zawiasy,

- Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym,

- Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

- Zamykany na kluczyk.

Wizualizacja:

## Dozownik płynu dezynfekcyjnego ze stali nierdzewnej

- Płyn dozowany w postaci mgiełki,

- Płyny uzupełniane z kanistra,

- Pojemność zbiornika minimum 800 ml,

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Przycisk łokciowy,

- Zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym,

- Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

- Łączenia boków spawane i szlifowane,

- Niewidoczne zawiasy.

Wizualizacja:

## Pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego ze stali nierdzewnej

- Dostosowany do papieru o średnicy rolki do 20 cm,

- Wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o maksymalnej średnicy 10 cm,

- Okienko do kontroli ilości papieru,

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym,

- Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

- Łączenia boków spawane i szlifowane,

- Niewidoczne zawiasy.

Wizualizacja:

## Pojemnik na ręczniki składane

- Pojemność na 500 szt. ręczników ZZ,

- Okienko do kontroli ilości ręczników,

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym,

- Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

- Łączenia boków spawane i szlifowane,

- Niewidoczne zawiasy.

Wizualizacja:

## Kosz na odpady

- Kosz o wymiarach minimum: szerokość 30cm, głębokość 15 cm, wysokość 59 cm,

- Pojemność minimum 25 l,

- Zdejmowany kołnierz z otworem,

- Uchylna ramka do mocowania worka na odpady,

- Możliwość zamocowania do ściany,

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym,

- Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

- Łączenia boków spawane i szlifowane.

Wizualizacja:

## Lustro w ramie ze stali nierdzewnej

- Lustro o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 50 cm,

- Rama lustra stalowa nierdzewna,

- Lustro zabezpieczone folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia,

- Otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie,

- Grubość lustra minimum 4 mm.

Wizualizacja:

## Lustro regulowane z uchwytem w ramie chromowanej

- Lustro o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 50 cm,

- Mocowane do ściany na dystansach,

- Wyposażone w regulację kąta w zakresie min. 10° pochylenia i uchwyt umożliwiający jego dogodne ustawienie,

- Wykonane z bezpiecznego szkła,

- Mocowanie do ściany,

- Mocowania osłonięte rozetkami.

Wizualizacja:

## Szczotka do WC

- Szczotka przykręcana do ściany,

- Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie,

- Rączka szczotki z przykrywką,

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

Wizualizacja:

## Wózek do sprzątania

- Wózek o wymiarach: długość maksymalnie 120 cm, szerokość minimum 60 cm, wysokość 100 cm,

- Stelaż wózka wykonany ze stali nierdzewnej, osłona podstawy jezdnej, półki i uchwyty worków wykonane z tworzywa,

- Wózek wyposażony w uchwyty z zapinkami na 2 worki o pojemności minimum 70 litrów, 3 wiadra pomocnicze o pojemności 6 litrów, 3 koszyki na akcesoria, 2 wiadra o pojemności 20 litrów oraz prasę do wyciskania mopów,

- Podstawa jezdna wózka wyposażona w 4 kółka skrętne,

- Wózek wyposażony w akcesoria.

Wizualizacja:

## Pralnico - wirówka

- Pralnico - wirówka o wymiarach: szerokość 70-75 cm, głębokość 80-85 cm, wysokość 100-105 cm,

- Korpus pralnico - wirówki wykonany z blachy lakierowanej z górną nakładką z tworzywa,

- Bęben wykonany ze stali nierdzewnej, szyba drzwi wsadowych wykonana ze profilowanego szkła hartowanego w pierścieniu z aluminium,

- Pojemność bębna minimum 140l,

- Ładowność bębna 15kg,

- Moc grzałek minimum 3200W,

- Obroty prania minimum 45 obr/min,

- Obroty wirowania minimum 950 obr/min,

- Napęd bębna bezpośredni z silnika bez wykorzystania transmiterów,

- 3 komorowy dozownik na środki chemiczne,

- Przyłącz wody zimnej i ciepłej,

- Minimum 5 programów piorących,

- Pompa spustowa,

- Stopki poziomujące.

## Suszarka bębnowa

- Suszarka o wymiarach: szerokość 70-75 cm, głębokość 80-85 cm, wysokość 100-105 cm,

- Suszarka wentylacyjna z podgrzewem elektrycznym,

- Korpus suszarki wykonany z blachy lakierowanej z górną nakładką z tworzywa,

- Bęben wykonany ze stali aluminiowanej ogniowo, szyba drzwi wsadowych wykonana ze profilowanego szkła hartowanego w pierścieniu z aluminium,

- Pojemność bębna minimum 250l,

- Ładowność bębna minimum 14kg,

- Moc grzałek: minimum 5400W,

- Napęd bębna bezpośredni z silnika bez wykorzystania transmiterów,

- Minimum 4 programy suszenia,

- Możliwość modyfikacji programów,

- Stopki poziomujące.

## Lodówka podblatowa wolnostojąca 60 cm

- Lodówka o wymiarach pasujących do mebli opisanych powyżej,

- Lodówka, chłodziarka, podblatowa,

- Lodówka wyposażona w drzwi uchylne z możliwością przełożenia,

- Pojemność chłodziarki min. 120 l

- klasa energetyczna min. A-C

- Lodówka posadowiona na stopkach regulujących umożliwiających wypoziomowanie urządzenia.

- Minimum 3 półki,

- Kolor srebrny.

## Lodówka z zamrażarką wolnostojąca

- Lodówka o wymiarach: szerokość 59,5 cm, głębokość 65,8 cm, wysokość 203 cm,

- Lodówka wolnostojąca, dwudrzwiowa z zamrażarką w dolnej części,

- Pojemność chłodziarki: minimum 270l,

- Pojemność zamrażarki minimum 110 l,

- klasa energetyczna min. A-C,

- funkcja NoFrost,

- zmiana kierunku otwierania drzwi,

- Minimum 3 półki w lodówce, 3 pojemniki w zamrażarce,

- Kolor srebrny.

## Zmywarka wolnostojąca 60 cm

- Zmywarka o wymiarach dopasowanych o mebli opisanych powyżej,

- Pojemność: 14 kpl,

- szuflada na sztućce,

- Minimum 6 programów zmywania,

- funkcja uchylania drzwi po zakończonym zmywaniu,

- regulacja wysokości górnego kosza,

- Klasa energetyczna A-B,

- Wyświetlacz braku soli i nabłyszczacza,

- Kolor srebrny.

## Czajnik elektryczny

- Czajnik o pojemności: 1,7l,

- Moc: 2400W,

- Stal nierdzewna i tworzywo,

- Grzałka płaska,

- Filtr antyosadowy,

- Wskaźnik poziomu wody.

## Kuchenka mikrofalowa

- Mikrofalówka wolnostojąca,

- Pojemność: minimum 20l,

- Moc mikrofal minimum: 800W,

- Funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, wyświetlacz, sterowanie elektroniczne,

- kolor czarny lub srebrny.

## Wolnostojąca kuchenka elektryczna z piekarnikiem

- Kuchenka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 55 cm,

- Ceramiczna płyta grzewcza, 4 pola grzewcze,

- Pojemność piekarnika minimum 60l,

- Termoobieg, grill, rożen, prowadnice- drabinki,

- programator elektroniczny, wyświetlacz,

- Klasa energetyczna A,

- Kolor srebrny.

## Zmywarko - wyparzarka gastronomiczna

- Zmywarka z funkcją wyparzania ze stali nierdzewnej na podstawie ze stali nierdzewnej z 3 koszami,

- Korpus zmywarki, front i wewnętrzna komora wykonane profilowanej z blachy ze stali nierdzewnej,

- Zmywarka musi posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- ergonomiczny uchwyt na froncie,

- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników,

- wysokość mytego naczynia 320 mm,

- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,

- cykl mycia 90s, 120s lub 180s,

- pompa wspomagająca płukanie,

- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory,

- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół),

- pojemność komory minimum 25 l,

- pojemność bojlera minimum 6 l,

- moc grzałki komory – minimum 2 kW,

- moc grzałki bojlera –minimum 6 kW,

- w komplecie 3 kosze: do talerzy, kosz uniwersalny, do szkła,

- uzdatniacz wody,

- filtr powierzchniowy.

- Podstawa zmywarki wykonana z elementów ze stali nierdzewnej. Pionowe elementy konstrukcyjne podstawy wykonane z kątowników stalowych wystające ponad elementy poziome na wysokość minimum 10 mm tworząc ranty między które instalowana jest zmywarka. Podstawa wyposażona jest w 2 pary szyn z blachy stalowej do przechowywania koszy do zmywarki. Podstawa zmywarki wyposażona w tworzywowe stopki poziomujące.

Wizualizacja:

## Zlewozmywak stalowy 1,5 komorowy z baterią z długą dźwignią

- Zlewozmywak o wymiarach: szerokość 62 cm, głębokość 44 cm, wysokość 11 i 15 cm.

- Zlewozmywak 1,5- komorowy z odpływem.

- Zlewozmywak wykonany ze stali szlachetnej satynowanej. Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia oraz wysoką temperaturę.

- Bateria chromowana o wymiarach. Bateria stojąca z mieszaczem jednouchwytowym z wydłużoną dźwignią łokciową.

Wizualizacja:

## Zlewozmywak granitowy, jednokomorowy z ociekaczem i baterią

- Zlewozmywak o wymiarach: szerokość 82 cm, głębokość 50 cm, wysokość 22cm,

- Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem,

- Osprzęt z automatycznym zamknięciem odpływu. Odwracalny z możliwością montażu komory po lewej lub prawej stronie. Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia oraz wysoką temperaturę,

- Bateria o wymiarach: wysokość całkowita minimum 33cm, zasięg wylewki minimum 16 cm,

- Bateria stojąca z mieszaczem jednouchwytowym. Wylewka wyciągana. Korpus baterii wykonany z mosiądzu, wylewka wykonana ze stali szlachetnej, całość w kolorze szczotkowanej stali,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne zlewu.

Wizualizacja:

## Żelazko

- Zasilanie 220 ÷ 240 V,

- Stopa aluminiową z grzałką o mocy minimum 850 W,

- Zestaw wyposażony w przewód parowy o długości minimum 2 m,

- Żelazko kompatybilne ze stołem prasowalniczym z wytwornicą pary.

Wizualizacja:

## Stół prasowalniczy z wytwornicą pary

- Stół prasowalniczy o wymiarach: szerokość stopy minimum 130 cm, głębokość 40 cm, wysokość robocza 86 cm,

- Funkcja odsysania,

- Pojemność kotła 5L,

- Moc silnika odsysacza minimum 120 W,

- Moc grzałki stołu minimum 600 W,

- moc grzałki wytwornicy minimum1900 W,

- ciśnienie robocze minimum 2.5 Bar,

- regulacja temperatury od 0°C do 90°C za pomocą termostatu,

- wytwornica pary z kotłem minimum 5l i nanometrem,

- elektrozawór do regulacji pary,

- podkładka silikonowa pod żelazko,

- pejcz podtrzymujący przewody.

Wizualizacja:

## Regał ze stali nierdzewnej z 4 półkami perforowanymi

- Regał o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 70 cm, wysokość 180 cm,

- Regał ze stali nierdzewnej na 4 nogach, z 4 półkami. Konstrukcja regału skręcana. Pionowe elementy konstrukcyjne regału stanowiące jednocześnie jego nogi wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi regału wyposażone w stalowe stopki poziomujące,

- Półki regału wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej z perforacją umożliwiającą ściekanie wody. Każda półka o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu. Półki skręcane w narożnikach z pionowymi elementami konstrukcyjnymi regału. Maksymalne obciążenie pojedynczej półki min. 70 kg.

Wizualizacja:

## Stół ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem

- Stół o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 4 nogach z 2 komorami zlewozmywakowymi i półką. Konstrukcja stołu skręcana. Nogi stołu wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi stołu wyposażone w stalowe stopki poziomujące. Poziome elementy konstrukcyjne o przekroju ceowym wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej,

- Blat wykonany z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej z wytłoczonymi 2 komorami zlewozmywakowymi wzmocniony od spodu. Środkowa część blatu wraz z komorami obniżone względem jego górnych krawędzi. Blat wyposażony w otwór do montażu baterii, komory wyposażone w otwory do montażu odpływów. Z tyłu blat stołu wyposażony w pionowy rant,

- Półka wykonana z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu. Półki skręcane w narożnikach z pionowymi elementami konstrukcyjnymi stołu,

- Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, metalowe pokrętła chromowane, sprężyny z podparciem z obu stron, regulowany wspornik kolumnowy, ręczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem, wysokociśnieniowy wąż wylewki (prysznica) z osłoną z tworzywa sztucznego, stopy nie zawierają kadmu i ołowiu, wylewka obrotowa z zaworem regulującym strumień wody, wysięg wylewki minimum 280 mm.

Wizualizacja:

## Stół ze stali nierdzewnej 160

- Stół o wymiarach: szerokość 160 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 4 nogach z półką. Konstrukcja stołu skręcana. Nogi stołu wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi stołu wyposażone w stalowe stopki poziomujące. Poziome elementy konstrukcyjne o przekroju ceowym wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej,

- Blat i półka wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu. Blat i półki skręcane w narożnikach z pionowymi elementami konstrukcyjnymi stołu.

Wizualizacja:

## Stół ze stali nierdzewnej 220

- Stół o wymiarach: szerokość 220 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 6 nogach z półką. Konstrukcja stołu skręcana. Nogi stołu wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi stołu wyposażone w stalowe stopki poziomujące. Poziome elementy konstrukcyjne o przekroju ceowym wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej,

- Blat i półka wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu. Blat i półki skręcane w narożnikach z pionowymi elementami konstrukcyjnymi stołu.

Wizualizacja:

## Zestaw mebli ze stali nierdzewnej

- Stół ze stali nierdzewnej na 4 nogach z 2 komorami zlewozmywakowymi i półką o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 4 nogach z półką o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 6 nogach z półką o wymiarach: szerokość 220 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Stół ze stali nierdzewnej na 4 nogach zintegrowany z szafką z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokość 110 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm,

- Konstrukcja stołów skręcana, konstrukcja stołu z szafką spawana. Nogi stołów wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi stołu wyposażone w stalowe stopki poziomujące. Poziome elementy konstrukcyjne o przekroju ceowym wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej,

- Blat stołu z komorami zlewozmywakowymi wykonany z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej z wytłoczonymi 2 komorami zlewozmywakowymi wzmocniony od spodu. Środkowa część blatu wraz z komorami obniżone względem jego górnych krawędzi. Blat wyposażony w otwór do montażu baterii, komory wyposażone w otwory do montażu odpływów. Z tyłu blat stołu wyposażony w pionowy rant,

- Blaty i półki wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu. Blat i półki skręcane w narożnikach z pionowymi elementami konstrukcyjnymi stołu,

- Korpus i fronty szafki wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej. Fronty szafki wyposażone w uchwyty wpuszczane,

- Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, metalowe pokrętła chromowane, sprężyny z podparciem z obu stron, regulowany wspornik kolumnowy, ręczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem, wysokociśnieniowy wąż wylewki (prysznica) z osłoną z tworzywa sztucznego, stopy nie zawierają kadmu i ołowiu, wylewka obrotowa z zaworem regulującym strumień wody, wysięg wylewki 280 mm,

- Wymiary zestawu należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Wizualizacja:

## Szafa ze stali nierdzewnej

- Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi posadowiona na nóżkach o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość minimum 180 cm.

- Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi posadowiona na nóżkach. Korpus szafy wykonany z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej. Korpus zamykany z przodu i z tyłu niezależnymi, podwójnymi drzwiami przesuwnymi. Szafa wyposażona w 3 półki wykonane z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej. Każda półka o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu.

- Drzwi wykonane z 2 warstw blachy ze stali nierdzewnej z usztywnieniem. Drzwi mocowane do korpusu na systemie górnych prowadnic i rolek jezdnych, u dołu drzwi prowadzone na „kostce” co ułatwia ich łatwy demontaż. Drzwi wyposażone we wpuszczane w ich korpus, zlicowane z przednią płaszczyzną uchwyty.

- Nogi szafy wykonane z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Nogi wyposażone w stalowe stopki poziomujące.

Wizualizacja.

## Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi

- Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 40 cm, wysokość 60 cm,

- Korpus szafki wykonany z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej. Korpus zamykany z przodu podwójnymi drzwiami przesuwnymi,

- Szafka wyposażona w półkę wykonaną z profilowanej blachy ze stali nierdzewnej. Półka o zagiętych do wewnątrz krawędziach i wzmocniona od spodu,

- Drzwi wykonane z 2 warstw blachy ze stali nierdzewnej z usztywnieniem. Drzwi mocowane do korpusu na systemie górnych prowadnic i rolek jezdnych, u dołu drzwi prowadzone na „kostce” co ułatwia ich łatwy demontaż. Drzwi wyposażone we wpuszczane w ich korpus, zlicowane z przednią płaszczyzną uchwyty.

Wizualizacja:

## Okap ze stali nierdzewnej

- Okap przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 90 cm, wysokość 45 cm,

- Okap z wentylatorem o wydajności do minimum 1300 m³/h,

- Króciec wyciągowy o średnicy 250 mm, moc wentylatora minimum 180 W,

- Sterowanie prędkością wentylatora, oświetlenie LED o klasie odporności IP65, włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora,

- Filtry labiryntowe w komplecie,

- Rynienka ociekowa z króćcem spustowym,

- Zasilanie 230V.

Wizualizacja:

## Wózek bemarowy

- Wózek bemarowy o wymiarach: szerokość minimum 130 cm, głębokość minimum 65 cm, wysokość 90-95 cm,

- Wielkość komory, format GN: 3 x GN 1/1,

- Ilość komór: 3,

- Moc przyłączeniowa: 2,1 kW | 230 V | 50-60 Hz,

- Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C,

- Sterowanie za pomocą pokrętła,

- Stopień ochrony: IP24,

- Kranik spustowy wody,

- Lampka kontrolna: nagrzewanie wł./wył.,

- Strefy grzewcze osobno regulowane,

- Bezstopniowa regulacja temperatury,

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania,

- Głębokość pojemnika GN maksymalnie: 200 mm,

- Ogrzewanie wodą,

- Termostat,

Wizualizacja:

## Kosz na odpady 80l

- Kosz na odpady o wymiarach: średnica minimum 45 cm, wysokość minimum 60 cm,

- Pokrywa,

- Podstawa mobilna,

- Pojemnik na odpady, pokrywa i podstawa wykonane z polipropylenu,

- Podstawa wyposażona w 5 kół jezdnych skrętnych,

- Obciążenie podstawy minimum 100 kg,

- Wykonawca przedstawi minimum 3 warianty kolorystyczne.

Wizualizacja:

## Sortownik na śmieci do szuflady 80 cm

- Podkład wytłaczany do korpusu szafki o szer. 80cm,

- 2x kosz o pojemności minimum 15l, 2x kosz o pojemności minimum 7l.

- Kosze z pokrywami.

- W całości wykonane z tworzywa sztucznego.

Wizualizacja:

## Komputer typu All-In-One

- Procesor 14 rdzeni, 14 wątków, 3.00-5.10 GHz, 26 MB cache,

- Pamięć RAM minimum 32 GB (SO-DIMM DDR5, 5600 MHz),

- Ekran matowy, LED, IPS, przekątna minimum 23",

- Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD),

- Karta graficzna Intel® Graphics,

- Dysk SSD minimum 512 GB,

- Wbudowane dwa mikrofony, głośniki stereo,

- Kamera internetowa Full HD,

- Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth,

- Panel przedni minimum 1 złącze USB Type-C, czytnik kart pamięci - 1 szt.,

- Panel tylny:

  - USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt.,

  - złącza USB 3.2 Gen. 2 – minimum 3 szt.,

  - USB Type-C - 1 szt.,

  - RJ-45 (LAN) - 1 szt.,

  - HDMI in - 1 szt.,

  - HDMI out - 1 szt.,

  - Display Port - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,

- Panel boczny, USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.,

- Porty wewnętrzne (wolne) M.2 PCIe - 1 szt.,

- Zasilacz minimum 160 W,

- Wbudowany moduł TPM,

- Klawiatura bezprzewodowa,

- Mysz bezprzewodowa,

- System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro,

- Dołączone oprogramowanie Partycja recovery.

## Drukarka

- Drukarka laserowa,

- Druk kolorowy,

- Zasobnik na papier minimum 30 kartek

- Rozdzielczość druku:1200 dpi,

- Format:A4,

- Druk z sieci,

- Duplex,

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB.

## Telewizor 75 cali z wieszakiem naściennym

- Ekran: 75" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px,

- System: Android TV lub Google TV,

- Tuner analogowy, DVB-C , DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265,

- Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz,

- Złącza: HDMI x3, USB x2, antenowe,

- Wi-Fi, Bluetooth, Przeglądarka internetowa,

- System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital,

- Uchwyt ścienny,

- Pilot,

- Klasa energetyczna: D-F.

## Odtwarzacz audio

- Odtwarzacz płyt CD, CD-R/RW,

- Pilot,

- Bluetooth,

- Radio FM,

- Standardy odtwarzania dźwięku FLAC, MP3, WAV, WMA,

- 2 kolumny, typ kolumn Bass Reflex,

- Funkcje: automatyczne strojenie, automatyczne wyszukiwanie stacji, odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB, wyświetlacz,

Wizualizacja:

## Urządzenie wielofunkcyjne A4

- Druk kolorowy laserowy, dupleks,

- Skanowanie dwustronne, 600x600 dpi,

- Kopiowanie dwustronne,

- Podajnik papieru,

- Pojemnik na papier,

- Praca w sieci,

- Format: A4, A5,

- Wydajność bębna (stron):minimum 200000,

- Drukowanie z nośników USB.

## Tablica korkowa

- Tablica o wymiarach: szerokość 250 cm, wysokość 120 cm,

- Warstwa korka o grubości 1 mm mocowana na płycie pilśniowej,

- Powierzchnia korkowa o właściwościach samoregenerujących,

- Rama tablicy, wykonana z listew z naturalnego drewna łączonych w narożnikach na ucios pod katem 45 stopni,

- Tablica wyposażona w kompletny zestaw montażowy umożliwiający jej zawieszenie na ścianie.

Wizualizacja:

## Gablota z tablica korkową zamykana

- Gablota o wymiarach: szerokość 180 cm, wysokość 120 cm,

- Rama aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Drzwi z wypełnieniem ze szkła akrylowego,

- Warstwa korka o grubości 1 mm mocowana na płycie pilśniowej. Powierzchnia korkowa o właściwościach samo regenerujących.

Wizualizacja:

# Zestawienie ilościowe wyposażenia:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Biurko 140 z osłoną czołową oraz komodą | 1 |
|  | Biurko 160 z osłoną czołową oraz komodą | 3 |
|  | Stół 1 - 80x80 (pom. biurowe) | 2 |
|  | Stół 140x80 (pom. stołówki) | 7 |
|  | Stół 160x90 (pom. socjalne) | 1 |
|  | Stół 2 - 80x80 (pom. m plast. i muz.) | 12 |
|  | Stolik kawowy 75 | 3 |
|  | Stolik kawowy 65 | 5 |
|  | Szafa 80 | 10 |
|  | Szafa 120 z szufladami | 1 |
|  | Szafka typu locker | 5 |
|  | Regał ażurowy | 1 |
|  | Wieszak z relingiem i półkami | 1 |
|  | Kontener z 2 szufladami | 1 |
|  | Zestaw mebli kuchennych | 1 |
|  | Zestaw mebli ze zlewem i lodówką | 1 |
|  | Szafka szatniowa (brudna/czysta) | 11 |
|  | Szafa metalowa na detergenty | 1 |
|  | Szafa gospodarcza | 1 |
|  | Szafka wisząca na detergenty | 1 |
|  | Regał metalowy 35 | 9 |
|  | Regał metalowy 70 | 2 |
|  | Krzesło obrotowe z zagłówkiem | 4 |
|  | Krzesło z tworzywa z podłokietnikami (holl) | 5 |
|  | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 1 | 8 |
|  | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 2 | 28 |
|  | Krzesło tapicerowane bez podłokietników (pom. plast. i muz.) | 24 |
|  | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 3 (pom. socjalne) | 4 |
|  | Fotel z wysokim oparciem i podłokietnikami | 12 |
|  | Sofa dwuosobowa z wysokim oparciem i podłokietnikami | 4 |
|  | Fotel z wysokim oparciem i podłokietnikami oraz podnóżek | 1 |
|  | Taboret mobilny z oparciem | 1 |
|  | Szafka medyczna | 2 |
|  | Szafka medyczna mobilna ze stojakiem | 1 |
|  | Kozetka medyczna | 2 |
|  | Parawan | 1 |
|  | Stojak na kroplówkę | 1 |
|  | Waga medyczna elektroniczna ze wzrostomierzem | 1 |
|  | Termometr bezdotykowy | 1 |
|  | Ciśnieniomierz naramienny | 1 |
|  | Lampa bakteriobójcza, przepływowa, mobilna z licznikiem czasu | 1 |
|  | Taboret prysznicowy | 1 |
|  | Chodzik czterokołowy na ramie aluminiowej | 2 |
|  | Balkonik do chodzenia | 2 |
|  | Wózek dla osoby niepełnosprawnej | 2 |
|  | Materac do gimnastyki składany | 2 |
|  | Piłka gimnastyczna 85 cm | 2 |
|  | Kabina UGUL z drabinką i zestawem 82 elementów wyposażenia | 1 |
|  | Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie z łożem 2-częściowym | 1 |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna | 1 |
|  | Rotor rehabilitacyjny | 5 |
|  | Lustro korekcyjne, naścienne z dwiema poręczami | 1 |
|  | Łóżko rehabilitacyjne | 1 |
|  | Dozownik mydła ze stali nierdzewnej | 11 |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ze stali nierdzewnej | 1 |
|  | Pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego ze stali nierdzewnej | 8 |
|  | Pojemnik na ręczniki składane ze stali nierdzewnej | 8 |
|  | Kosz na odpady ze stali nierdzewnej | 13 |
|  | Lustro w ramie ze stali nierdzewnej | 9 |
|  | Lustro regulowane z uchwytem w ramie chromowanej | 2 |
|  | Szczotka do WC naścienna ze stali nierdzewnej | 7 |
|  | Wózek do sprzątania | 1 |
|  | Pralnico-wirówka | 1 |
|  | Suszarka bębnowa | 1 |
|  | Lodówka podblatowa wolnostojąca 60 cm | 1 |
|  | Lodówka z zamrażarką wolnostojąca | 2 |
|  | Zmywarka wolnostojąca 60 cm | 1 |
|  | Czajnik elektryczny | 1 |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |
|  | Wolnostojąca kuchenka elektryczna z piekarnikiem | 1 |
|  | Zmywarko - wyparzarka gastronomiczna | 1 |
|  | Zlewozmywak stalowy 1,5 komorowy z baterią z długą dźwignią | 1 |
|  | Zlewozmywak granitowy, jednokomorowy z ociekaczem i baterią | 1 |
|  | Żelazko | 1 |
|  | Stół prasowalniczy z wytwornicą pary | 1 |
|  | Regał ze stali nierdzewnej z 4 półkami perforowanymi | 1 |
|  | Stół ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem | 1 |
|  | Stół ze stali nierdzewnej 160 | 1 |
|  | Stół ze stali nierdzewnej 220 | 1 |
|  | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej | 1 |
|  | Szafa ze stali nierdzewnej | 1 |
|  | Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi | 2 |
|  | Okap ze stali nierdzewnej | 1 |
|  | Wózek bemarowy | 2 |
|  | Kosz na odpady 80l | 2 |
|  | Sortownik na śmieci do szuflady 80 cm | 2 |
|  | Komputer typu All-In-One | 4 |
|  | Drukarka | 4 |
|  | Telewizor 75 cali z wieszakiem naściennym | 2 |
|  | Odtwarzacz audio | 1 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | 1 |
|  | Tablica korkowa | 2 |
|  | Gablota z tablica korkową zamykana | 1 |