|  | Załącznik nr 1B zakres 1 – podnośnik 3 szt. Oddział Kardiologii Zestawienie parametrów i warunków wymamaganych/ ocenianych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. a | Nazwa/Opis parametru b. | Parametr wymagany/ (graniczny) i/lub oceniany c | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
|  | Aluminiowa konstrukcja urządzenia | Tak |  | Wymagany |
|  | Zakres podnoszenia od 35 cm do 190 cm | Tak |  | Wymagany |
|  | Możliwość zastosowania w trakcie badania pacjenta rezonansem magnetycznym MRI | Tak/Nie | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt do pchania urządzenia | Tak |  | Wymagany |
|  | Elektryczne regulowane ustawienia nóg | Tak |  | Wymagany |
|  | Awaryjne opuszczanie pacjenta – elektryczne oraz manualne | Tak/Nie | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Maksymalna waga pacjenta 230 kg | Tak, podać | (*) | Powyżej 230 kg – 20 pkt 230 kg – 0 pkt |
|  | Różne szerokości wieszaków dla pacjentów o różnej budowie ciała | Tak |  | Wymagany |
|  | Wymiana wieszaków bez użycia narzędzi | Tak |  | Wymagany |
|  | Masa własna maksymalnie 66 kg | Tak |  | Wymagany |
|  | Sterowanie za pomocą pilota z wyświetlaczem i systemem powiadomień serwisowych | Tak |  | Wymagany |
|  | Czteropunktowo zawieszone wieszaki z możliwością obrotu o 360 stopni blokady w czterech pozycjach | Tak |  | Wymagany |
|  | Tylne koła wyposażone w hamulce | Tak |  | Wymagany |
|  | Szerokość podstawy min. 52 – 67 cm | Tak |  | Wymagany |
|  | Szerokość podstawy max 100 – 120 cm | Tak |  | Wymagany |
|  | Wysokość urządzenia max 135 cm | Tak |  | Wymagany |
|  | Akumulator – bateria czas ładowania max 3 godz. | Tak |  | Wymagany |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja 24 miesiące. | TAK/podać |  | Wymagane |
| Instalacja | TAK |  | Wymagane |
| serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny | TAK |  | Wymagane |
| Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane |
| Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane |
| Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane |
| INNE INFORMACJE |  |  |  |
| Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  | Wymagane |
| serwis na terenie Polski | TAK |  | Wymagane |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Wymagane |

| Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy. |  |
| --- | --- |
| Miejscowość .......................................................... data ....................... |