# Wyposażenie łazienek – szczegółowe wymagania:

- Umywalka Villeroy & Boch Avento prostokątna Weiss Alpin: 			4 sztuki

# - wymiary zewnętrzne: 55 x 37 cm
- wymiary niecki: 52 x 24,5 cm
- z 1 wybitym otworem na baterię
- z przelewem
- do kompletowania z postumentem/półpostumentem
- materiał: ceramika sanitarna

- Półpostument Villeroy & Boch Weiss Alpin: 					4 sztuki

# - dołączone elementy mocujące
- materiał: ceramika sanitarna

- Korek do umywalki klik klak okrągły Oltens Halsa z przelewem G1 1/4 chrom:	4 sztuki

# - w komplecie silikonowe uszczelki niezbędne do montażu korka w umywalce
- wykonany z mosiądzu

- Syfon umywalkowy rurowy biały McAlpine:					4 sztuki

# - wymiar: 1.1/4"x32 mm
- rurowy
- bez spustu
- przepustowość – 52l/min. przy słupie wody 120 mm
- materiał: plastik
- kolor: biały

- Bateria umywalkowa stojąca Kludi Pure&Solid:				4 sztuki

# - jednouchwytowa bateria umywalkowa 100
- uchwyt prosty
- montaż stojący 1-otworowy
- przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar
- perlator M 24 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- bez zestawu odpływowego
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- system szybkiego montażu
- kolor chrom

# Miska kompakt WC Roca Gap Round:						2 sztuki

# - miska WC stojąca
- bezkołnierzowa: rimless
- kształt: zaokrąglona
- rodzaj odpływu: podwójny, uniwersalny
- materiał: ceramika sanitarna
- sposób montażu: do posadzki
- zbiornik mocowany na misce - bez konieczności mocowania do ściany
- system spłukiwania: europejski
- strumień spłukujący
- w komplecie: zestaw montażowy do podłogi
- powłoka: supraglaze
- kolor: biały

# Miska WC z deską wolnoopadającą Roca Gap Round:				1 sztuka

- kształt: zaokrąglony

- rodzaj kołnierza: rimless

- materiał miski WC: ceramika sanitarna

- sposób montażu: do ściany/do stelażu

- rodzaj odpływu: poziomy

- system spłukiwania: przystosowana do spłukiwania 2,4, 3/4,5 oraz 3/6l wody

- rodzaj deski: wolnoopadająca slim z systemem łatwego demontażu

- materiał deski: duroplast

- kolor: biały

# Zbiornik WC do kompaktu Roca Gap Round:					2 sztuki

# - wymiary: 36,5 x 15 cm
- wysokość: 39 cm
- do kompaktu rimless Roca Gap
- regulacja 4,5/3 litrów
- dopływ z boku (po lewej i prawej stronie)
- kolor: biały

# Deska sedesowa wolnoopadająca Roca Gap Round:				2 sztuki

# - wolnoopadająca
- cienka slim
- z funkcją szybkiego demontażu
- materiał: duroplast
- kolor: biały

# Drzwi prysznicowe Ravak Supernova ASDP3-100 biały/pearl:			3 sztuki

- wymiar: 100 cm

- zakres regulacji drzwi do wnęki: 97-101 cm

- wysokość produktu: 198 cm

- wejście 528 mm

- typ wykonania: produkt obracalny (L/P)

- kolor wykonania: biały

- wypełnienie z tworzywa sztucznego: 3 mm; pearl

- waga:14,32 kg

- system antiBlock

# Deszczownica 25 cm okrągła Kludi A-QA chrom:				3 sztuki

# - głowica natrysku Ø 250 mm
- głowica wykonana z metalu
- strumień deszczowy
- przepływ wody 23 l/min. przy ciśnieniu 3 bar
- z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego
- przyłącze G 1/2
- kolor chrom

# Ramię deszczownicy 40 cm okrągłe Oltens Lagan chrom: 			3 sztuki

# - kształt okrągły, średnica przekroju 20,6 mm
- długość 40 cm
- wykonane z mosiądzu
- w zestawie z rozetą ścienną
- kolor chrom

# 13. Poręcz ścienna BISK Pro:							2 sztuki

- długość: 70 cm

- uchylny

- materiał: stal nierdzewna

- kolor: biały

Termin dostawy: do 29 maja 2026 roku*

* Drzwi prysznicowe Ravak Supernova – możliwość dostawy w czerwcu po indywidualnym uzgodnieniu terminu.