Opis przedmiotu zamówienia:

Comiesięczny serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych;

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- Wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcją konserwacji producenta dźwigu,

- Okresowej kontroli stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działania elementów bezpieczeństwa, sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych, czyszczenia, smarowania oraz niezbędnych czynności regulacyjnych,

- Przygotowania dźwigu i uczestniczenia w okresowych badaniach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- Usuwania bieżących usterek i awarii dźwigów,

- Zapewnienia całodobowego pogotowia dźwigowego,

- Bieżącego dokonywania wpisów w wymaganej dokumentacji dźwigowej.

- Wykonawca w ramach konserwacji dostarczy materiały i części, w tym smar, czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, wkładki bezpiecznikowe, styki stycznika kierującego, śruby i nakrętki różne, impulsator, inicjator, amortyzator drzwi, prowadnik kabiny oraz drobne części i materiały niezbędne do utrzymania stałej sprawności dźwigów – podkładki, zawleczki, kapturki przycisku, kontakty drzwi itp.

- Wykonawca podczas przeglądów konserwacyjnych wykona pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji.

- Naprawy spowodowane dewastacją, kradzieżą, umyślnym zniszczeniem dźwigów lub jego podzespołów, a także uszkodzeniami wynikającymi z innych okoliczności będą wykonywane przez Wykonawcę po otrzymaniu przez Zamawiającego osobnego zlecenia, którego zakres określi sporządzony przez strony protokół koniecznych prac.

- Wykonawca do faktury za przeprowadzenie naprawy, zobowiązuje się dołączyć kserokopię faktur zakupu na wszystkie części i podzespoły, których wymiana nastąpiła podczas powyższej naprawy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo powstrzymać się od uregulowania faktury, bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek, do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę faktur zakupu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

- Roboty które nie są objęte niniejszym zleceniem, których zakres należy do Zamawiającego, a mianowicie:

- Roboty elektryczne związane z naprawami tablic i linii zasilających, znajdujących się poza maszynownią i szybem dźwigu,

- Roboty budowlane związane z naprawami pomieszczeń maszynowni i szybu, naprawa tynków i posadzek, malowanie itp.,

- Roboty stolarskie i ślusarskie związane z konserwacją i naprawą pudła kabiny i drzwi do maszynowni,

- Utrzymanie czystości w kabinie i dojściach do dźwigu.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla świadczenia usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zlecenia.

- Obsługa serwisowa dźwigów wykonana będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia do obsługi, konserwacji i napraw tego rodzaju urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszym zlecenia w terminie każdorazowo uzgodnionym z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać Zamawiającemu roczny plan przeglądów.

- Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie telefoniczne (Tel.) lub w formie mailowej  o awarii dźwigów w dniu zgłoszenia , nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku awarii dźwigu wymagającej uwolnienia osób znajdujących się wewnątrz dźwigu reakcja nastąpi w ciągu 20 min od zgłoszenia.

- Usuwanie awarii należy prowadzić w sposób ciągły. Czas usuwania awarii nie może przekroczyć 6 godzin. Termin ten może być przedłużony tylko na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.

- O konieczności poddania dźwigu kapitalnemu remontowi lub modernizacji Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- Unieruchomić dźwig i zabezpieczyć w przypadku stanu zagrożenia dla ludzi i mienia,

- Zapewnić wykonawcy swobodny dostęp do dźwigu,

- Natychmiast informować Wykonawcę o każdym unieruchomieniu dźwigu lub widocznych brakach zewnętrznego wyposażenia dźwigu.

- Opłaty związane z odbiorami i nadzorem dźwigu przez Inspektorat Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

- Maszynownie dźwigów powinny być zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, a klucz może być wydawany tylko osobom upoważnionym przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji, niezależnie od rękojmi na naprawy dźwigów i wymienione części.

- Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzeń powstałych na skutek działania siły wyższej lub osób trzecich albo powierzenia przez Zamawiającego wykonania umowy osobom trzecim.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Umowa zawarta na okres 2 lat ( 29.06.2026-28.06.2028 )

Miejsce : MEGREZ Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

Wykaz urządzeń:

Hol główny dźwig nr 1

Hol główny dźwig nr 2

Hol główny dźwig nr 3

Hol główny dźwig nr 5

Hol główny dźwig nr 6

Blok Leczniczy dźwig nr 4

Zakład Patomorfologii

Blok łóżkowy (1)

Blok łóżkowy (2)

Blok Zakaźny osobowy

Blok Zakaźny szpitalny

Pawilon winda nr 1

Pawilon winda nr 2

Poliklinika ( winda dla niepełnosprawnych ) – platforma Cibes

Warunki udziału w zamówieniu:

- Wykonawca musi wykazać posiadanie polisy OC na 2mln zł wraz z dowodem opłaty aktualnej składki;

- Wykonawca musi wykazać posiadanie autoryzacji CIBES wydana przez firmę Cibes;

- Wykonawca musi wykazać, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, należyte wykonanie co najmniej 3 usług dotyczących napraw i konserwacji dźwigów na łączną kwotę min. 1 mln zł brutto w budynkach użyteczności publicznej (czynnych 24h / dobę);

- Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. 4 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi uprawnienia UDT na konserwację oraz przedstawić kserokopię uprawnień pracowników.