- Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polegać będzie na odnowieniu, poprzez montaż paneli drewnianych dwóch ścian elewacyjnych budynku świetlicy wiejskiej. Budynek posadowiony jest przy ul. Batorego 6a, 50-458 Mokry Dwór, gmina Siechnice. Jedna ze ścian szczytowych (elewacja północna), została już odnowiona w tej technologii w I Etapie, należy do niej nawiązać przy realizacji tego zadania.

Poniżej zdjęcie odnowionej ściany:

Poniżej zdjęcia dwóch pozostałych ścian budynku

DO POSTĘPOWANIA DOŁĄCZONE RYSUNKI Z PROJEKTU BUDOWLANEGO.

- Zakres robót do wykonania

- Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych,

- Demontaż i ponowny montaż elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe),

- Demontaż i ponowny montaż podestów z kraty Wema

- Mechaniczne szlifowanie istniejącej elewacji z płyt wiórowych w obmiarze 90,80 m2,

- Impregnacja ognioochronna istniejącej elewacji z płyt wiórowych w obmiarze 90,80 m2,

- Wykonanie rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianie budynku w obmiarze 90,80 m2,

- Mocowanie folii wiatroizolacyjnej na elewacjach w obmiarze 90,80 m2

- Układanie poziomych paneli drewnianych z desek elewacyjnych szerokości 10 – 12 cm, grubości 17-19 mm z drewna iglastego bez docieplenia na gotowym ruszcie w obmiarze 90,80 m2

- Montaż elementów wykończeniowych – okładanie ościeży w obmiarze 4,54 m2

- Montaż listew wykończeniowych w obmiarze 85,65 mb

- Dwukrotna impregnacja ogniochronna paneli elewacyjnych z desek elewacyjnych

- Dwukrotne lakierowanie paneli elewacyjnych – lakierobejca,

- Wymiana 4 szt. kratek wentylacyjnych na nowe ze stali nierdzewnej,

- Ciśnieniowe wymycie istniejącej części cokołowej ściany w obmiarze 13,34 m2,

- Wykonanie obróbki cokołu z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości minimum 0,7 mm w obmiarze 9,65 m2,

- Pozostałe roboty towarzyszące do w/w prac,

- Zabezpieczenie terenu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- Wywóz i utylizacja materiałów po w/w pracach

Zakres prac został określony w przedmiarze robót dołączony do postępowania.

Razem z ofertą wymagane jest złożenie kosztorysu ofertowego.

Zamawiający zaleca wizje lokalną.

- Postanowienia końcowe

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom w tym Norma PN-EN 1090-1+A1:2012 lub wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały przed wbudowaniem, użyciem muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE, będącym załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem prac zostanie protokolarnie Wykonawcy przekazany teren budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsca wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 15.04.2021 r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz. 1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Rozliczenie przedmiotu prac nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, zaakceptowane przez Inspektora Zatwierdzenia materiałowe do użytych materiałów według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.