SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY

INFRASTRUKTURA 35 WOG

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

„Wykonywanie prac konserwacyjnych na obiektach sportowych (boiska trawiaste) w kompleksach wojskowych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 oraz ul. Ułanów 43

-rok 2026”

Kod CPV:

45212290-9 	Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

Zamawiający:

35 WOG

z siedzibą w Krakowie

adres Rząska,

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował: ………………………………………………….. Maj 2026

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: „Konserwacja obiektów sportowych (boisk trawiastych) w kompleksach wojskowych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 oraz ul. Ułanów 43”.

  - Z wykonanej usługi dla każdego obiektu sportowego należy sporządzać protokoły odbioru wg wzoru określonego przez Zamawiającego.

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- wykonywanie prac konserwacyjnych na obiektach sportowych;

- dokumentowanie wykonania w/w czynności odnośnymi wpisami w Dziennikach konserwacji znajdujących się u przedstawiciela SOI na terenie kompleksu wojskowego.

- ZAKRES PRAC

2.1	OBIEKT SPORTOWY (BOISKO) ZLOKALIZOWANY PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 82.

Wymagane czynności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na obiekcie sportowym o nawierzchni trawiastej:

- Przedmiotem konserwacji jest boisko sportowe o wymiarach 53,00m x 100,00m = 5300,00m2

- Cykl zabiegów konserwacji dotyczący boiska do piłki nożnej:

| Miesiąc /etap konserwacji | Rodzaj czynności konserwacyjnych |
| --- | --- |
| ETAP lipiec 2026 | zwalczanie chemiczne chwastów |
|  | aeracja wraz z piaskowaniem nakłuć 400-500 szt/1 m2 |
|  | wymierzenie boiska i naniesienie linii podziału środkiem malarskim w uzgodnieniu z użytkownikiem |
|  | przewałowanie nawierzchni walcem o ciężarze 1t |
|  | dosiewanie trawy |
|  | wertykulacja zgrzebłem |
| ETAP wrzesień 2026 | dosiewanie trawy |
|  | nawożenie murawy w ilości min. 3-4 kg/100m2 |

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie w warunkach braku opadów atmosferycznych 
i przy niskiej wilgotności nawierzchni.

- Dokumentowanie czynności:

- dokumentowanie wykonania w/w czynności prowadzić wpisami w dziennikach konserwacji.

UWAGI: naprawy w większym zakresie możliwe są na podstawie indywidualnej wyceny.

2.2	OBIEKT SPORTOWY (BOISKO) ZLOKALIZOWANY PRZY UL. UŁANÓW 43

Wymagane czynności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na obiekcie sportowym

o nawierzchni trawiastej:

- Przedmiotem konserwacji jest boisko sportowe o wymiarach 54,00m x 105,00m = 5670,00m2

- Cykl zabiegów konserwacji dotyczący boisko do piłki nożnej:

| Miesiąc/etap konserwacji | Rodzaj czynności konserwacyjnych |
| --- | --- |
| ETAP lipiec 2026 | zwalczanie chemiczne chwastów |
|  | aeracja wraz z piaskowaniem nakłuć 400-500 szt/1 m2 |
|  | wymierzenie boiska i naniesienie linii podziału środkiem malarskim w uzgodnieniu z użytkownikiem |
|  | przewałowanie nawierzchni walcem o ciężarze 1t |
|  | dosiewanie trawy |
|  | wertykulacja zgrzebłem |
| ETAP wrzesień 2026 | dosiewanie trawy |
|  | nawożenie murawy w ilości min. 3-4 kg/100m2 |

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie w warunkach braku opadów atmosferycznych i przy niskiej wilgotności nawierzchni.

- Dokumentowanie czynności:

- dokumentowanie wykonania w/w czynności prowadzić odnośnymi wpisami w dziennikach konserwacji.

UWAGI:

- naprawy w większym zakresie możliwe są na podstawie indywidualnej wyceny.

- Ustalenia i informacje niezbędne dla właściwego wykonania przedmiotowego zadania;

Informacja ogólna:

- Pracownicy wykonujący prace muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie ochrony informacji, które uzyskali podczas wykonywania prac oraz respektować przepisy porządkowe obowiązujące na terenach wojskowych, określone przez użytkownika.

- Wszelkie prace związane z realizacją zadania, na terenach kompleksów wojskowych objętych zamówieniem odbywać się mogą wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 14.30.

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty sportowe będące przedmiotem usługi pozostają w codziennym użytkowaniu.